Názov stavby       	:  Lesná cesta Podbieľ

Investor                	: Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbieľ, pozem.spol.

Dodávateľ stavby 	: známy až po výberovom konaní

Generálny projektant : MARETTA projekt, Jána Ťatliaka 1782/2,  026 01 Dolný Kubín

Č. zákazky            	:1328/22/M

Druh stavby         	 :Rekonštrukcia

# TECHNICKÁ  SPRÁVA

- Identifikačné údaje

Názov stavby        	:  Lesná cesta Podbieľ

Stupeň                 	: Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Miesto stavby       	:  Králová, Zrazy, povodie Podbieľsky Cickov

Katastrálne územie 	: Podbieľ

Okres                    	: Tvrdošín

Kraj                     	:Žilinský kraj

Vedúci projekcie: 	: Ing. Peter Maretta

Hlavný projektant	:  Maretta projekt, Ťatliakova 1, Dolný Kubín č.t.043/5864 169

Spracovateľ           	:  Ing.Ondriga Juraj

Investor                	: Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbieľ, pozem.spol.

Dodávateľ stavby 	: známy až po výberovom konaní

Č. zákazky            	:1328/22/M

Druh stavby          	:Rekonštrukcia

2. VŠEOBECNÝ  POPIS :

Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcej lesnej cesty kategórie 2L – 4,5/30. Lesná cesta sa nachádza v horskom pásme Oravská Magura v katastri obce Podbieľ. Jedná sa o cestu, ktorá sprístupňuje časti Králová a Zrazy a slúži na prístup lesnej techniky, ktorá je potrebná na ťažbu dreva a zvoz dreva v týchto lokalitách. To je vo veku, kedy táto ťažba môže začať intenzívne. Keďže sa jedná o pripravovanú ťažbu dreva z tejto lokality, je potrebná rekonštrukcia existujúcej lesnej cesty do takého stavu, aby cesta vydržala zvýšenému zaťaženiu počas ťažby a zvozu drevnej hmoty. Taktiež je potrebná rekonštrukcia a príprava skladovacích plôch na zoskupenie vyťaženého dreva a jeho príprava na odvoz.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Ako podklad pre vypracovanie projektu slúžil:

- Podrobné geodetické zameranie polohopisu a výškopisu miesta stavby

- katastrálna mapa

- lesná mapa

- technické podklady a konzultácie s investorom.

4.TECHNICKÝ POPIS :

4.1 Popis technického riešenia

Projektová dokumentácia zahŕňa návrh rekonštrukcie existujúcej lesnej cesty, ktorá bude slúžiť, pre rýchlejší a bezpečnejší presun vyťaženého dreva.

Existujúca lesná cesta je v súčasnosti zrealizovaná ako čiastočne spevnená komunikácia, kde sú zrealizované podkladné konštrukcie cesty nestmelenou štrkodrvou frakcie 0-128, ktoré sú ujazdené a zhutnené. Vzhľadom na to, že cesta nie je ukončená stmelenou vrstvou krytu vozovky je na mnohých miestach  značne poškodená a vyskytujú sa na nej lokálne poruchy a rozsiahle výtlky a výmoli následkom zrážok a pohybu lesnej techniky.

Na začiatku rekonštrukcie je potrebné tieto výtlky, preliačiny, upadnuté krajnice vyplniť infiltračným postrekom a asfaltovým betónom AC 16L, I v celkovom množstve 20% z celkovej plochy komunikácie. Po lokálnych úpravách sa cesta zarovná a vyčistí. Na zarovnanú plochu nanesieme spojovací postrek a následne položíme asfaltobetón ložný AC 16L, I v hrúbke priemerne 70 mm a kryt – asfaltobetón AC 11O, I v hrúbke 50 mm

Pri rekonštrukcii cesty dôjde k násypom a výkopom hlavne pri rozširovaní cesty v oblúkoch a pri prehlbovaní a čistení rigolov. . Svahy sa vysvahujú v sklone 1:1 a 1:1,25. Svahy násypov a výkopov je po ukončení stavby potrebné zahumusovať v hr. 100 mm.

Prebytočná  zemina spotrebuje na lokálne terénne úpravy v danej lokalite alebo v blízkom okolí do 5 km.

4.2 Smerové vedenie

Trasa navrhovanej lesnej komunikácie má celkovú dĺžku 1187,3 m.

Na trase je navrhnutých 16 smerových oblúkov, z toho 9 je  pravotočivých  a 7 ľavotočivých. Oblúky sú vložené medzi priamymi úsekmi.

Cesta v súčasnosti je zle dispozične zrealizovaná a preprava dreva po nej je veľmi obťažná, pretože nie je v smerových oblúkoch rozšírená podľa normových dimenzií. Úlohou tohto projektu je aj rozšírenie komunikácie v oblúkoch – viď situácie stavby a úprava vjazdov a výjazdov na spevnené plochy, ktoré slúžia na uskladnenie vyťaženého dreva.

4.3 Sklonové pomery

Pozdĺžny sklon komunikácie je existujúci a rekonštrukciou cesty jeho parametre zachováme a nebudeme ich meniť. Sklonové pomery sú v norme a nepresahujú hodnotu 12 %.

4.4 Šírkové usporiadanie

Šírka navrhovanej lesnej komunikácie je 4,5 m, kde 3,5 m je šírka vozovky tvorená z asfaltobetón AC 11 O, I v hrúbke 50 mm a  2x 0,5 m nespevnená krajnica. Usporiadanie je zrejmé podľa vzorových rezov viď výkresová dokumentácia.

4.5 Priečny sklon

Priečny sklon komunikácie je v priamych úsekoch strechovitý 2% . V oblúkoch sa sklon mení na jednostranný  2,0% v miestach vjazdov dosahuje 10%, viď výkresová dokumentácia.

4.6 Konštrukčný systém

SKLADBA 1 – miesta nad existujúcou lesnou cestou

Asfaltový betón AC 11 O; I                                             hr.  50 mm

Asfaltový betón AC 16 L; I                                              hr.  70 mm

Spojovací postrek                                                             1,0 kg/m2

Zarovnanie a vyčistenie vozovky

Asfaltový betón AC 16 P;I                            priemernej hr. 100 mm

Infiltračný postrek                                                              1,0 kg/m2

Existujúce vrstvy vozovky

Spolu: 220 mm

SKLADBA 2 – miesta rozšírenia lesnej cesty

Asfaltový betón AC 11 O; I                                             hr.  50 mm

Asfaltový betón AC 16 L; I                                              hr.  70 mm

Spojovací postrek                                                             1,0 kg/m2

Asfaltový betón AC 16 P;I                                              hr. 150 mm

Infiltračný postrek                                                              1,0 kg/m2

Štrkodrva ŠD 32/64                                                        hr. 350 mm

Existujúce vrstvy vozovky

Spolu: 620 mm

SKLADBA 3 – miesto na konci komunikácie. Spevnenie výjazdu z lesa

Asfaltový betón AC 11 O; I                                             hr.   50 mm

Asfaltový betón AC 16 L; I                                              hr.   70 mm

Infiltračný postrek                                                              1,0 kg/m2

Kamenivo spevnené cementom CBGM8/10                  hr. 150 mm

Existujúce vrstvy vozovky

Spolu: 270 mm

4.7 Odvodnenie komunikácie

Odvodnenie komunikácie je riešené povrchovo, pomocou  ľavostranného odvodňovacieho prírodného rigolu. Na začiatku komunikácie je tento rigol spevnený z tvaroviek  TBM 62-15 až po staničenie 0,140. Existujúce spevnenie je v súčasnosti veľmi poškodené a skoro nefunkčné. V rámci rekonštrukcie navrhujeme tento existujúci žľab demontovať. Po demotáži sa existujäce žľabovky vytriedia a poškodené sa vymenia za nové. Uloženie žľaboviek je navrhnuté do nového štrkopieskového lôžka hrúbky 150 mm a nového betónového lôžka hrúbky 150 mm. Vyústenie z rekonštruovaného spevneného žľabu je navrhnuté do existujúceho potoka nad priepustom.

Na prevedenie vody z nespevneného ľavostranného rigolu, ktorý je v zárezovej časti komunikácie na druhú stranu komunikácie, ktorá je v násype slúži 8 priepustov, ktoré navrhujeme  zrekonštruovať. Bude potrebné ich prečistiť po celej dĺžke a taktiež je potrebné očistiť a prehĺbiť existujúce vtokové kalové jamy. Aj výtoky bude potrebné prečistiť, a v prípade poškodenia spevniť kamenným obkladom.

Pri neustálej údržbe rigolov a čistení kalových jám bude cesta stále v dobrom technickom stave a nebudú potrebné nové finančné prostriedky na je opravu.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Do starostlivostí o hygienu , ochranu a bezpečnosť pri práci patri povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky   a prostredie , aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby  alebo organizáciou práce. Pre bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku technologických zariadení je každý užívateľ povinný oboznámiť sa s obsluhou, údržbou a s úplnou sprievodnou dokumentáciou a s bezpečnostnými predpismi platnými pre dané technologické zariadenie, konkrétne pracovisko a charakter práce.

Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečnosti práce sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných základných predpisoch:

zákon č. 311/2001 Zz Zákonník práce v znení neskorších predpisov, NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane   zdravia pri práci v znení  neskorších predpisov, NR SR  č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vyhláškou SÚBP č.59/82 , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečností práce a technických zariadení v znení noviel, Vyhláška MPSVaR č.718/2006 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP.

UPOZORNENIE

Výstavba môže byť započatá až po vytýčení všetkých podzemných vedení na stavenisku!

V Dolnom Kubíne : 01/2023		                                          			                                               Vypracoval : Ing. Maretta Peter