Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Chladiaca nádrž |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Výrobno odbytové družstvo Mliečny východ Masarykova 10, 08001 Prešov, IČO : 36513750 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH | ÁNO/NIE |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Chladiaca nádrž |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Nominálny objem nádrže 4500 l |
| 2. | Dvojplášťová nerezová nádrž, nerezová oceľ typ AISI 304 |
| 3. | Eliptický tvar nádrže - väčšia chladiaca plocha |
| 4. | Minimálna izolačná vrstva medzi plášťami 5 cm PUR penou |
| 5. | Miešadlo s dvoma integrovanými umývacími tryskami pod lopatkami miešadla |
| 6. | Otáčky miešadla 21 za minútu pri 50 Hz |
| 7. | Minimálne 2 výparníky na dne vnútornej nádrže |
| 8. | Dvojitý výpustný ventil samočistiaci počas sanitácie celej nádrže |
| 9. | Plnenie nádrže cez otvor v hlavnom poklope pomocou vloženej mliečnej hadice |
| 10. | Pripojenie elektriny, chladiacich agregátov a vody v zadnej časti chladiaceho tanku |
| 11. | Digitálna odmerka s výstupom na display riadiacej jednotky |
| 12. | Riadiaca jednotka, riadi proces chladenia a umývania nádrže. Je vybavená dvoma čerpadlami pre dávkovanie tekutých čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a ohrevom umývacieho roztoku na požadovanú úroveň |
| 13. | 2x chladiace agregáty, príkon každého 3,7 kW |
| 14. | Rekuperácia odpadového tepla, lepený doskový výmenník, čerpadlo na vodu |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Chladiaca nádrž |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |