| Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného motorového vozidla požadovaných kupujúcim – trieda vozidla elektrická dodávka |  |  | Hodnota technického parametra ponúkaná predávajúcim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ karosérie / rozmery | Výrobca vozidla | --- | <vyplní uchádzač> |
|  | Presné typové označenie modelu | --- | <vyplní uchádzač> |
|  | Počet kusov | 1 | --- |
|  | Karoséria | Dodávka | <vyplní uchádzač> |
|  | minimálna dĺžka v mm | 4 500 | <vyplní uchádzač> |
|  | minimálna šírka v mm (bez spätných zrkadiel) | 1 900 | <vyplní uchádzač> |
|  | minimálna výška v mm (bez strešných líšt) | 1 800 | <vyplní uchádzač> |
|  | Maximálna výška v mm (bez strešných líšt) | 2 000 | <vyplní uchádzač> |
|  | minimálna rázvor v mm | 2 900 | <vyplní uchádzač> |
|  | Minimálny objem nákladového priestoru v m3 | 3,5 | <vyplní uchádzač> |
|  | Minimálny počet miest na sedenie | 3 | <vyplní uchádzač> |
|  | Dvojsedadlo na mieste spolujazdca | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Farba vozidla bude špecifikovaná po predložení vzorkovníka po nadobudnutí účinnosti zmluvy | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Metalický lak vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Počet dverí | 4 | <vyplní uchádzač> |
|  | Pravé bočné posuvné dvere | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Minimálny rozmer nákladového priestoru v mm (d x š) | 2 000 x 1 100 | <vyplní uchádzač> |
|  | Minimálna výška nákladového priestoru v mm | 1 000 | <vyplní uchádzač> |
|  | Minimálna šírka nákladového priestoru medzi blatníkmi v mm | 1 000 | <vyplní uchádzač> |
| Pohon, podvozok, kolesá | minimálny výkon motora v kW | 140 | <vyplní uchádzač> |
|  | Minimálny krútiaci moment v Nm | 300 | <vyplní uchádzač> |
|  | Typ batérie Lítium-Iónová | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Vysokonapäťová Litium-Ionová batéria s kapacitou minimálne 77 kWh (netto) | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Druh paliva elektrina | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Minimálny dojazd podľa WLTP kombinovaný v km | 400 | <vyplní uchádzač> |
|  | Minimálne užitočné zaťaženie 500 kg | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Automatická prevodovka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Disky oceľové veľkosť minimálne 18“ | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Sada na opravu pneumatík - defektu, kompresor na nahustenie pneumatík | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez štandardnú zásuvku a vozidlom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Nabíjací kábel na nabíjacie stanice na pripojenie striedavého prúdu cez prípojku na vozidle | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka s výkonom minimálne 150 kW | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Možnosť nabíjať vozidlo striedavým prúdom 11 kW | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
| Bezpečnosť a asistenčné systémy | Airbagy predné (vodič a spolujazdec), bočné a hlavové airbagy, airbag spolujazdca s funkciou deaktivácie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Systém trakcie kolies | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | ABS brzdy s antiblokovacím systémom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Protipreklzový systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Elektrické rozdeľovanie brzdnej sily | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Elektronický stabilizačný systém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Multikolízna brzda | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Svetelný senzor | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | LED predné svetlomety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | LED denné svetlomety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | LED zadné svetlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Adaptívny tempomat | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Osvetlenie interiéru vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Autonómny brzdiaci systém s ochranou chodcov a cyklistov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Asistent sledovania diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Parkovacie senzory vpredu a vzadu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Cúvacia kamera | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Alarm s kontrolou vnútorného priestoru | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Elektricky ovládané okná vpredu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Elektricky ovládané pravé bočné posuvné dvere | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Automatická klimatizácia | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Vyhrievané čelné sklo | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Deliaca stena medzi kabínou a nákladným priestorom s oknom a možnosťou prepravovať dlhé predmety | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Proaktívna ochrana pasažierov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Asistent prepínania medzi svetlami | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | 3- bodové bezpečnostné pásy, výškovo nastaviteľné | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Poťah sedadiel – látka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Bezkľúčové odomykanie/zamykanie a štartovanie vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, Bluetooth Audio, rádio s reproduktormi, audiosystém | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Prepojenie mobilného telefónu cez Mirror link, AndroidAuto alebo CarPlay v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Multifunkčný volant | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Rádio s minimálne 10“ dotykovým displejom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Elektromechanický posilňovač riadenia | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Systém tiesňového volania | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Hlavové opierky na sedadlách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Stierače s dažďovým senzorom | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Osvetlenie v zadných krídlových dverách | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Zadné krídlové dvere plné | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | USB-C zásuvky vpredu minimálne 2ks | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Univerzálna podlaha v nákladnom priestore s upínacími lištami | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Bočné steny nákladného priestoru obložené tvrdými doskami do výšky stropu | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Digitálny palubný displej | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Imobilizér | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Elektricky nastaviteľné, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Vyhrievané predné sedadlá | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Kľučky vo farbe karosérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Lakované nárazníky vo farbe karosérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Farba interiéru čierna | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Upínacie lišty v nákladnom priestore, na bočných paneloch, na deliacej stene | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Syntetický zvuk pri pohybe vozidla | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | 12V zásuvka | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Predĺžená záruka na vozidlo minimálne 5 rokov alebo do najazdenia 150 000 km podľa toho čo nastane skôr | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Záruka na farbu (lak) vozidla minimálne 3 roky | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 12 rokov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Záruka na vysokonapäťovú batériu vozidla minimálne 8 rokov/160 000 km – podľa toho čo nastane skôr, zachovanie 70% kapacity využitia batérie | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |
|  | Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | <vyplní uchádzač> |

Uchádzač vyplní stĺpec “Hodnota technického parametra ponúkaná predávajúcim“. Pri každom parametri a výbave osobného motorového vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.