Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie, vynesenie a montáž nasledujúceho nábytku do študentského domova:

Položka č. 1 - 50 ks - skriňa šatníková atypická

Položka č. 2 - 100 ks  - výklopná váľanda atypická

Špecifikácia materiálov a prevedenie jednotlivých položiek predmetu zákazky:

Položka č. 1 - Skriňa atypická šatníková

- korpus skrine,

- vnútorné police –  lamino hrúbky 18 mm, dezén  DUB BARDOLINO

- dvere – lamino hrúbky 18 mm, dezén  BIELA ,

- ABS hrana vždy v dezéne lamina – DUB BARDOLINO,

- vnútorné členenie skrine podľa nákresu – viď. príloha – v hornej časti polica po celej šírke, pod ňou deliaca stojka po celej zostávajúcej výške skrine, ktorá rozdelí  šatník na dve samostatné časti – ľavá časť bude obsahovať tyč na vešanie a 1x policu v dolnej časti, v pravej časti budú 3 police, ktoré rozdelia priestor na 4 časti,

- sokel bude súčasťou šatníkovej skrine, výška sokla 10 cm,

- rozmery – výška 210 cm, šírka 90 cm, hĺbka 55 cm,

- kovanie – závesy na dvere vyššej kvality – napr. Blum, GTV, Hetich, Häffele ..,

- úchytka na dverách celokovová, poloblúčik, povrchová úprava  matný hliník, viď nákres,

- skriňa ako celok vyrobená typlovaním  + lepenie, nie skrutkovaním ohranovaných dosiek do celku,

- zadná časť – HDF doska hrúbky 3  mm, bielej farby – zapustená do vopred  vyfrézovaných falcov.

Vizualizácia úchytky:

Špecifikácia L DTD – dezén DUB BARDOLINO PRÍRODNÝ, BIELA:

Laminovaná drevotriesková doska Eurodekor (v súlade s EN 14322) zložená zo surovej drevotriesky, ktorá je na oboch stranách potiahnutá dekoratívnym dezénom DUB BARDOLINO  a BIELA MATNÁ:

- odolné proti oderu a poškriabaniu

- svetlostále

- recyklovateľné

- antimikrobiálne povrchové vlastnosti podľa ISO 22196 (=JIS Z 2801)

- nosič Eurospan E1 P2 CE

ABS hrana – vždy v dezéne lamina:

- vyrobené z akrylonitril-butadién-styrénu -  zdravotne nezávadného a teplotne odolného

Tyč na vešanie odevov, policové podpery a ostatné drobné komponenty:

Položka č. 2 - Výklopná váľanda atypická

- korpus bude vyrobený z polaminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, dezén DUB BARDOLINO,

- prevedenie v zmysle nákresu,

- dĺžka postele – 195 cm,

- výška – 35 cm spodný korpus + 15 cm výška matraca výklopu,

- korpus postele zároveň ako úložný priestor, 3x spevnenie po celej šírke korpusu,

- výklopná časť postele – celočalúnená látkou v zmysle uvedených parametrov,

- výklopné kovanie s pružinou, celokovové, napr. VDKT – oceľová, SP01,

- spodná strana (dno váľandy) – sololit biely hladký (HDF 3 mm hrúbky),

- 6x klzák na spodné nosné hrany,

Vizualizácia zdvíhacieho mechanizmu:

Látka na vrchný diel postele: hnedej farby, výber zo vzorkovníka:

Požiadavky na látku:

- plošná hmotnosť   345 g/m²

- martindale 60 000 – 75 0000 cyklov

- pilling 4 -5

- svetelná odolnosť – Xenotest UNI EN ISO 105 BO2

- oteruvzdornosť – UNI EN ISO 12497:2000

- ohňovzdornosť – zabezpečená nehorľavým vláknom, nie ďalšími prídavnými úpravami

Požiadavka na výplň vrchného dielu postele – matrac:

- studená pena s vysokou pružnosťou a ohybnosťou v kombinácii s klas. penou príp. molitanom,

- pružná HR pena je materiál s hladkou textúrou nepravidelnej štruktúry,

- vysoká flexibilita  peny  - váhové zaťaženie -  pohodlie,

- priedušnosť,  odolnosť voči natiahnutiu, po intenzívnom stláčaní rýchlo späť  pôvodný tvar,

- bez pružín, vyššia tuhosť matraca – plochy na spanie – H3, H4.

Doplňujúce informácie:

- vzhľadom na špecifickosť staršej stavby, v ktorej sa nachádzajú študentské izby, ktoré budú dozariaďované atypickým nábytkom, upozorňuje verejný obstarávateľ, že budova nie je vybavená výťahom, všetok nábytok bude nutné vyniesť na jednotlivé poschodia (3. a 4. n.p.) manuálne (ručne)  po schodisku, ktoré je polkruhové a niektorých jeho častiach zúžené,

- nábytok (skrine aj výklopné váľandy) bude vynosený v rozloženom stave (demont) do príslušných izieb, kde bude nutné ho odborne  zmontovať  a uložiť na miesto (stolárske práce),

- uvedenú skutočnosť je potrebné zohľadniť v cenovej kalkulácii každej položky,

- nemôžu byť akceptované alternatívne materiály lamina a ABS hrán, nakoľko sa jedná o doplňujúci atypický nábytok k už existujúcemu nábytku.