Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zhotovenie drevených okien s obložením (vnútorným a vonkajším), drevených okien bez obloženia a vstupných dverí. Demontáž okien, dverí, vnútorných, vonkajších parapetov, dreveného obloženia a žalúzií (pôvodných aj nových), sieťok na okná (podľa prílohy č.2), založenie vnútorných a vonkajších parapetov. Odvoz sute a odpadu, začistenie a výspravky vonkajších a vnútorných špaliet, maľba vonkajších a vnútorných špaliet, všetky súvisiace stavebné, montážne a pomocné práce vrátane dotesnenia okien voči okolitým stavebným konštrukciám, nastavenie okien a ďalšie nevyhnutné práce potrebné na dokončenie osadenia okien.  Súčasťou predmetu zákazky budú aj stavebné úpravy stavebných otvorov po vybúraní tak, aby mohli byť okná osadené v súlade s predmetnou normou.

Podmienky zhotovenia okien sú stanovené Rozhodnutím KPÚ a priloženým Výkazom výmer v Prílohe č. 2.

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v B. Bystrici:

- Zachovať veľkosť okenných a vstupných dverových otvorov fasád (vstupné dvere z ulice).

- Výplne otvorov riešiť drevené, rešpektovať ich profiláciu a ich členenie so sklom.

- Začiatok a predpokladaný koniec úpravy, písomne oznámiť KPÚ B. Bystrica 5 dní vopred.

Zákazka bude realizovaná v suteréne (sklady), na zvýšenom prízemí (odd. krásnej literatúry, odd. literatúry pre deti a mládež), prvom poschodí (odd. spoločenskovednej literatúry, náučnej literatúry, študovňa a čitáreň) a druhom poschodí (sekretariát, zasadačka, odd. ekonomicko-technických činností,  metodiky, riaditeľňa a kopírovacia miestnosť) budovy Krajskej knižnice Ľ. Štúra, Štúrova 5, 960 82 Zvolen.

Technické požiadavky:

- Rámy okien musia byť drevené, obojstranne jednotný náter s celoobvodovým kovaním, povrchovou úpravou odolnou proti vlhkosti, ÚV žiareniu a ďalším poveternostným vplyvom (ekologická lazúra, náter: Kastanie F001)

- Použitý materiál na okná drevo: smrek cink 68, na dvere: dub cink 68

- Výplň okien: izolačné dvojsklo 4 – 16 – 4,  Ug= 1,0 W/m2K1 alebo lepšie

- Otváravo-sklopné okná musia byť vybavené prvkom (súčiastkou) proti súčasnému otvoreniu a sklopeniu

- Vonkajšie parapetné dosky: hliník elox bronz, min. hrúbka 1,0 mm

- Okná a dvere musia byť osadené v súlade s platnou normou STN 73 3134

- predpokladané množstvo,

12 ks drevených okien s vnútorným dreveným obložení a vonkajším obložením (plechovaním)

7 ks drevených okien s vnútorným dreveným obkladom a vonkajšími parapetmi

91 ks drevených okien s vnútornými a vonkajšími parapetnými doskami

2 ks vchodových dverí s prahom

| Por. číslo | Množstvo | Schématický obrázok | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 ks |  | 3-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT pravé, OT ľavé OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 900x1770 bez parapetných dosiek, vnútorné drevené obloženie a vonkajšie olištovanie, vnútorné žalúzie |
| 2 | 7 ks |  | 3–dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT pravé, OT ľavé OS pravé priečky: nalepovacia priečka + duplex26mm rozmery: 1050x1770 vonkajšie parapetné dosky, vnútorné žalúzie, vnútorný obklad drevený, 2 ks demontáž a montáž pôvodných žalúzií |
| 3 | 38 ks |  | 3-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT pravé, OT ľavé OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 910x2060 vonkajšie aj vnútorné parapetné dosky (hliníkové), vnútorné žalúzie |
| Por. číslo | Množstvo | Schématický obrázok | Popis |
| 4 | 5 ks |  | 3-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT ľavé, OT pravé OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 1890x1600 vonkajšie a vnútorné parapetné dosky (hliníkové), demontáž a montáž pôvodných žalúzií |
| 5 | 4 ks |  | 6-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT ľavé, OT pravé OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex 26mm rozmery: 1890x3100 vonkajšie a vnútorné parapetné dosky (hliníkové), demontáž a montáž pôvodných žalúzií |
| 6 | 4 ks |  | 6-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT ľavé, OT pravé OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex 26mm rozmery: 1890x2090 vonkajšie a vnútorné parapetné dosky (hliníkové), vnútorné žalúzie |
| 7 | 4 ks |  | 1-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 900x400 bez parapetných dosiek, nepriehľadné sklá, sieťka na okná |
| Por. číslo | Množstvo | Schématický obrázok | Popis |
| 8 | 6 ks |  | 1-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OS pravé rozmery: 900x600 bez parapetných dosiek, nepriehľadné sklá, sieťka na okno |
| 9 | 6 ks |  | 1-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OS pravé rozmery: 900x1200 bez parapetných dosiek, sieťka na okno, vnútorné žalúzie |
| 10 | 5 ks |  | 3-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: Sklopné kľučka hore OT ľavé, OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 1560x2040 vonkajšie a vnútorné parapetné dosky (hliníkové), vnútorné žalúzie |
| 11 | 2 ks |  | 3-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: Sklopné kľučka hore OT ľavé, OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 1650x2450 vnútorné a vonkajšie parapetné dosky (hliníkové), vnútorné žalúzie |
| Por. číslo | Množstvo | Schématický obrázok | Popis |
| 12 | 8 ks |  | 2-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 380x1550 vnútorné a vonkajšie parapetné dosky (hliníkové) |
| 13 | 4 ks |  | 1-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 380x1020 vnútorné a vonkajšie parapetné dosky (hliníkové) |
| 14 | 1 ks |  | 1-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT pravé rozmery: 450x1050 vnútorné a vonkajšie parapetné dosky (hliníkové) |
| 15 | 1 ks |  | 6-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: sklopné kľučka hore OT ľavé, OS pravé priečky: nalepovacia priečka+duplex26mm, rozm.: 2870x1890 vnútorné a vonkajšie parapetné dosky (hliníkové), demontáž a montáž vnútorných žalúzií |
| Por. číslo | Množstvo | Schématický obrázok | Popis |
| 16 | 1 ks |  | 2-dielny prvok vchodové dvere s prahom drevo: dub cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: vchodové dvere Z-TS ľavé DM 55 vchodové dvere GTS pravé DM 55 priečky: drevená priečka kontra 74mm nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 1500x2400 |
| 17 | 1 ks |  | 3-dielny prvok okenné krídlo vchodové dvere s prahom drevo: dub cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: vchodové dvere G-TS ľavé DM 55 vchodové dvere GTS pravé DM 55 priečky: drevená priečka kontra 74mm nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 2400x3800 |
| 18 | 1 ks |  | 6-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Dunkelbraun F012 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OT ľavé, OT pravé priečky: drevená priečka kontra 74mm nalepovacia priečka+duplex26mm rozmery: 1980x3970 vnútorné a vonkajšie parapetné dosky (dĺžka 2x 540 mm), montáž a demontáž pôvodných žalúzií |
| Por. číslo | Množstvo | Schématický obrázok | Popis |
| 19 | 2 |  | 1-dielny prvok okenné krídlo drevo: smrek cink 68 náter: Kastanie F001 výplň: štandard 4-16-4 číre kovanie: OS pravé rozmery: 900x900 bez parapetných dosiek, nepriehľadné sklo, sieťka na okná, vnútorná žalúzia |

V ……………….…….., dňa ....................			……………………………….......................

uviesť miesto a dátum podpisu			vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača