Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Cisterna s aplikátorom |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Hranovnica, Hviezdoslavova 303, 059 16 Hranovnica, IČO: 00199672 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |
| Platca DPH | Áno /nie |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Cisterna s aplikátorom |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Vyrobené zo špeciálnej ocele |
| 2. | Objem 16500 l |
| 3. | nádrž pozinkovaná zvnútra a j zvonka |
| 4. | 4 m hadica |
| 5. | blatníky |
| 6. | Perrot spojenia |
| 7. | LED cestné svetlá |
| 8. | Vzduchové brzdy proporciálne |
| 9. | nízke pripojenie, tiahlo odpružené na silent blokoch |
| 10. | Dvojnáprava HYdrotandem , 1820 mm rázvor |
| 11. | Zadná náprava riaditeľná, s dvomi tlmičmi a hydraulickým blokovacím systémom |
| 12. | 6 m hadica (Ø 6“), spojenie Perrot |
| 13. | Proporciálne vzduchové brzdy |
| 14. | Bočné svetlá |
| 15. | Zadný nárazník |
| 16. | Výveva 13000 l/min pri atm.tlaku, 10000 l/min pri 60 % vákuu |
| 17. | Hladinomer – plexisklová trubica |
| 18. | nasávanie vzduchu zhora, nižšia hlučnosť, odlučovač oleja |
| 19. | homokinetický kardan |
| 20. | horný prístupový otvor na 4 zatváracie háky |
| 21. | 1x200 mm prírubový otvor |
| 22. | Hydraulické miešanie v nádrži |
| 23. | 150 mm plniaci ventil s klznou čeľusťou |
| 24. | D200 mm nasávacie rameno s priemyselným ventilom |
| 25. | Príprava na zavesenie aplikačných ramien |
| 26. | Aplikátor záber 9 m |
| 27. | Sklápanie dvomi hydraulickými valcami |
| 28. | Rezacia hlava s manuálnym ventilom na nastavenie prietoku (prietok 13-18 m3) |
| 29. | Odstavné nohy |
| 30. | Svetlá |
| 31. | Pozinkovaný rám |
| 32. | Ertalonové klzné plochy |
| 33. | Transportná šírka 2,5 m |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisterna s aplikátorom |  | 1 |  |
| Typové označenie: uveďte typ, značku |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |