Príloha 1

OPIS PREDMETU ZÁKZKY

Časť 2 - Výstroj pre posádku štvorkolky

Výstroj na motocykle je určená pre príslušníkov PZ vykonávajúcich službu na  motocykloch.

Výstroj pozostáva z nasledovných položiek:

- Bunda – 16ks

- Nohavice – 16ks

- Topánky – 16 ks

- Rukavice letné – 16ks

- Rukavice zimné – 16 ks

- Prilba 16 ks

- Komunikačné zariadenie nainštalované do prilby (interkom) 16 ks

- Kukla pod prilbu letná 16 ks

- Kukla pod prilbu s nákrčníkom zimná 16 ks

Popis a špecifikácia  jednotlivých položiek

- Bunda

- Bunda musí byť určená pre obsluhu štvorkolky (adekvátne bunda určená pre motocyklistu endura).

- Musí byť trojdielna zložená z vrchnej bundy, nepremokavej membrány a zahrievacej bundy.

- Vrchná bunda musí byť z ľahkého materiál  z polyamidovej tkaniny ekvivalent TACTEL, čiernej farby s reflexnými prvkami, odolný proti treniu a roztrhnutiu,  pružný  na pohodlné nosenie.

- Odolný materiál ekvivalent CORDURA 1000D s  Ripstop väzbou musí byť použitý na miestach , ktoré je vystavená vysokému treniu, poškodeniu ako su ramená a lakte.

- Musí mať chrániče ramien, lakťov a chrbta ekvivalent chrániče typu SAS-TEC-LEVEL2.

- Musí mať funkčné a účinné vetranie.

- V mieste hrudníka musí byť príprava na hrudné chrániče a  plošné ventilačné panely  ekvivalent typu AIR DRAF,  umožňujúce pripnutie magnetmi ekvivalent FIDLOCK pre jednoduchú manipuláciu.

- Rukávy a chrbát musia mať vetracie zipsy ekvivalent typu AIR VENT.

- Na rukávoch a za rukávmi musí byť harmonikový strečový materiál.

- Rukávy musia byť rozšírené s možnosťou vloženia rukavice a zaistenia suchým zipsom.

- Rukávy musia mať elestické zakončenie.

- Boky bundy musia mať rozšírenie s možnosťou prispôsobenia  na postavu motocyklistu suchým zipsom.

- Všetky vonkajšie zipy musia byť kvalitné a dvojcestné (odopnutie a zapnutie z oboch strán).

- Všetky švy musia byť pokryté páskou zabraňujúcou prenikaniu vody.

- Predný zips musí byť na konci chránený hrubým prešitím.

- Sťahovacie pásky na suchý zip musia byť na rukávoch a páse.

- Bunda musí byť jemne predĺžená z dôvodu zakrytia krížov motocyklistu v sede a v spodnej časti po celom obvode musí byť kvalitný, pevný, dvojcestný zips na pripnutie s  nohavicami.

- Bunda musí mať nepremokavé vrecká  :                                                                                                                                               - jedno vonkajšie vrecko na ľavom rukáve,                                                                                                               - dve vonkajšie predné vrecká z vrchu na hrudi,                                                                                                      - dve vonkajšie predné vrecká z boku dole,                                                                                                               - jedno veľké vrecko vzadu na chrbte napr. na rukavice,                                                                                       - jedno vnútorné na vrchnej bunde,                                                                                                                           - jedno vrecko na nepremokavej membránovej vložke,                                                                                         - dve vnútorné bočné vrecká na zateplenej bunde,                                                                                                 - na límci bundy musí byť patentka ekvivalent  AIR COLLAR na upevnenie k druhej                                         strane límca pre zlepšenie ventilácie.

- Nepremokavá membrána ekvivalent typu SYMPATEX  musí chráni pred vetrom,  silným dažďom niekoľko hodín  s minimálnym vodným stĺpcom 42.000 mm,  zaručovať dobrú priedušnosť a musí mať zvýšenú ochranu pred absorpciou vlhkosti.

- Zips na nepremokavej membráne musí byť farebne rozlíšený od zipsu na bunde z dôvodu jednoduchšieho zapínanie.

- Zahrievacia bunda ekvivalent typu MIDLAYER musí byť odopínacia od vrchná bundy.

- Vrchná bunda musí mať reflexné prvky na rukávoch, ramenách a chrbte bielej alebo svetlosivej farby.

- Vrchná bunda musí byť označená k príslušnosti Policajného zboru na chrbte v hornej časti,  na ľavej a pravej častí pŕs a ľavom rukáve.

- Na pravej prsnej časti suchý zips s rozmerom 12x4cm a nad ním s odstupom 1 cm suchý zips o rozmeroch 12x3 cm, na ktorom je nalepená nášivka s reflexným nápisom POLÍCIA – typ písma ARIAL, výška písmen 2 cm, šírka písmen 0,5 cm (nášivka je súčasťou bundy).

- Na ľavej prsnej časti 2 suché zipsy našité pod sebou s odstupom 1 cm s rozmerom 8x3cm a pod ním s rozmerom 12x3 cm.

- Na ľavom rukáve musí byť našitý suchý zips v tvare štátneho znaku  s rozmerom 10x6,5 cm, na ktorom bude prilepený vyšívaný rukávový znak Polície SR umiestnený od vrcholu hlavice rukáva (vyšívaný znak je súčasťou bundy).

- Na chrbtovej časti musí byť našitý suchý zips o rozmeroch 30x8 cm, na ktorom je nalepený reflexný nápis POLÍCIA – typ písma ARIAL, výška písmen 6 cm, hrúbka písmen 1,5 cm (nápis je súčasťou bundy). Pripúšťa sa nereflexý výraný nápis POLÍCIA  z kvalitnej potlače striekanou bielou farbu formou sieťotlače vysokej odolnosti voči mechanickému zaťaženiu voči praniu.

- Presné označenie  a  veľkosti búnd upresní objednávateľ pri dodaní štvorkoliek.

- Bunda musí byť certifikovaná podľa Europskej normy strednej triedy ochrany AA - EN 17092-3/2020.

- Nohavice

- Nohavice musia byť určená pre obsluhu štvorkolky (adekvátne nohavice určené  pre motocyklistu endura).

- Musia byť zložené z vrchných nohavíc, nepremokavej membrány a zahrievacej vložky.

- Vrchné nohavice musia byť z ľahkého materiál  z polyamidovej tkaniny ekvivalent TACTEL, čiernej farby s reflexnými prvkami, odolný proti treniu a roztrhnutiu,  pružný  na pohodlné nosenie.

- Vnútorná strana  nohavíc musí byť prešitá materiálom  ekvivalent CORDURA 1000D, v mieste  kde sú vystavené vysokému treniu a poškodeniu.

- Musia mať chrániče kolien a bokov ekvivalent chrániče typu SAS-TEC-LEVEL 2.

- Musia mať funkčné a účinné vetranie.

- Musia mať  plošné ventilačné panely ekvivalent typu AIR DRAFT, umožňujúce pripnutie magnetmi ekvivalent FIDLOCK pre jednoduchú manipuláciu.

- Na každej nohe  vzadu musí byť ventilácia na zipsy ekvivalent AIR VENTS a sťahovacie patentky.

- Všetky švy musia byť pokryté páskou zabraňujúcou prenikaniu vody. Musia mať vyvýšený pas s možnosťou pripojenia k bunde zipsom.

- V páse musí byť suchý zips na prispôsobenie veľkosti pásu k postave motocyklistu.   Súčasťou nohavíc sú traky s nastaviteľnou dĺžkou.

- Vzadu na páse a vpredu nad kolenami musia mať harmonikový strečový materiál.

- Nohavice musia byť ukončené dlhým pevným zipsom a s rozšíreným pre ľahšie obúvanie topánok.

- V mieste lýtok musia mať nehorľavý materiál ekvivalent KEVLAR.

- Nohavice musia mať nepremokavé vrecká:                                                                                                            - dve bočné vrecka kapsáčové na zips                                                                                                                    - dve vrecká ako na klasických nohaviciach na zips

- Nepremokavá membrána ekvivalent typu SYMPATEX  musí chráni pred vetrom,  silným dažďom s minimálnym vodným stĺpcom 42.000 mm,  zaručovať dobrú priedušnosť a musí mať zvýšenú ochranu pred absorpciou vlhkosti.

- Zahrievacia vložka musí byť odopínateľná.

- Nohavice musia mať reflexné prvky na bokoch a vzadu na nohaviciach bielej alebo svetlosivej farby.

- Veľkosti nohavíc upresní objednávateľ pri dodaní štvorkoliek.

- Nohavice musia byť certifikovaná podľa Európskej normy strednej triedy ochrany AA - EN 17092-3/2020.

- Topánky

- Topánky  musia byť určená pre obsluhu štvorkolky (adekvátne topánky určené pre motocyklistu endura).

- Musia byť vysoké, pevná z kvalitnej hovädzej kože, vystužená v mieste riadiacej páky, čiernej farby.

- Pevnosť celej topánky musí maximálne chrániť členok a nohu pri prípadnom páde a  zamedziť jej skrútenie.

- Musí byť nepremokavá a vetruodolná  ekvivalent HIPORA s minimálnym vodným stĺpcom 10.000 mm,  musí mať zvýšenú ochranu pred absorpciou vlhkosti.

- Šírka topánky musí byť nastaviteľná pomocou pevných praciek napr. z hliníka.

- Veľkosti topánok  upresní objednávateľ pri dodaní štvorkoliek.

- Topánky musia byť certifikovasné podľa Europskej normy  EN 13634/20

- Rukavice letné

- Rukavice  musia byť určené pre obsluhu štvorkolky (adekvátne rukavíce určené pre motocyklistu endura).

- Musia byť trojdielne zložené z vrchnej vrstvy, elastickej vložky a nepremokavej membrány.

- Vrchná vrstva rukavíc  musí byť z ľahkého materiálu  z polyamidovej tkaniny ekvivalent TACTEL a  hovädzej kože ekvivalent  typu AMARA, čiernej farby, odolný proti treniu a roztrhnutiu,  pružný  na pohodlné nosenie.

- Musia byť vystužené ekvivalent SUPERFABRIC.

- Musia mať chrániče hánok z vysokoelastického materiálu ekvivalent protektor typu SAS-TEC na hánkach.

- Na konci ukazováka a palca musia mať ekvivalent  tzv. Stylus pre ovládanie obrazovky dotykových displejov.

- Navliekanie a zvliekanie rukavíc musí byť jednoduché a pohodlné.

- Elastická vložka musí byť pevná kozia koža minimálnej hrúbky 1,0 mm.

- Musí byť dvojité pripnutie rukavice na suchý zips.

- Nepremokavá membrána ekvivalent  typu SYMPATEX  musí chráni pred vetrom,  silným dažďom s minimálnym vodným stĺpcom 42.000 mm a  musí mať zvýšenú ochranu pred absorpciou vlhkosti.

- Veľkosti rukavíc  upresní objednávateľ pri dodaní štvorkoliek.

- Rukavice musia byť certifikované podľa Európskej normy  EN 13594/2025  stupňa 1 KP

- Rukavice zimné

- Rukavice zimné musia byť určené pre obsluhu štvorkolky (adekvátne rukavice určené pre motocyklistu endura za chladného počasia).

- Musia byť pevné, kvalitné, zabezpečovať komfort a cit v rukách aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach,  hlavne za chladného počasia  pri zachovaní vysokého stupňa ochrany.

- Vrchná vrstva rukavíc musí byť  z  ľahkej a  odolnej softshell textílie v kombinácií s kožou.

- Musia mať strečové prvky pre zabezpečenie vyššej flexibility a komfortu.

- Musia mať dlhú manžetu a zapínanie pomocou pásky pod zápästím a sťahovanie manžety pomocou šnúrky so zdrhovadlom.

- Na konci ukazováka a palca musia mať tzv. Stylus pre ovládanie obrazovky dotykových displejov.

- Dlaň musí  byť chránená dvojitou vrstva z jemnej a trvanlivej kozej kože.  Spodná časť dlane musí byť chránená proti oderu  kompozitným materiálom  napr. AR shield.

- Pre zvýšenie odolnosti a bezpečnosti  musia mať  vystuženie bočných častí rúk.

- Pre dodržanie štandardnej ochrany musí byť certifikovaný protektor zápästia s bezšvovou technológiou.

- Vysokú odolnosť voči nepriaznivému počasiu a dokonalému odvodu potu od pokožky  rúk musí zabezpečovať klimatická membrána napr. typu AMT-10 DRYSTAR XF.

- Tepelnú ochranu rúk pri chladnom počasí musia zabezpečovať výstelky s plnivom v podobe dutých vlákien napr. Prima Loft s gramážov min. 130g/cm3 umiestnenou na hornej časti ruky.

- Musia mať  musí mať zvýšenú ochranu pred absorpciou vlhkosti.

- Veľkosti rukavíc  upresní objednávateľ pri dodaní štvorkoliek.

- Rukavice musia byť certifikované podľa Europskej normy  EN 13594/2025 a stupňa 1KP

- Prilba

- Prilba musia byť určená pre obsluhu štvorkolky (adekvátne prilba  určené pre motocyklistu endura).

- Škrupina prilby musí  byť  kvalitná, pevná vyrobená z vysoko odolného polykarbonátu, bielej farby.

- Hmotnosť prilby max. 1800 g. Tvar spodnej časti škrupiny musí byť optimalizovaný tak, aby chránil  aj krk.

- Prilba musí mať výklopný  chránič brady s aretáciu v hornej polohe nad škrupinu z dôvodu lepšej komunikácie.

- Vyklopenie chrániča brady musí byť jednoduché a rýchle zatlačením poistiek na obidvoch stranách prilby rukami.

- Podľa potreby využitia musí byť chránič brady jednoducho a rýchlo demontovateľný. Samostne výklopný plexy štít musí byť bezpečný, číry   s povrchovou úpravou proti poškriabaniu a  prípravou pre Pinlock fólie.

- Aretácia výklopného štítu musí byť minimálne v troch polohách  ovládaný jednoducho jednou rukou.

- Demontáž štítu musí byť jednoduchá a rýchla.

- Požaduje sa jeden náhradný štít. Zapínanie  musí byť jednoduché a rýchle pomocou mikrometrickej pracky.

- Musí mať  ventilačný systém pre optimálne zabezpečenie prúdenia vzduchu.

- Ventilácia musí byť v úrovni brady, hornej  a  zadnej časti prilby.

- Regulácia ventilácie musí byť ovládaná jednoducho jednou rukou.

- Vnútorná časť prilby musí mať odnímateľné výstelky, ktoré je možné vyčistiť - prať.  Výmena lícnic musí byť aj z dôvodu zmeny veľkosti prilby resp. prispôsobenia  k tvary obsluhy.

- Súčasťou dodania prilby musia byť aj licnice minimálne v dvoch veľkostiach.

- Musí mať bradový a nosný deflektor. Interiér prilby musí byť prispôsobený pre použitie optických prípadne slnečných okuliarov.

- Do prilby musí byť naínštalované  komunikačné zariadenie polície - interkom (  sluchátka a mikrofón ). Prilba musí byť označená k príslušnosti Policajného zboru v predu hore na škrupina policajným znakom a vzadu (v tyle) nápisom "POLÍCIA". Veľkosti prilieb a označenie upresní objednávateľ pri dodaní štvorkoliek.

- Prilby musia byť certifikovasné podľa Europskej normy  ECE 22.06 ekvivalent PRILBA N312, NOX

- Komunikačné zariadenie nainštalované do prilby (interkom)

- Interkom duo pre dvojčlennú posádku musí mať technológiu Mesh 2,0 v otvorenej sieti min. 8 kanálov, bluetooth 5.0, vstup port USB-C, frekvencia max. 48 kHz (DCA),

- profil náhlavnej súpravy – HSP, profil bez použitia rúk – HFP,

- profil zvukového výstupu rozšírený – A2DP, p

- rofil pre diaľkové ovládanie audio – AVRCP,

- doba prevádzky bluetooth interkom min. 10hodín, Mesh interkom min. 6 hodín, dosah bluetooth interkom a Mesh interkom v otvorenom teréne min. 1,5 km, komunikácia bluetooth interkom  min. 3 – cestná, Mesh s neobmedzeným počtom účastníkov, zdroj - lítium polymérová batéria, požaduje sa certifikát - FCC, IC , ekvivalet Sena 50R Dual Sound by Harman Kardon

- Kukla pod prilbu letná

- Kukla pod prilbu musí by ť vyrobená  min. zo 60%  bavlny a 40% vlákna Prolenu.,

- čiernej farby.

- Materiál musí byť  dobre pružný, príjemný na dotyk a antibakteriálny.

- Musí mať anatomicklý strih s plochými švami.

- Veľkosť je univerzálna.

- Kukla pod prilbu s nákrčníkom zimná

- Termo kukla s nákrčníkom pod prilbu musí byť vyrobená  min. 50% polyamidu, 45% polypropylénu a 5% elastanu,

- čiernej farby.

- Materiál musí byť  dobre pružný, príjemný na dotyk, antibakteriálny a so schopnosťou absorbovať vlhkosť, udržiava telo v suchu mikroklímou.

- Musí mať anatomický predĺžený strih až po ramená ako nákrčník s minimálnym počtom plochých švov  a  zabezpečovať pred negatívnymi atmosferickými podmienkami.

- Veľkosti prilieb upresní objednávateľ pri dodaní štvorkoliek.

Miesto dodania: MV SR, Košická 47, Bratislava

Uchádzač vo svojej ponuke predloží vlastný návrh plnenia predmetu zákazky vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, ktorý sa následne stane Prílohou č. 1B Kúpnej zmluvy. V rámci vlastného návrhu plnenia uchádzač uvedie v prípade číselnej hodnoty jej skutočnú hodnotu.