KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Tel. č.: 048/611 54 00	Mobil: +421 917 281 078

INVESTOR	:	Hugánik s.r.o.

Rázusova 933/9

Brezno 977 01

STAVBA		:	Hospodárska usadlosť

centrum animoterapie

ADRESA		:	K.Ú. Brezno, okres Brezno

č.p. 	C-KN 7233/13

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Zodp. Projektant 	:	Ing. Peter Sabaka

Vypracoval		:	Ing. Barbora Halásová

Dátum 			:	Júl 2023

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby :		Hospodárska usadlosť – centrum animoterapie

Umiestnenie stavby :		Brezno - Rohozná

Parcelné čísla:		C-KN 7233/13

Katastrálne územie :		Brezno

Okres :			Brezno

Kraj :				Banskobystrický

Investor:			HUGÁNIK s.r.o.

Rázusova 933/9

Brezno 977 01

Zhotoviteľ PD:		 	KONSTRUKT STEEL s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno

Stupeň projektu:		Dokumentácia pre stavebné povolenie – zmena stavby

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Predmetná stavba bude realizovaná v katastrálnom území mesta Brezno, mimo zastavaného územia mesta, na parcele číslo C-KN 7233/13. Majetkovoprávny vzťah investora a parcely je na liste vlastníctva č. 13891. Pozemok je v katastri nehnuteľností definovaný ako „ostatná plocha“.

Predmetný pozemok  má svahovitý  charakter. Prístup na pozemky je z miestnej komunikácie „Dvoriská“ (C-KN 7207/1)

Na predmetnom pozemku bude umiestnený stavebný objekt „Centrum animoterapie. je navrhnutý ako dvojpodlažný objekt  bez podpivničenia. Má tvar obdĺžnika s najväčšími pôdorysnými rozmermi 9,0m x 7,0m (bez tepelnej izolácie). Výška objektu bude cca 7,5 m nad úrovňou terénu. Výšková kóta +0,000 = 598,00 m n.m.

Obvodové konštrukcie na 1.NP a 2.NP sú navrhnuté z tehál Britterm hr. 440 mm bez zateplenia a s kamenný obkladom hr. 50 mm. Zvislé nosné konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z tehál Britterm hr. 300 mm. Zvislé nenosné konštrukcie na 1.NP a 2.NP sú navrhnuté z tehál Britterm hr. 1500 mm.

Nosná konštrukcia na 1.NP je navrhnutá ako železobetónová doska (C20/25 + betonárska výstuž S500) liata na zhutnenú plochu o hrúbke 150mm a nosná konštrukcia stropu nad 1.NP je navrhnutá ako železobetónová doska hr.230 mm. V 2.NP je stropná nosná konštrukcia navrhnutá zo sadrokartónového podhľadu, ktorý bude zavesený na klieštinách. Podlahová konštrukcia na 1.NP a v podkroví (nad nosnou konštrukciou) je tvorená z tepelnej izolácie, cementového poteru a nášľapnej vrstvy - laminátová podlaha, resp. keramická dlažba (v závislosti od typu miestnosti).

Strecha je navrhnutá sedlová. Konštrukcia  bude  tvorená pomúrnicami, krokvami, väznicami, stĺpikmi atď. Tepelná izolácia podkrovia bude z minerálnej vlny hrúbky 200+50 mm.

Všetky okná budú drevené s izolačným trojsklom. Dvere budú drevené.

Stavba bude napojená na rozvody inžinierskych sietí (elektrika – nová zemná prípojka, vodovod – napojenie na vŕtanú studňu, kanalizácia – napojenie do železobetónovej žumpy umiestnenej na pozemku investora).

## 2.1 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Zhotoveniu dokumentácie pre stavebné povolenie predchádzalo vypracovanie štúdie, ktorej úlohou bolo stanoviť dizajn objektov a ich najvhodnejší spôsob umiestnenia na pozemku.

Okrem poznatkov z riešenia tejto štúdie boli východiskovými podkladmi pre zhotovenie dokumentácie nasledujúce doklady a informácie:

- kópia z katastrálnej mapy riešenej lokality

- konzultácie s budúcim užívateľom

- obhliadka pozemku

- výškopis – polohopis

## 2.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A SPÔSOB JEHO VYUŽITIA

Navrhovaný objekt sa bude využívaný ako centrum animoterapie.

Pozemok, na ktorom sa plánuje výstavba - C-KN 7233/13 je vo vlastníctve (LV č. 13891). V súčasnosti je pozemok prázdny, nezastavaný.

Zastavaná plocha – centrum animoterapie			63 m2

Spevnené plochy 						0 m2

Počet nadzemných podlaží 					2NP

Počet podzemných podlaží 					0

## 2.4 ZÁKLADNÉ STAVEBNO-TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

Dom bude vybavený nasledovnou infraštruktúrou:

-	Vnútorná elektroinštalácia

-	Elektrická prípojka napojená na verejnú elektrickú sieť

-	ZTI – rozvody pitnej vody, rozvody splaškovej kanalizácie

-	Vodovodná prípojka napojená na vŕtanú studňu

-	Splašková kanalizácia zaústená do železobetónovej žumpy

-	Dažďová kanalizácia zo striech zvedená voľne na terén

3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

Pre potreby projektovej prípravy ako aj realizácie nebude stavba členená na objekty.

4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA, DOTKNUTÉ PÁSMA, POŽIADAVKY NA DEMOLÁCIE A VÝRUB ZELENE

Pozemok sa nenachádza v ochrannom pásme verejných inžinierskych sietí.

Pozemok sa nenachádza v ochrannom pásme cestných komunikácií regionálneho alebo nadregionálneho významu, v OP železníc alebo iných objektov dopravnej infraštruktúry.

Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty, prírodné rezervácie, alebo chránené krajinné lokality.

Na predmetnom pozemku sa nenachádzajú žiadne drobné stavby vybavenosti, ktoré by bolo nutné odstrániť pre potreby vybudovania spevnených plôch, komunikácií alebo ostatných objektov potrebnej technickej infraštruktúry.

# 5. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba je umiestnená na pozemku tak, že sa nepredpokladajú žiadne vecné a časové väzby na okolitú zástavbu.

# 6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV

Užívať stavbu bude jej investor.

# 7. EKONOMICKÉ HODNOTENIE, SPOSOB A ZDROJE FINANCOVANIA

Financovanie výstavby aj všetkých s ňou spojených činností bude z vlastných zdrojov stavebníka a v prípade úspešnosti z externých zdrojov - EÚ a ŠR.

8. VYKONANÉ PRIESKUMY A Z NICH VYPLÝVAJÚCE DOSLEDKY PRE  VÝSTAVBU

Na stavebnom pozemku neboli vykonané žiadne hydrogeologické a inžinierskogeologické prieskumy. Pri obhliadke bolo zistené, že v danej lokalite neboli v minulosti svahy nestabilné a nedošlo tam k zosuvom pôdy.

Predmetný pozemok na ktorom bude umiestnená stavba nie je podmáčaný. Obhliadkou terénu nebola zistená vlhkosť predmetného stavebného pozemku. Nepredpokladá sa výskyt spodnej vody v základovej škáre. Zakladanie sa prehodnotí pri výkopových prácach.

V prípade že bude pri výkopových prácach zistená prítomnosť rádionuklidov, na základovú dosku sa umiestni fólia na ochranu proti radónu.

Na základe obhliadky je možné konštatovať, že lokalita je z hľadiska geologických a hydrogeologických pomerov stabilná.

V Brezne, Júl 2023