KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Tel. č.: 048/611 54 00	Mobil: +421 917 281 078

INVESTOR	:	Hugánik s.r.o.

Rázusova 933/9

Brezno 977 01

STAVBA		:	Hospodárska usadlosť

centrum animoterapie

ADRESA		:	K.Ú. Brezno, okres Brezno

č.p. 	C-KN 7233/13

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ

SPRÁVA

Zodp. Projektant 	:	Ing. Peter Sabaka

Vypracoval		:	Ing. Barbora Halásová

Dátum 			:	Júl 2023

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby :		Hospodárska usadlosť – centrum animoterapie

Umiestnenie stavby :		Brezno - Rohozná

Parcelné čísla:		C-KN 7233/13

Katastrálne územie :		Brezno

Okres :			Brezno

Kraj :				Banskobystrický

Investor:			HUGÁNIK s.r.o.

Rázusova 933/9

Brezno 977 01

Zhotoviteľ PD:		 	KONSTRUKT STEEL s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno

Stupeň projektu:		Dokumentácia pre stavebné povolenie –zmena stavby

- URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

  - URBANISTICKÉ A  ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Dispozičné riešenie, tvar, rozmer

Stavebný objekt je navrhovaná ako dvojpodlažný objekt  bez podpivničenia,. Má tvar obdĺžnika s najväčšími pôdorysnými rozmermi 9,0m x 7,0m (bez tepelnej izolácie). Výška objektu bude cca 7,5 m nad úrovňou terénu. Výšková kóta +0,000 = 598,00 m n.m.

Vstup do objektu je zo severnej strany. Za vstupom do objektu sa nachádza zádverie so vstupom do wc / kúpelne, izby, kuchyne a obytného/spoločenského priestoru. Prízemie v objekte je navrhované ako bezberiérové. V zádverí sa nachádza schodisko do 2.NP. Na 2.NP sa nachádza nočná časť objektu, tvorená dvomi izbami a kúpeľňou s WC.

  - MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Základy a vodorovné konštrukcie budú vyhotovené z betónu predpísanej kvality pre jednotlivé konštrukcie. Podlahová doska na 1.NP bude zhotovená zo železobetónu (C20/25 + betonárska výstuž S500).

Obvodové konštrukcie na 1.NP a 2.NP sú navrhnuté z tehál Britterm hr. 440 mm bez zateplenia a s kamenný obkladom hr. 50 mm. Zvislé nosné konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z tehál Britterm hr. 300 mm. Zvislé nenosné konštrukcie na 1.NP a 2.NP sú navrhnuté z tehál Britterm hr. 1500 mm.

Nosná konštrukcia na 1.NP je navrhnutá ako železobetónová doska (C20/25 + betonárska výstuž S500) liata na zhutnenú plochu o hrúbke 150mm a nosná konštrukcia stropu nad 1.NP je navrhnutá ako železobetónová doska hr.230 mm. V 2.NP je stropná nosná konštrukcia navrhnutá zo sadrokartónového podhľadu, ktorý bude zavesený na klieštinách. Podlahová konštrukcia na 1.NP a v podkroví (nad nosnou konštrukciou) je tvorená z tepelnej izolácie, cementového poteru a nášľapnej vrstvy - laminátová podlaha, resp. keramická dlažba (v závislosti od typu miestnosti).

Strecha je navrhnutá sedlová. Konštrukcia  bude  tvorená pomúrnicami, krokvami, väznicami, stĺpikmi atď. Tepelná izolácia podkrovia bude z minerálnej vlny hrúbky 200+50 mm.

Všetky okná budú drevené s izolačným trojsklom. Dvere budú drevené.

  - STAROSTLIVOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výstavbou predmetného objektu dôjde k záberu pôdy vedenej v katastri nehnuteľností ako orná pôda.

Zastavaná plocha po výstavbe:

Rodinný dom ......................................................................	S=63 m2

Spevnené plochy ............................................................... S=0 m2

Spolu ..................................................................................	S= 63 m2

Objekt bude zásobovaný vodou z novej vŕtanej studne. Splaškové odpadové vody budú zaústené do železobetónovej žumpy. Dažďové vody budú zvedené voľne na terén a vsakované do pozemku.

Odpad stavebného charakteru vzniknutý pri realizácii stavby zaradený v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  katalógu odpadov do skupiny 17 - Stavebné odpady a odpady z demolácií :

| 15 | ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ |  |
| --- | --- | --- |
| 15 01 | OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV |  |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | obaly z dreva | O |
| 15 01 04 | obaly z kovu | O |
| 15 01 07 | obaly zo skla | O |
| 15 01 09 | obaly z textilu | O |
| 15 02 | ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY |  |
| 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |

| 17 | STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST |  |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA |  |
| 17 01 01 | betón | O |
| 17 01 02 | tehly | O |
| 17 01 03 | škridly a obkladový materiál a keramika | O |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 17 02 | DREVO, SKLO A PLASTY |  |
| 17 02 01 | drevo | O |
| 17 02 02 | sklo | O |
| 17 02 03 | plasty | O |
| 17 04 | KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN |  |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 17 04 07 | zmiešané kovy | O |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 17 05 | ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK |  |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 06 | IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST |  |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 08 | STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY |  |
| 17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O |
| 17 09 | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ |  |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

V zmysle § 2 ods. 4 vyhlášky 284/2001 Z. z. sa nejedná o nebezpečný odpad.

##### V prípade, že sa pri zatepľovaní objektu vyskytnú odpady v zmysle klasifikácie rozdelenia odpadov podľa Vyhlášky 284/2001 Z. z, ktoré neboli predpokladané, ich zneškodnenie musí byť realizované v zmysle zákona č.75/2015 Z. z., čo musí byť vydokladované a doložené dotknutému orgánu štátnej správy pri kolaudácii objektu.

# CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA, DOKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA, POŽIADAVKY NA DEMOLÁCIE A VÝRUB ZELENE

Pozemok sa nenachádza v ochrannom pásme verejných inžinierskych sietí.

Pozemok sa nenachádza v ochrannom pásme cestných komunikácií regionálneho alebo nadregionálneho významu, v OP železníc alebo iných objektov dopravnej infraštruktúry.

Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty, prírodné rezervácie, alebo chránené krajinné lokality.

Na predmetnom pozemku sa nenachádzajú žiadne drobné stavby vybavenosti, ktoré by bolo nutné odstrániť pre potreby vybudovania spevnených plôch, komunikácií alebo ostatných objektov potrebnej technickej infraštruktúry.

  - STAROSTLIVOSŤ O BREZPEČNOSŤ PRÁCE

Práce pri realizácii stavby musia byť dodávateľom zabezpečené v súlade s platnými predpismi, vyhláškami a normami ochrany zdravia, v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z a vyhlášky č.147/2013 Z.z..

Pred zahájením výstavby je investor stavby povinný zaistiť vytýčenie a označenie všetkých inžinierskych podzemných sietí, ktoré križujú alebo sú v súbehu s vodovodom ich správcami.

Stavenisko je potrebné zabezpečiť proti prístupu cudzích osôb výstražnými zábradliami a stavenisko označiť príslušnými bezpečnostnými tabuľkami. Všetci pracovníci vstupujúci na stavenisko musia byť preukázateľne školený o BOZP súvisiacich s realizáciou stavby v zmysle vyhlášky č.147/2013 Z.z.. Slovenského úradu bezpečnosti práce, Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Otvorené ryhy dodávateľ zabezpečí ochranným ohradením, dočasnými prechodmi pre dopravu a osoby s potrebným osvetlením a označením tabuľkami. Skladovanie materiálov bude na označených plochách.

Počas výstavby dodávateľ musí zabezpečiť aby nedošlo k úniku ropných látok z používaných mechanizmov, ochranu ovzdušia a ochranu pracujúcich pred hlukom, otrasmi a vibráciami.

Povinnosti investora a dodávateľa v oblasti bezpečnosti práce je potrebné obsiahnuť v zmluve alebo zápise o prevzatí staveniska.

- ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce budú pozostávať z výkopu základových pásov a pätiek pre predmetný objekt. Ďalšie zemné práce budú spočívať v úprave terénu a sklonových pomerov pozemku pod stavbou a výkopov pre prípojky pre napojenie na inžinierske siete. Výškové kóty budú merané od podlahy na prízemí –  +/- 0,000 m.

Výkopová zemina sa využije pri terénnych úpravách v okolí stavby.

- PODZEMNÁ VODA

Na predmetnej parcele na základe prevedenej obhliadky, nie je predpoklad výskytu podzemnej vody v základovej škáre.

- ZDRAVOTECHNIKA

Projekt zdravotechniky rieši odvedenie splaškových odpadových vôd, dažďových odpadových vôd, prípojku vody a rozvod pitnej vody.

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z novej vŕtanej studne. Splaškové odpadové vody budú odvedené kanalizačnou prípojkou do železobetónovej žumpy. Dažďové vody budú zvedené voľne na terén a rovnomerne vsakované.

Príprava TV v objekte je navrhnutá v chodbe 1.NP v integrovanom zásobníkovom ohrievači, s čistým objemom vody 210 l.

Podrobná špecifikácia v profesii Zdravotechnické inštalácie.

- TEPLO A PALIVÁ

Ako hlavný zdroj tepla rodinného domu je navrhnuté elektrické podlahové vykurovanie (Devi rohože) a elektrické konvektory. Ako doplnkový zdroj tepla je navrhnutý teplovzdušný krb umiestnený v obytnej miestnosti.

- ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Objekt bude napojený na elektrickú sieť novou zemnou prípojkou nízkeho napätia. Meranie spotreby elektrickej energie je umiestnené na verejne prístupnom mieste – do strojného piliera v oplotení rodinného domu odkiaľ je vedené potrubie do rodinného domu, kde sa nachádza domovy rozvádzač.

Podrobná špecifikácia v profesii Elektroinštalácia.

- PRÍSTUP NA STAVENISKO

Prístup na stavenisko bude z miestnej komunikácie, bude slúžiť ako vjazd a výjazd vozidiel na stavbu. Počas výstavby bude v prípade potreby doprava regulovaná dočasným dopravným značením. Stavenisko bude oplotené počas výstavby v nevyhnutnom rozsahu so vstupnou bránou.

V Brezne, Júl 2023