Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného úradu Humenné v rozsahu spracovaného projektu stavby.

V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií objektu a tým znížení jeho energetickej náročnosti. Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu zateplenia obvodového plášťa s odstránením všetkých tepelných mostov, zateplenia strešného plášťa sedlovej a stanovej strechy, výmeny otvorových konštrukcií, zateplení stropu suterénu a stropu plochej strechy observatória, odvodnení okolia stavby, sanácie lodžii a balkónov, rekonštrukcie kupoly observatória, rekonštrukcie vykurovacieho systému, rekonštrukcie elektroinštalácie, demontáže existujúceho a spätnej montáže nového bleskozvodu, vybudovaní bezbariérového vstupu (zvislá plošina), bezbariérového WC a parkovacieho miesta pre imobilných. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

SO 01. 1 Budova OÚ Humenné – oprávnené práce

SO 01. 2 Budova OÚ Humenné – neoprávnené práce

Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky objektu.

## Realizácia predmetných stavebných prác bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke a v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný predložiť  kópiu  licencie na vykonanie  prác pri  zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov ( v rátane jej  príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, (resp. certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO.01.1.  Budova OÚ Humenné – oprávnené práce

Časť 1.1.1 – E/1.1.1 ASR :

Úroveň 3 : 1.1.1.1 – zateplenie obvodového plášťa, položky č. 3, 15

| 3 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 15 |  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm napr: STOMIX STX.THERM BETA (MW) alebo ekvivalent, skrutkovacie kotvy |

Úroveň 3 : 1.1.1.2 – zateplenie strešného plášťa, položky č. 14, 29

| 14 | Tepelná izolácia plochých striech fúkaná hrúbky do 29 - 34 cm |
| --- | --- |
| 29 | Plechová strešná krytina falcovaná s dvojitou stojatou drážkou, hrúbka plechu min 0,5 mm, výška falcu min 25mm, lesklý náter, sklon strechy do 30° vrátane systémových prvkov krytiny, kotvenie príponkami, dodatočné tesnenie pre sklon strechy menší ako 7º a kritických miest |

Úroveň 3 : 1.1.1.3 – výmena otvorových výplní, položky č. 36, 39, 59

| 36 | Plastové okno dvojkrídlové O+OS 1600x2350 mm s bezpečnostným kovaním, izolačné trojsklo, ozn. OK4 |
| --- | --- |
| 39 | Plastové okno dvojkrídlové P+S 1780x3300 mm s oddialeným pákovým mechanizmom, izolačné trojsklo, ozn. OK6 |
| 59 | Plastové dvere vchodové dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1780x4400 mm / krídlo 2x800x2150 mm /, izolačné trojsklo, ozn. D6 |

Úroveň 4 : J – Bezbariérový vstup, položka č. 47

| 47 | Zdvíhacia plošina pre osoby na indvalidnom vozíku nosnosť 200 kg, zdvih do 2 m |
| --- | --- |

Časť 1.1.7 – E/1.1.7 Elektroinštalácia :

položky č. 52, 53, 58, 62

| 52 | Sv. LED prisadené s Al mriežkou 39W, 3900 lm, Ra 80, napr: typ AREL4000RM2KV alebo ekvivalent |
| --- | --- |
| 53 | Sv. LED prisadené s Al mriežkou 43W, 4500 lm, Ra 80, napr: typ AREL5000RL2KV alebo ekvivalent |
| 58 | Sv. žiariv. opalové napr: ELSA 2E-24BT 13 025 2x13W, 2x900 lm, IP44 + zdroj alebo ekvivalent |
| 62 | Reflektor LED nástenný 30W, 3240lm, IP55 so snímačom pohybu |

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.