Opis predmetu zákazky

„Opasok  taktický“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Opasok  taktický je určený na nosenie donucovacích a obranných prostriedkov (ako napr. pút, slzotvorných prostriedkov, obuškov, zbraní) pre príslušníkov Policajného zboru. Opasok je čiernej farby, všetky jeho súčasti sú rovnako v čiernom vyhotovení.

| Požiadavka | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opasok taktický | - základ opasku tvoria vysokopevnostné popruhy o zložení PAD/PES ( hrúbka materiálu 2,2 mm/±0,2) v šírke 50 mm ±1,5, zošité v dvoch vrstvách - zo spodnej časti opasku je stredom našitý 30 mm suchý zips – mäkká plyšová časť od konca strany popruhu, ktorá je oproti vrchnej časti, kde je našitá lemovka, - suchý zips končí 140 - 150 mm od druhého konca popruhu, - v tejto časti je našitý suchý zips – ostrá háčiková časť v šírke 50 mm a dĺžke 140 – 150 mm slúžiaci k isteniu opasku pred zapnutím plastovou prackou, - pod 30 mm suchým zipsom je všitá etiketa výrobcu a veľkostné označenie opasku, - Na vrchnej pravej časti opasku (oproti spodnej časti, kde je našitý 140 - 150 mm suchý zips) je v strede umiestnená strana plastovej spony šírky 40 mm slúžiaca pre vsunutie trojzubca, prevlečená na našitej 40 mm širokej lemovke – rypsovej stuhe, - koniec spony je zarovno koncu opasku, - z pravej strany vrchnej časti opasku je našitý suchý zips plyšová časť o šírke 35 - 37 mm, je našitý od pravého začiatku opasku po stred dĺžky opasku, - na tejto plyšovej časti suchého zipsu je našitá cca 24 – 25 cm od okraja opasku lemovka šírky 40 mm – rypsová stuha s navlečenou druhou stranou trojzubej plastovej spony, - rypsová stuha o dĺžke cca 33 - 35 cm je ukončená háčikovou časťou suchého zipsu o rozmeroch 60 x 40 mm na regulovanie a zaistenie obvodu pása. |  |  |  |
| Veľkostný sortiment | V dĺžkach od 70 cm do 150 cm, po 5 cm stupňovaní dĺžky. |  |  |  |
| Špecifikácia | Šírka[mm] Popruh 50 Lemovka 40 Hrúbka[mm] Popruh 50 Lemovka 40 Dĺžková hmotnosť[g/m] Popruh 50 Lemovka 40 Stálofarebnosť v otere [stupeň sivej stupnice] Suchý oter Mokrý oter Pevnosť šitého spoja [N] popruh 1 popruh 2 Pevnosť pri odtrhávaní [N] lemovka – popruh popruh – popruh Tvrdosť metódou vtláčaním guľôčky [N/mm2] | Podľa normy STN EN 1773 Podľa normy STN EN ISO 5084 Podľa normy STN EN ISO 5084 Podľa normy STN EN ISO 105-X12 Podľa normy STN EN ISO 13935-2 Podľa normy STN EN 12242 Podľa normy EN ISO 2039-1 | 50/±1,5 40/±1,5 2,2/±0,2 0,80/±0,1 max 82,5 max 17,8 5 5 min 1000 min 1100 min 7,5 max. 10,5 min. 12,3 max. 14,5 67,0 |  |
| Osobitné požiadavky: |  |  |  |  |
| Uchádzač predloží spolu s ponukou pri verejnom obstarávaní záverečný protokol vzťahujúci sa k predmetu zákazky, nie starší ako jeden rok na parametre uvedené v špecifikácii. V prípade, že v záverečnom protokole nie sú uvedené namerané hodnoty, predloží aj príslušné protokoly o vykonaní skúšok/certifikát vzťahujúce sa k predmetu zákazy a k predloženej vzorke . |  |  |  |  |
| Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. |  |  |  |  |

za Predávajúceho		          za Kupujúceho

v ................................., dňa ....................2024	v ............................., dňa ......................2024