Koncepcia farebnosti. Príloha č. 2 k technickej správe.

Exteriér:

Základná farebnosť exteriérovej fasády.

Legenda k pohľadom.

F1-1 - 	Exteriérová omietka: modulačná organická, frakcie 0,5mm, kanelúrovaná štruktúra, 	hrebeňová úprava, Farba: RAL 1013 Perlová biela matná

F1-2 	Exteriérová omietka-ostenie a nadpražie: modulačná organická, fr. 0,5mm, 	kanelúrovaná štrukt., hladká úprava. Farba: RAL 1013 Perlová biela matná

F1-3 	Exteriérová omietka-sokel: modulačná organická, frakcie 0,5mm, kanelúrovaná 	štrukt., hrebeňová úprava, Farba: RAL 1013 Perlová biela matná

F2-1 	Výplňové konštrukcie: okná, dvere (hliníkové),

Povrchová úprava rámu: eloxovaný hliník

F2-2 	Výplňové konštrukcie: okná, dvere (hliníkové),

- Povrchová úprava rámu: RAL 3012 béžovočervená

F3  	Oceľové nosné konštrukcie - s povrchovou úpravou žiarový pozink s krycím náterom

- Farba: RAL 1013 perlová biela LESKLÁ

F4 	Prevetrávaná fasáda - fasádny AL obklad z kompozitných dosiek,

- Farba: RAL 1013 Perlová biela matná

F5-1 	Pororošt výplňový panel: lisovaný P, oká 33x33, lemovaný páskou, nosný pásik vo 	vertikále, Povrchová úprava: žiarovo zinkovaná oceľ

F5-2 	Pororošt nosná podkonštrukcia: Povrchová úprava: žiarovo zinkovaná oceľ

F6 	Posuvný tieniaci systém: vodiace lišty strop/podlaha- eloxovaný hliník;

posuvný panel rám- eloxovaný hliník, výplň panel- bezp. sklo, kalené

F7-1 	Zámočnícke výrobky (zábradlia), žiarovo zinkovaná oceľ

F7-2 	Zámočnícke výrobky (zábradlia) s povrchovou úpravou krycím náterom,

práškové lakovanie komaxit, Farba: 1013 perlová biela LESKLÁ

F8-1 	Prefabrikovaný železobetónový panel- betón pohľadová kvalita, neprifarbovaný

F8-2 	Monolitický železobetón-betón pohľadová kvalita, neprifarbovaný

F9 	Klampiarske výrobky- farbený hliník, ref. KJG  03.BHM- Bielo hliníková, RAL 9006

F10 	Roleta- predokenná, lankové vedenie,

- Materiál: (ref. Hella) farba č.80 smotanovo béžová

PT8 	Parapet ZUŠ- betónová dlažba tryskaná bez mikrofázy, zaoblené hrany

- ref. Bazénový lem Granex XL Tryskaný vzor 081

exterierová omietka na fasáde, aj sokel hrebeňová úprava RAL 1013 Perlová biela matná

exterierová omietka ostenia vsetkych okien hladká úprava RAL 1013 Perlová biela matná

vyplňové konštrukcie hliník – všetky su eloxovaný hliník, kľučka matný nerez

vyplňové konštrukcie povrchová úprava RAL3012 – v priestoroch DE1.18 zadverie, E1.02 zadverie, B1.02 skrinky, B1.10 komunitna sála, DE2.03 schodisko, E2.01 schodisko, kľučka matný nerez

1NP vyplňové konštrukcie nadpanel - RAL 1013 Perlová biela matná, fasádny AL obklad z kompozitných dosiek

pororošt - vsetky exterierove steny, vyplňové zábradlia z pororoštu, ich nosné konstrukcie a kotviace prvky su žiarovo zinkovaná oceľ. Pororošt je lisovaný P, oká 33x33, lemovaný páskou, nosný pásik vo vertikále, Povrchová úprava: žiarovo zinkovaná oceľ

1NP

Predpolia pred obchodnými prevádzkami a ZUŠ:

oceľové nosné prvky – stlpy a prievlaky, RAL 1013 perlová biela LESKLÁ,

podlaha chodník/rampa  – metličkový betón, az po fasadu, neprifarbovaný, najvrchnejsia vrstva uzatvarajuci transparentny exterierovy nater, protišmykový. ak su L profily okolo nosných stlpov pri styku metlickový beton /nosný ocelovy stlp, toto tiež žiarovo zinkovaná oceľ

strop/podhľad – betón, pohľadová kvalita,

viditeľné oceľové prvky nosnej konštrukcie - s povrchovou úpravou žiarový pozink s krycím náterom RAL 1013 perlová biela LESKLÁ

svietidlo – prisadene svietidlo vyrtych, osadene diagonalne, 30stupnov svietidlo/fasada

parapet – ZUŠ okná majú betónová dlažba tryskaná bez mikrofázy, zaoblené hrany

zabradlie /madlo vsetky zabradlia nosné konštrukcie a vyplne na 1NP su žiarovozinkovaná oceľ.

- predpolie pred obchodnými prevadzkami Stlpikové prepadové zábradlie Juhovychod medzi schodiskom 2 až po rampu pri osi 1, žiarovozinkovaná oceľ, zabradlie je umiestnené za oceľové stĺpy smerom ku fasáde, os madla 75mm od konca stlpu, toto zabradlie je zarovnane s madlom na rampe

- pororost medzi schodiskom 1 /pred supermarketom a schodiskom 2 v strede/ pororost aj nosna podkonstrukcia su žiarovo zinkovaná oceľ

2NP

Loggie Izby E2.101-E2.120

podlaha Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez skosených hrán, uložená na rektifikačných terčoch, mrazuvzdorná, protišmyková,oteruvzdorná,

- Granex Tryskaný 400x400x30 mm, špára 5m

- E2.101 a E2.120 posuvne panely na konci, vodiace lišty strop/podlaha- eloxovaný hliník; posuvný panel rám- eloxovaný hliník, výplň panel- bezp. sklo, kalené

- deliace priečky medzi logiami E2.112 / E2.113 a E2.108 / E2.109 - pevný panel, rám- eloxovaný hliník, výplň panel- bezp. sklo, kalené. Pred skleneým panelom je zo strany logie  E2.108 a E2.113 zabradlie z pororostu výška zarovnaná s výškou pororoštom na prednom zábradí, nosné prvky, výplň, kotviace prvky žiarovozinkovaná oceľ , pororošt nosný pásik vo vertikále

- ostatné deliace priečky medzi logiami je zabradlie z pororostu, výška zarovnaná s výškou pororoštom na prednom zábradí, nosné prvky, výplň, kotviace prvky žiarovozinkovaná oceľ , pororošt nosný pásik vo vertikále

- čelné zábradlie je pororošt žiarovozinkovaná oceľ, nosné prvky aj výplň, nosný pásik vo vertikále, taktiež všetky kotviace prvky su žiarovozinkovaná oceľ. Vyplnovy panel presahuje uroven nosnych stlpikov o vysku jedneho oka na pororoste v hornej casti a aj v spodej casti. Madlo a stlpik za skleneným panelom je s povrchovou úpravou krycím náterom, práškové lakovanie komaxit RAL1013 perlová biela LESKLÁ. Kruhová kotviaca platnicka dia100mm uchytená na pororost z oboch stran je tiež oceľ s povrchovou úpravou krycím náterom, práškové lakovanie komaxit RAL1013 perlová biela LESKLÁ. Tiez spojovacie skrutky RAL 1013.

Posuvný tieniaci systém: vodiace lišty strop/podlaha- eloxovaný hliník; posuvný panel rám- eloxovaný hliník, výplň panel- bezp. sklo, kalené

nosná ŽB konštrukcia podlahy loggie zo spodu aj z čelnej strany je pohľadový beton,t.j. betón za pororoštovym zábradlím je pohľadový betón nefarbený, oplechovanie je farbený hliník, RAL 9006

strop/podhľad – betón, pohľadová kvalita, viditeľné oceľové prvky nosnej konštrukcie - s povrchovou úpravou žiarový pozink s krycím náterom RAL 1013 perlová biela LESKLÁ, oplechovanie v urovni strechy medzi stplami je farbený hliník RAL 9006

Loggia E2.121 nad technickým zazemím

podlaha Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez skosených hrán, lepená, mrazuvzdorná, protišmyková,oteruvzdorná, Granex Tryskaný 400x400x20 mm

ŽB konštrukcia podlahy je zo spodnej strany aj z boku pohľadový betón. t.j. Za pororoštom na fasáde je pohľadový betón, ukončený F9, klampiarske vyrobky farbený hliník RAL 9006

atika na stene do zahrady - PT8 - betónová dlažba tryskaná bez mikrofázy 400x400x30, zaoblené hrany, ukladana celá zo strany loggie a dorez zo strany zahrady, špára na atike zalicovaná so špárou dlažby na podlahe

stlpikove zabradlie a madlo s povrchovou úpravou krycím náterom, práškové lakovanie komaxit, RAL 1013 perlová biela LESKLÁ

podhľad - nosná ŽB konštrukcia strechy loggie je pohľadový beton, od spodu podhľad aj čelo je pohľadový betón, ukončený F9, klampiarske vyrobky farbený hliník RAL 9006

Terasa D2.31 a E2.122

podlaha Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez skosených hrán, uložená na rektifikačných terčoch, mrazuvzdorná, protišmyková,oteruvzdorná,

- Granex Tryskaný 400x400x30 mm, špára 5m

- zábradlie je pororošt žiarovozinkovaná oceľ, nosné prvky aj výplň, nosný pásik vo vertikále, taktiež všetky kotviace prvky su žiarovozinkovaná oceľ. Vyplnovy panel presahuje uroven nosnych stlpikov o vysku jedneho oka na pororoste v hornej casti a aj v spodej casti.

- madlo práškové lakovanie komaxit RAL1013 perlová biela LESKLÁ

- Deliaca stena medzi D2.31 a E2.122  pororošt žiarovozinkovaná oceľ, nosné prvky aj výplň, nosný pásik vo vertikále, taktiež všetky kotviace prvky su žiarovozinkovaná oceľ, vyska zalicovaná s poroštom na prednom zábradlí

- B2.01 balkon+ schodisko / komunitny dvor

podlaha balkon aj schodisko nosné prvky aj výplň je pororošt žiarovozinkovaná oceľ.

- zábradlie je pororošt žiarovozinkovaná oceľ, nosné prvky aj výplň, nosný pásik vo vertikále, taktiež všetky kotviace prvky su žiarovozinkovaná oceľ.

- Vyplnovy panel presahuje uroven nosnych stlpikov o vysku jedneho oka na pororoste v hornej casti a aj v spodej casti.

- madlo ocel gulatina priemer 40mm práškové lakovanie komaxit RAL1013 perlová biela LESKLÁ.

- ocelove nosné prvky – nosné stlpy a prievlaky, RAL 1013 perlová biela LESKLÁ