Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Ľahké strelné zbrane

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

35321000-0 ľahké strelné zbrane

35321300-3 automatické zbrane

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Áno

Časť 1

Útočná puška kal. 5,56x45 mm NATO														349 súp

Časť 2

Samopal kal. 9 mm Luger																	349 súp

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

- Opis predmetu zákazky:

Časť 1

Útočná puška kal. 5,56x45 mm NATO

Útočná puška kalibru 5,56x45 mm NATO (ďalej len „puška“) je určená pre príslušníkov PZ SR pre zvýšenie palebnej sily a zastavovacieho účinku, preto musí byť zbraň ľahká, spoľahlivá a účinná. Puška musí umožňovať pohotovú a rýchlu obsluhu a musí poskytovať možnosť montáže prídavného príslušenstva ako je taktické svietidlo, optické zariadenia a podobne. Musí byť vybavená výsuvnou alebo výklopnou opierkou ramena, ktorá zabezpečí ľahké manévrovanie so zbraňou. Súčasťou dodávky pušky je aj kolimátor a taktické svietidlo s príslušnou montážou podľa priloženej špecifikácie.

Základné technické požiadavky pre útočnú pušku:

| KALIBER | 5,56 x 45 mm NATO |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETER | MIN | MAX |
| Dĺžka pušky s vysunutou/vyklopenou pažbou | 700 mm | 810 mm |
| Dĺžka pušky so zasunutou/sklopenou pažbou | 550 mm | 720 mm |
| Maximálna šírka s vyklopenou pažbou | - | 80 mm |
| Dĺžka hlavne | 280 mm | 293 mm |
| Hmotnosť bez zásobníka a prídavného príslušenstva a taktického popruhu | - | 3,5 kg |

Technické údaje a požiadavky na útočnú pušku:

- kaliber 5,56x45 mm NATO,

- dĺžka hlavne od 11“ do 11,5“ (280 až 292,1 mm),

- každá puška musí byť označená značkou, typom, kalibrom a výrobným číslom,

- režim streľby: zaistená, jednotlivo, dávka,

- dvojstupňová spúšť s odpormi: - 1. poloha max. 1,3 kg; 2. poloha max. 0,7 kg

- v automatickom režime v rozpätí 2,5 – 3 kg,

- puška musí disponovať záchytom záveru, to znamená, že po vystrelení posledného náboja zo zásobníka musí záver zostať v zadnej (natiahnutej) polohe, na uvoľnenie záveru späť do prednej polohy musí byť puška opatrená vypúšťacou pákou záveru,

- štandardizovaný   úsťový   závit  1/2x 28   UNEF   pre   možnosť   nasadenia  rôznych druhov úsťových zariadení,

- hlavné časti pušky vyrobene z hliníkovej zliatiny 7075,

- všetky oceľové časti vyrobené z vysoko kvalitnej ocele,

- obojručná prevádzka zbrane – ovládacie prvky na oboch stranách zbrane,

- kompatibilita so zásobníkmi STANAG 4179,

- demontáž predpažbia bez potreby použitia nástrojov, typu skrutkovač, Inbus/Torx atď.,

- jednoduchá demontáž ovládacích prvkov bez potreby nástrojov (vypúšťač zásobníku, prepínač streľby, záchyt záveru), pripúšťa sa použitie nástroja na vyrazenie aretačného kolíka,

- kryt spúšte neobmedzujúci použitie rukavíc,

- neprerušovaná horná lišta (NATO Accessory Rail STANAG 4694) a bočné lišty M-LOK pre použitie rôzneho príslušenstva,

- obojstranné upínacie prvky pre jedno až trojbodový popruh („QD“),

- na puške musia byť inštalované oká alebo iné konštrukčné prvky na pripevnenie taktického popruhu,

- taktický popruh,

- ergonomická pištoľová rukoväť s odkladacou priehradkou,

- puška musí byť vybavená prednou odnímateľnou rukoväťou na predpažbí,

- k puške musia byť dodané štyri kusy zásobníkov o kapacite 30 nábojov, odolné voči pádu a musia umožňovať vizuálnu kontrolu počtu nábojov v nich,

- zásobník musí zabezpečovať spoľahlivé podávanie nábojov aj po dlhodobom naplnení na plnú kapacitu (min. 3 mesiace),

- zväčšený nábeh (rampa) zásobníkovej šachty pre lepšie zasúvanie zásobníka,

- teleskopická pažba s redukciou na sklopenie,

- záruka na pušku a jej hlavné časti – min. 20 000 výstrelov,

- povrchová úprava – čierna matná, povrch pušky odolný voči korózii, aj oteru a poškriabaniu,

Popis príslušenstva a technické parametre:

  - Zásobník (4 ks ku každej puške)

- materiál polymér,

- hmotnosť max. 150 g,

- kapacita 30 nábojov,

- farba čierna.

- Súprava na čistenie (1 ks ku každej puške)

- Taktický popruh (1 ks ku každej puške)

- Optické zameriavacie zariadenie - kolimátor (1 ks ku každej puške)

- rozmery v rozmedzí (D x Š x V) 80-90 x 50-55 x 70-80 mm,

- hmotnosť max. 240 g,

- veľkosť bodu 2 MOA bez zväčšenia,

- prenos v priemere minimálne 65 % v rozsahu 420 - 900 nm,

- dióda LED bezpečná pre oči pri pozorovaní po akúkoľvek dlhú dobu,

- montážne riešenie: páková verzia Picatinni a vysoká podložka (min. 35 mm),

- materiál telesa a trubice - vysokopevnostný hliník,

- povrchová úprava krytu – eloxovaný, polomatný,

- farba krytu - čierna,

- výklopné kryty objektívu musia byť vpredu pevné a vzadu priehľadné,

- materiál montáže - hliník,

- úprava - 1 kliknutie = 10 mm na 100 m,

- optická vrstva - antireflexná na všetkých povrchoch,

- paralaxa - bez paralaxy (nie je potrebné centrovanie),

- životnosť batérie - min. 40 000 h pri nastavení denného svetla 7 (15 000 Lux, izbová teplota),

- typ batérie - AAA/LR3, alkalická,

- otočný spínač napájania,

- odolnosť voči vode najmenej triedy IPX-8,

- minimálny prevádzkový teplotný rozsah: - 30 °C až + 50 °C,

- bezporuchová prevádzka pri teplotnom šoku minimálne medzi: - 20 °C a + 40 °C,

- odolnosť voči občasnej kontaminácii čistiacimi prostriedkami na zbrane, mazivami, palivami a repelentami proti hmyzu,

- Zväčšovacia jednotka optického systému (1 ks ku každej puške)

- rozmery v rozmedzí (D x Š x V) 100-110 x 40-50 x 40-50 mm,

- hmotnosť max. 250 g,

- zväčšenie min. 3x,

- dioptrická korekcia: ± 2,0 D,

- zorné pole (FOV°): min. 5°,

- materiál telesa - hliník,

- ochranný gumený kryt,

- farba krytu - matná sivá alebo čierna,

- materiál montáže - hliník,

- minimálny prevádzkový teplotný rozsah: - 30 °C až + 50 °C,

- bezporuchová prevádzka pri teplotnom šoku minimálne medzi: - 20 °C a + 40 °C,

- montážne riešenie - rýchlo pripevniteľný / odpojiteľný držiak, ktorý je možné rýchlo prevrátiť dovnútra alebo von z optickej osi,

- vhodné pre Picatinny Rail,

- odolnosť voči rázom a preťaženiu vznikajúcemu pri streľbe,

- odolnosť voči vode najmenej triedy IPX-8

- Sklopné mieridlá (1 sada ku každej puške)

- materiál – nárazu odolný,

- možnosť nasadenia obojstranným tlačidlom,

- možnosť nastavenia výšky bez použitia nástrojov,

- možnosť voľby dvojitej mušky,

- výška po zložení max. 15 mm,

- šírka v najširšom bode max. 36 mm,

- hmotnosť s montážou max. 30 g,

- úprava výšky na kliknutie,

- LED svietidlo s držiakom (1 ks ku každej puške)

- montáž na pušku pomocou nízkoprofilového držiaku,

- optimalizácia polohy svetla vzhľadom na koľajnicu,

- ľahká montáž na akúkoľvek lištu,

- napájanie lítiovými batériami,

- svietivosť min. 500 lumenov bieleho svetla,

- spínač na zadnom kryte vrátane diaľkového spínača,

- vyrobený z ľahkého hliníka s eloxovanou povrchovou úpravou,

- odolnosť voči rázom a preťaženiu vznikajúcemu pri streľbe,

- odolnosť voči vode najmenej triedy IPX-8

- Prepravný kufor na zbraň s príslušenstvom (1 ks ku každej puške)

- materiál tvrdený polymér,

- možnosť manipulácie pomocou dvoch sklopných madiel, kolieska na jeho užšej strane kufra,

- zaistenie veka - 4 klipsy,

- možnosť uzamknutia pomocou lanka alebo visiaceho zámku (nemusí byť súčasťou kufra),

- ventil na vyrovnávanie tlaku,

- vnútorný priestor vyplnený PNP penou,

- maximálne vonkajšie rozmery: 1 400 x 450 x 150 mm.

Iné požiadavky:

Dokladovanie:

- dodanie servisnej dokumentácie pre opravy a revízie v slovenskom jazyku,

- vyškolenie poverených pracovníkov MV SR na opravu a revízie zbraní,

- definovanie servisného náradia pre opravy a revízie zbraní,

- predloženie rozpisu súčiastok samopalu s uvedením číselného kódu, názvoslovia a jednotkovou cenou

Časť 2

Samopal kal. 9 mm Luger

Samopal kalibru 9 mm Luger je určený pre príslušníkov PZ SR pre zvýšenie palebnej sily a zastavovacieho účinku, preto musí byť zbraň ľahká, spoľahlivá a účinná. Samopal musí umožňovať pohotovú a rýchlu obsluhu a musí sa naň dať namontovať aj prídavné príslušenstvo ako je svietidlo, optické zariadenia, tlmič hluku výstrelu a podobne. Musí byť vybavený výsuvnou alebo výklopnou opierkou ramena, ktorá zabezpečí ľahké manévrovanie so zbraňou. Súčasťou dodávky samopalu je aj kolimátor a taktické svietidlo s príslušnou montážou podľa priloženej špecifikácie.

Základné technické požiadavky pre samopal:

| Kaliber | 9 x 19 mm Luger |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETER | MIN | MAX |
| Dĺžka samopalu s vysunutou/vyklopenou pažbou | 580 mm | 680 mm |
| Dĺžka samopalu so zasunutou/sklopenou pažbou | 370 mm | 450 mm |
| Maximálna šírka s vyklopenou pažbou | - | 75 mm |
| Dĺžka hlavne | 135 mm | 204 mm |
| Hmotnosť bez zásobníka, kolimátora, svetla a taktického popruhu | - | 2,8 kg |

Ďalšie technické podmienky:

- každý samopal musí byť označený značkou, typom, kalibrom a výrobným číslom,

- zaručená životnosť samopalu minimálne 10 000 výstrelov,

- samopal musí mať zásuvnú alebo výklopnú ramennú opierku (pažbu),

- samopal musí disponovať záchytom záveru, to znamená, že po vystrelení posledného náboja zo zásobníka musí záver zostať v zadnej (natiahnutej) polohe, na uvoľnenie záveru späť do prednej polohy musí byť samopal opatrený vypúšťacou pákou záveru,

- povrchová úprava – čierna matná, povrch samopalu odolný voči korózii, aj oteru a poškriabaniu,

- samopal musí spĺňať požiadavky na spoľahlivú funkciu v sťažených podmienkach podľa normy NATO AC225/D14 alebo obdobných vojenských metodík; najmä skúšky funkčnosti v extrémnych teplotách -30°C až + 50°C, pádové skúšky, skúšky zameniteľnosti hlavných častí samopalu a skúšky bezpečnosti samopalu pri uviaznutí strely v hlavni,

- telo samopalu musí byť vyrobené z polyméru alebo ľahkých kovových zliatin, ktoré zabezpečujú odolnosť povrchu samopalu voči korózii; v prípade, že je telo samopalu vyrobené zo zliatin železa, musí byť primeraným spôsobom zabezpečená jeho odolnosť voči korózii, čo musí uchádzač dokladovať protokolom o skúškach vykonaných podľa normy NATO AC225/D14 alebo obdobných vojenských metodík,

- na telo samopalu sa musí na všetkých štyroch stranách v osi hlavne dať upevniť prostredníctvom systému Picatinny rail (MIL-STD-1913) alebo prostredníctvom systému M-LOK prídavné zariadenie (kolimátor, taktické svietidlo, predný úchop atď.),

- manuálna poistka musí byť ergonomický správne umiestnená na bočnej strane tela samopalu a musí zabezpečovať čo najjednoduchšiu a najrýchlejšiu obsluhu v prípade použitia zbrane, (minimálne v poradí zaistenie, jednotlivo a dávka – trojpolohovým prepínaním), zásobník musí zabezpečovať spoľahlivé podávanie nábojov aj po dlhodobom naplnení na plnú kapacitu (min. 3 mesiace),

- k samopalu musia byť dodané tri kusy zásobníkov o kapacite 30 nábojov, odolné voči pádu a musia umožňovať vizuálnu kontrolu počtu nábojov v nich,

- povrch rukoväte samopalu musí umožňovať pevné uchopenie aj pri vlhkej dlani,

- samopal musí umožňovať streľbu v rukaviciach, s možnosťou streľby vo všetkých polohách,

- konštrukcia samopalu musí umožňovať jednoduché a rýchle rozoberanie pre základné čistenie, bez nutnosti použitia nástrojov,

- muška a cieľnik musia byť v prípade potreby opravy jednoducho vymeniteľné,

- na  samopale musia byť inštalované oká alebo iné konštrukčné prvky na pripevnenie taktického popruhu,

- na podpažbí samopalu musí byť inštalovaná predná rukoväť trojuholníkového tvaru pre uchopenie nestrieľajúcou rukou, kompatibilná so systémom uchytenia Picatinny (MIL-STD-1913) alebo systémom M-LOK, vyhotovená z čierneho polyméru, ako napríklad MAGPUL AFG2™, alebo zodpovedajúci ekvivalent,

- základné príslušenstvo zbrane musí obsahovať: obal, označený typom, kalibrom a výrobným číslom samopalu, 3 kusy zásobníky o kapacite 30 nábojov, taktický popruh, súprava na čistenie, kolimátor podľa špecifikácie v bode 3. vrátane montáže, taktické svietidlo podľa špecifikácie v bode 4. vrátane montáže, snímateľná rukoväť podľa písmena r), návod na použitie v slovenskom jazyku, klip na zopnutie 2 kusov zásobníkov,

- kolimátor a taktické svietidlo musí spĺňať podmienku vodotesnosti najmenej IP X4, musia byť odolné rázom a preťaženiu vznikajúcemu pri streľbe,

- dodávky náhradných dielov na samopaly musia byť zabezpečené min. na 10 rokov po skončení výroby (čestné vyhlásenie).

Základné technické požiadavky pre kolimátor:

- technológia - reflexný kolimátor s LED,

- optické zväčšenie 1x,

- zámerný zobrazovací bod veľkosti 2 MOA

- dĺžka maximálne 75 mm,

- šírka (bez montáže) maximálne 45 mm,

- výška maximálne 50 mm,

- hmotnosť vrátane krytov a batérie maximálne 150 g,

- súčasťou kolimátora musí byť montáž na systém Picatinny rail (MIL-STD-1913), alebo M-LOK (podľa prevedenia samopalu),

- napájanie lítiovou batériou, minimálna doba prevádzky pri dennom použití 40 000 hodín (pri teplote 21°C),

- odolnosť voči extrémnym teplotám – funkčnosť garantovaná min. v rozsahu – 30°C až + 60°C,

- odolnosť voči vode – ponorenie do hĺbky min. 5 m,

- farebné prevedenie – matná čierna.

Základné technické požiadavky pre taktické svietidlo:

- technológia svietenia LED,

- možnosť montáže na systém Picatinny rail (MIL-STD-1913) a M-LOK,

- ovládanie spínača na zadnom kryte svietidla + diaľková spúšť,

- možnosť ovládania spínača v taktických rukaviciach,

- napájanie nabíjateľnými batériami,

- minimálna svietivosť v najsilnejšom móde 500 lumenov,

- stroboskopický mód,

- maximálna dĺžka 120 mm, maximálny priemer 33 mm,

- maximálna hmotnosť 180 g,

- farba prevedenia – čierna,

- vyrobený z ľahkého hliníka s eloxovanou povrchovou úpravou,

- odolnosť voči rázom a preťaženiu vznikajúcemu pri streľbe,

- odolnosť voči vode najmenej triedy IPX-8.

Iné požiadavky:

Dokladovanie:

- Technické podmienky podľa ods. 1. písm. b), písm. f) a písm. g) musia byť dokladované protokolom o skúškach, resp. záverečným protokolom, ktoré boli vykonané podľa normy NATO AC225/D14 alebo obdobnej vojenskej metodiky,

- dodanie servisnej dokumentácie pre opravy a revízie v slovenskom jazyku,

- vyškolenie poverených pracovníkov MV SR na opravu a revízie zbraní,

- definovanie servisného náradia pre opravy a revízie zbraní,

- predloženie rozpisu súčiastok samopalu s uvedením číselného kódu, názvoslovia a jednotkovou cenou,

- Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 		18.11.2024, do 10:00 hod

Nezáväzná cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe cez systém Josephine.

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 11.11.2024

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista

Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme nezáväznú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:

Časť 1

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Útočná puška | 350 |  |  |  |
| 2 | Zásobník | 1 420 |  |  |  |
| 3 | Súprava na čistenie | 355 |  |  |  |
| 4 | Taktický popruh | 355 |  |  |  |
| 5 | Optické zameriavacie zariadenie - kolimátor | 352 |  |  |  |
| 6 | Zväčšovacia jednotka optického systému | 352 |  |  |  |
| 7 | Sklopné mieridlá | 355 |  |  |  |
| 8 | LED svietidlo s držiakom | 352 |  |  |  |
| 9 | Prepravný kufor na zbraň s príslušenstvom | 355 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 2

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samopal | 350 |  |  |  |
| 2 | Zásobník | 1 070 |  |  |  |
| 3 | Súprava na čistenie | 355 |  |  |  |
| 4 | Taktický popruh | 355 |  |  |  |
| 5 | Optické zameriavacie zariadenie – kolimátor | 352 |  |  |  |
| 6 | Taktické svietidlo | 352 |  |  |  |
| 7 | Prepravný obal | 355 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: 		...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................

zastúpený:		..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................

na predmet zákazky: 	ľahké strelné zbrane

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

............................................................... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača