Projekt  stavby

SPRIEVODNÁ  A  TECHNICKÁ  SPRÁVA

Názov stavby	                      :  Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity

Miesto stav       :  parc.č.1057/7, 1057/8, 1045/57,1045/58 k.ú. Poprad-Spišská Sobota

Investor			:  Regionálne charitatívne centrum Humanita

Sídlisko Hrad 791/2, Spišské Podhradie 053 04

Zodpovedný projektant   	:  Ing. Babej Michal

Projektant		        	:  Ing. Chráščová Michaela

Dátum                                	:  1/2023

A. SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby :           Skladová hala potravín pre účely charity

Miesto stavby :	parc.č.1057/7, 1057/8, 1045/57,1045/58 k.ú. Poprad-Spišská Sobota

Stupeň :	Projekt pre stavebné povolenie

Charakter stavby :      Prestavba

Investor :      		Regionálne charitatívne centrum Humanita

Sídlisko Hrad 791/2, Spišské Podhradie 053 04

Zodp. projektant :  	Ing. Babej Michal

Projektant :		Ing. Chráščová Michaela

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

Zastavaná plocha haly:  153,18 m2

Obostavaný priestor: 892 m3

Úžitková  plocha objektu : 143,41 m2

Max. výška strechy: 6,647 m (od-Ú.T.)

Objekt skladovej haly sa prevedie prestavbou a prístavbou v mieste existujúceho oceľového prístrešku o rozmere 6x18 m.  Jedná sa o oceľovú rámovú konštrukciu prízemnú. Konštrukcia bude založená na monolitických pätkách so sedlovou strešnou konštrukciou. Rozpätie stĺpov haly osovo v priečnom smere 12 000 mm, v pozdĺžnom smere 2 x 6 000 mm, výška stĺpov 4 500 mm od -0,200 m a výška vo vrchole 6 100mm od +0,000 m. Rozmery haly budú 12,38 m x 12,37 m.

Projektová dokumentácia rieši stavbu oceľovej konštrukcie skladovej haly, ktorá bude niesť opláštenie a strešnú konštrukciu. Objekt je na parc.č.1057/7, 1057/8, 1045/57,1045/58 k.ú. Poprad-Spišská Sobota

Objekt bude slúžiť ako sklad potravín po expirácií pre ich ďalšie používanie pre účely charity.

Počet zamestnancov: 2 zamestnaci charity, ktorí v prípade potreby budú k dispozícií pri preberaní tovaru.

Pri spracovaní projektu sa vychádzalo z požiadaviek a nárokov investora, obhliadky stavebného pozemku a okolia. Zároveň boli dodržané všetky súvisiace platné normy a predpisy.

2.1 ARCHITEKTONICKÉ  A VÝTVARNÉ  RIEŠENIE

Urbanistické a architektonické riešenie objektu je prispôsobené existujúcej zástavbe, požiadavkám investora a rozmerom objektu.  Fasády objektu sú členené okennými a dvernými otvormi. Strecha bude architektonicky preriešená ako sedlová. Výtvarný  návrh  využíva  kombináciu  farby  fasády stavby s farbou  strešnej krytiny. Navrhnutá farba je Ral 9002 Sivá, avšak farebné riešenie sa môže upresniť pri realizácií.

2.2 DISPOZIČNÉ  A PREVÁDZKOVÉ  RIEŠENIE

Pri dispozičnom riešení objektu sa vychádzalo z charakteru a funkcie objektu. V objekte bude skladová hala potravín pre účely charity, dve kancelárie, šatňa, predsieň s umyvárňou, sprcha a wc.

3. Prehľad východiskových podkladov

Východiskovými podkladmi pre spracovanie PD boli podmienky dané:

- zameranie skutkového stavu

- požiadavkami príslušných STN, s dôrazom na ustanovenia STN 73 0540 : 2012 a ďalších

4. Členenie stavby

Stavebné objekty :

SO 01 – Skladová hala potravín pre účely charity

5. Vecné a časové väzby na okolie a na súvisiace investície

Pre dané riešenie nie sú okrem príslušných právnych predpisov pre oblasť stavebného poriadku (stavebné povolenie) a financovanie stavby žiadne obmedzujúce väzby na okolie.

Stavba nie je vecne ani časovo viazaná na inú výstavbu a nevyžaduje žiadne súvisiace investície.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívať a prevádzkovať stavbu bude investor

7. Náklady stavby

Náklady stavby rieši rozpočet.

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

1.     POPIS  STAVEBNÝCH  MATERIÁLOV A PRÁC

Pri  realizácii stavby je potrebné dodržiavať  všetky konštrukčné  detaily, technologické predpisy  a pokyny  výrobcov  a dodávateľov jednotlivých stavebných  materiálov a konštrukcií .

1.1     POPIS OBJEKTU  A STAVEBNÁ SÚSTAVA

Oceľová hala je navrhnutá ako samostatný statický systém, ktorý svojou priečnou a pozdĺžnou tuhosťou (rám, stuženie) tvorí stabilný celok schopný prenášať zvislé a vodorovné účinky do základov. Stĺpy sú v priečnom aj pozdĺžnom smere navrhnuté ako proste uložené na základový pevný podklad. Jedná sa o oceľovú rámovú konštrukciu prízemnú. Konštrukcia bude založená na monolitických pätkách so sedlovou strešnou konštrukciou. Rozpätie stĺpov haly osovo v priečnom smere 12 000 mm, v pozdĺžnom smere 4 x 6 000 mm.

1.2  ZÁKLADY

Základy sú tvorené monolitickými železobetónovými pätkami s pôdorysnými dimenziami podľa návrhu spodnej stavby z betónu triedy min. C20/25. Základová pätka bude vystužená stavebnou výstužou B500 B s minimálnym krytím výstuže 50mm. Pätka bude pozostávať z dvoch časti, spodnej a vrchnej. Rozmery spodnej pätky 1000/1200 mm hĺbky 700 mm, vrchná pätka rozmery 900/700 mm hĺbky 300 mm. Vzhľadom na vytvorenie štrkového lôžka pod základovými konštrukciami, hĺbka založenia nebude ovplyvnená klimatickými vplyvmi premŕzania, čo vyhovuje STN EN 1997 Eurokód 7 Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Pod základovou doskou bude prevedené zhutnené štrkové lôžko hrúbky cca. 300mm. Zhutnenie sa vykoná na predpísanú hodnotu modulu deformácie Edef=70MPa.

1.3  OBVODODOVÝ  PLÁŠŤ

Zvislé nosné oceľové stĺpy sú tvorené z valcovaných profilov HE-140A. Ukotvenie stĺpov do formy votknutia sa zrealizujú pomocou chemických kotiev priemeru ø22mm v počte 4ks na jeden stĺp. Detail ukotvenia je súčasťou vykonávacieho projektu statiky. Doplňujúce stĺpiky pre kotvenie plášťa budú z jaklov 120/120/6 mm.

Obvodový plášť bude zo stenových panelov s výplňou z minerálnej vlny hr.120 mm. Panely budú kotvené k  oceľovým stĺpom a k stĺpom z jaklov 120/120/6 mm (umiestnenie podľa PD.) Jakle budú platničkami kotvené k podlahe a k priehradovému väzníku.

1.4  STROPNÁ  KONŠTRUKCIA

Strop v hale nie je, je priznaná strešná konštrukcia. Nad vytvorenými miestnosťami sa prevedie strop, na kraji objektu sa k HEA 140 privarí 2xU140, na druhej strane sa zabetónuje do venca a sčasti sa podbetónuje aj pod profilom. Kolmo na nosné múry a pri kraji na 2xU140 sa budú ukladať á 750 mm U100, na ne sa á 400 mm bude kotviť hranol 50/50 mm a na neho sa dá osb doska hr.20 mm. Zospodu sa zavesí sadrokartónový podhlad Rigips 15 protipožiarny.

1.5  STREŠNÁ  KONŠTRUKCIA

Vodorovné nosné stužidlá sú navrhnuté oceľové z profilov UPE80mm.

Strešná konštrukcia je navrhnutá ako sedlová priehradová väzníková z oceľových profilov a to vrchný pás HEA100mm, spodný pás UPE100mm, stredný stĺpik IPE80mm, stĺpiky a diagonály UPE80mm a vyplnenie posledného poľa plechom hr. 12mm podľa nákresu.

Strešný väzník je so stĺpmi vzájomne zoskrutkovaný skrutkami priemeru ø20mm v počte 4ks. Krížové stužidlo bude z profilov UPE 80.

Väzničky sú navrhnuté oceľové z profilov Z262/2,5mm. Osové vzájomné rozstupy väzničiek pri sedlovej streche sú 1241mm.

Strešný plášť bude zo strešných panelov s výplňou z minerálnej vlny hr.120 mm. Panely budú kotvené k väzničkám.

1.6  DELIACE  KONŠTRUKCIE

V interiéri budú vymurované miestnosti  z tehlového muriva Porotherm 25 (375 x 250x249 mm) hr. 250 mm na murovaciu maltu Porotherm. Murivo bude v hornej časti stužené železobetónovým vencom hr.150 mm. Priečkovkové tehlové murivo bude hr.100 mm  z tehál Porotherm 10 Profi na murovaciu maltu Porotherm.

1.7  PODLAHY

Podlahy sú prispôsobené  druhu a účelu  miestností : Podlaha dratkobetón C25/30 vystužený kari sieťou 6fi 200/200. Podložie musí mať požadované vlastnosti na min. únosnosť 60 MPa a Edef2/Edef1 ≤ 2,5. Štrkový násyp netriedený zhutnený hr.300 mm. V miestnostiach bude keramická dlažba.

1.8  VÝPLŇOVÉ  KONŠTRUKCIE

Exteriérové okná, dvere sú  plastové s izolačným trojsklom. Vráta sú rolovacie zateplené, kombinácia oceľ-hliník s elektrickým ovládaním.

1.2.9   POVRCHOVÉ  ÚPRAVY

a)   Vnútorné -na  stenách miestností bude interiérova vc omietka s vnútornou farbou a obklady podľa druhu miestnosti.

b)   Vonkajšie

-   stenový panel s výplňou s minerálnej vlny

-  okná, dvere plastové

-  strešná krytina strešný panel s výplňou s minerálnej vlny

-  sokel – vonkajšia omietka hladká na XPS izolácií hr.50 mm

- klampiarske výrobky z pozinkovaného plechu hr.0,60mm(alt.Poplastovaný plech ),farbu prispôsobiť

1.2.10  KLAMPIARSKE  VÝROBKY

Všetky klampiarske  výrobky  ( oplechovanie  podokenníkov ,  strešných  hrán a stykov , dažďové žľaby  a  zvody ) sú  prevedené  podľa ČSN 733610 z pozinkovaného plechu  hr. 0,6 mm  alebo  z povrchovo  upraveného  poplastovaného  hliníkového  plechu  Lakoplast

(farebné riešenie pri realizácií).

2. TECHNICKÉ  VYBAVENIE  OBJEKTU

Po výstavbe sú nové časti objektu  napojené  na novovybudované  vnútorné rozvody zdravotechniky a elektro. Splašky budú odvádzané do žumpy. Objekt bude podružne napojený na vodovod zo susednej existujúcej haly s vlastným meraním. Objekt bude podružne napojený za elektromerom existujúcej susednej haly s vlastným meraním. Vykurovanie bude elektrické infrapanelmi.

3. STAROSTLIVOSŤ  O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  A  OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOV .

-Odpadové hospodárstvo

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov v zmysle

  Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, účinnosť od 01.01.2016

  Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, účinnosť od 01.01.2016 o kategorizácii odpadov, kategórie : O – ostatný, N – nebezpečný

Zatriedenie :

*15 01 01 – obaly z papiera a lepenky						O

*15 01 02 – obaly z plastov								O

*15 01 04 – obaly z kovu								O

*15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo

kontaminované nebezpečnými odpadmi				N

*17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako

v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03						O

*17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06 						O

*17 04 05 – železo a oceľ								O

*17 05 06 – výkopová zemina iné ako 17 05 05 					O

*20 03 01 – zmesový komunálny odpad						O

Zhotoviteľ predmetných stavebných prác musí zabezpečiť zhodnotenie vyššie uvedených odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016  a preukázateľne uviesť spôsob ich zhodnotenia, prípadne bezpečného uloženia odpadu počas realizácie týchto prác, ako aj prác spojených s likvidáciou staveniska.

Pri realizácii stavby vzniknú hlavne odpady kategórie : O - ostatný, zatriedené do 17 09 04 a 17 01 07. Je vhodné vykonávať triedenie odpadu. Vzniknuté odpady sa budú zhromažďovať v nádobách na to určených (v kontajneroch), tak aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia. Využiteľné odpady sa odovzdávajú do zberne s ich následným využitím. Ostatné na skládke nie nebezpečného odpadu. Uloženie odpadu bude potvrdené správcom skládky. Odpad kategórie N – nebezpečný sa bude zneškodňovať, prípadne využívať prostredníctvom organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie a musí ju dokladovať pôvodcovi.

Pri prevádzke sa predpokladá vznik odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.  365/2015 Z. z. o kategorizácii odpadov, kategórie : O – ostatný, N – nebezpečný

*20 03 01 – zmesový komunálny odpad						O

*20 01 02 – sklo									O

Pri užívaní a prevádzke objektu vznikne iba minimálne množstvo odpadu. Uvedené druhy odpadov, ktoré sú zaradené podľa katalógu odpadov do kategórie O – ostatné odpady sa budú zhromažďovať v nádobách na to určených (v kontajneroch, v smetných nádobách), ktoré budú pravidelne vyvážané tak, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia.

Nakladanie s odpadmi po ukončení výstavby

Stavba svojim charakterom, funkciou a budúcou prevádzkou nebude mať negatívny vplyv na dotykové plochy a životné prostredie, nakoľko pri prevádzke nevytvára ekologicky závadné  prostredie ani nevzniká ekologicky zavadný odpad.

4. BEZPEČNOSŤ  PRÁCE

Riešenie PD sleduje ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. a jeho novelizáciu zákona č. 309/2007 Z.z.

Vo vlastnom objekte bezpečnosť práce a ochrana zdravia je zabezpečená  prvotným riešením stavby a to :

- vhodným dispozičným riešením a náväznosťou  prevádzok

- náležitým dimenzovaním jednotlivých priestorov

- dostatočnou mierou denného a umelého osvetlenia

- dostatočnou požiarnou ochranou

- náležitým vybavením sociálno-hygienických zariadení

Prevádzanie stavby

Riešenie jednotlivých častí stavby, použitie konštrukcií a materiálov spĺňa požiadavky a ustanovenia zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

- Riešenie dopravy

Dopravná trasa mimostaveniskovej dopravy vybúraných hmôt a materiálu potrebného k navrhovaným stavebným prácam bude vedená po existujúcej mestskej komunikácii nákladnými automobilmi.

-Úprava plôch a priestranstiev

Pri realizácii prác prístavby objektu sa neuvažuje s úpravami okolitého terénu. Navrhovanou stavebnou činnosťou nevzniknú zásahy do existujúceho okolia. Napriek tomu je však potrebné počas realizácie prác chrániť v maximálnej možnej miere životné prostredie.

-Starostlivosť o životné prostredie

Zhotoviteľ predmetných stavebných prác je povinný preukázateľne uviesť spôsob likvidácie, respektíve nezávadného uloženia odpadu počas realizácie týchto prác, ako aj prác spojených s likvidáciou staveniska.

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Pri práci je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia pre bezpečnosť práce, pre obsluhu príslušných strojov a zariadení, pre bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko, technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Osobitne:

- Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z.)

- Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z.)

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Zákon o inšpekcii práce (zákon č. 125/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z.)

- Príslušné ustanovenia Zákonníka práce zákon č. 348/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

- Vyhradené elektrické zariadenia určené vyhláškou č. 508/2009 Z.z.

- Zákon č. 56/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

- Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov (zákon č. 656/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)

- Zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom

- Bezpečnostné predpisy vyplývajúce z STN

Pri realizácií stavby musia byť dodržané  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                           a technických zariadení. Bezpodmienečne je nutné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti na stavenisku pri pohybe osôb vôkol stavby. Práce prevádzať po jednotlivých častiach a po jednotlivých konštrukčných prvkoch pri dodržaní zásad bezpečnosti práce na stavenisku.

Poprad : január 2023                                                   Vypracoval : Ing. Michaela Chráščová