- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.CHARAKTER  ÚZEMIA  VÝSTAVBY:

- 1.1. ZHODNOTENIE  STAVENISKA:

Lesná cesta Lutila predstavuje  komunikáciu prechádzajúcu extravilánom katastrálneho územia obce Lutila viď: prehľadná mapa, porastová  mapa. Šírka vozovky  komunikácií je v súčasnosti 3,0m  viď: PRIEČNE REZY.

Súčasný prístup do lesných porastov je po miestnych komunikáciách a lesných cestách.

Súčasný stav lesnej cesty v danom úseku predstavuje starú zemnú cestu z koľajami je erodovaná. Zriadením odvodňovacích zariadení sa zvýši prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť cesty a zvýši sa únosnosť podložia.

Trasa svahovej cesty začína pripojením k existujúcej lesnej ceste nad obcou a končí na existujúcej lesnej ceste..

Znázornenie trasy viď: Prehľadná mapa, Porastová mapa.

Na trase sa striedajú ľavostranné a pravostranné oblúky polomermi  do 2 000m. Celá trasa z hľadiska smerového vyhovuje požiadavkám STN 73 61 08.

Prístup na stavenisko bude po miestnych komunikáciách a lesných cestách.

- 1.2. PREHĽAD  MAPOVÝCH  PODKLADOV:

Pre  spracovanie  projektovej  dokumentácie  boli  použité  mapové  podklady  a  to,  prehľadná mapa a  porastová mapa M=1:10 000 a katastrálna mapa M=1:10000.

- 1.3. PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU:

Daná  výstavba lesnej cesty si vyžaduje nové zásahy do územia, čo sa týka záberu nových pozemkov. Výstavba sa bude vykonávať aj v rámci súčasného telesa lesnej cesty.

Výstavba lesnej cesty využíva existujúcu zemnú cestu (zvážnicu) a podľa požiadaviek investora sú navrhnuté nové úseky, čo sa hlavne týka  konca lesnej

cesty.

- 2. TECHNICKÉ  RIEŠENIE:

2.1 Technické riešenie výstavby lesnej cesty priamo nadväzuje na súčasný stav  existujúcej komunikácie, ktorý je nevyhovujúci z dôvodu neexistujúcej vozovky a potrebou vybudovania výhybní a rúrových priepustov . Navrhovaná lesná cesta prepojí dve existujúce lesné cesty, čím sa optimalizuje odvoz drevnej hmoty, smer Stará Kremnička.

Práce na výstavbe lesnej cesty sú nasledovné:

-odstránenie kríkov a porastu

-odstránenie pňov

-odkopávky pre spodnú stavbu ciest

-zriadenie lesného skladu

- zriadenie priekop

- zriadenie rúrových priepustov

-úprava pláne

- zriadenie nového krytu vozovky

-zriadenie zemných krajníc

Rozsah prác a potrebné rozmery potrebných úprav sú stanovené vo vzorovom reze výkresovej časti.

2.2. POZDĹŽNY SKLON:

Pozdĺžny sklon  lesnej cesty v úsekoch existujúcej zvážnice , nie je potrebné meniť.

2.3. SMEROVÉ POMERY:

- Smerové vedenie trasy lesnej cesty zostáva pôvodné bez zmien v úsekoch existujúcej zvážnice. Podľa požiadaviek investora sa lesná cesta prepojí na existujúcu lesnú cestu.

- Situácia trasy lesnej cesty je nasledovná:

- Km. 0,000 – km. 1,165 existujúca zvážnica

- Km. 1,165 – km. 1,475 nová trasa cez porasty.

- Nové úseky  cez lesné porasty sú v teréne vytýčené a farebne vyznačené značkami na stromoch.

2.4. PRIEČNY REZ:

Priečny rez lesnej cesty rozmerovo (šírka)  sa zmení k pôvodnému priečnemu rezu v úsekoch existujúcej zvážnice dobudovaním odvodňovacej priekopy. Súčasné priečne rezy sú znázornené v projektovej dokumentácii, ako  PRIEČNE REZY, VZOROVÉ REZY.

Stávajúci stav existujúcej lesnej cesty predstavuje cestu bez vozovky v niektorých úsekoch s vyjazdenými koľajami.

- NOVÝ KRYT VOZOVKY:

- Daná lokalita lesnej cesty má pôdu mäkkú ílovitú CBR =1%

- Pre päť prejazdov nákladných aut do 40t nutná nosná vrstva kameniva 0/64mm hr,40cm pri spevnení zemnej pláne  geotextíliou.

V  úseku  lesnej cesty bude zriadená vozovka z kameniva:

- Štrkodrť fr. 0-29mm..................hr. 100mm po zhutnení

- kamenivo hrubé drvené  32-63mm s výplňou...........hr. 300mm po zhutnení

- geotextília

Navrhnutá konštrukcia bude použitá aj pre zriadenie výhybní.

2.5. ODVODNENIE LESNEJ CESTY:

Na pozdĺžne odvodnenie vo výkope zemného telesa sa navrhuje lichobežníková priekopa s umiestnením dna 30cm pod predpokladanou zemnou pláňou.

Voda z pozdĺžnych priekop je odvedená do rúrových priepustov, alebo do otvorených lichobežníkových priekop.

Priekopa je navrhnutá nasledovne:

Km. 0,000 – km. 0,030 pravostranná priekopa nespevnená

Km. 0,030 – km. 1,475 ľavostranná nespevnená priekopa

Cez priekopu je potrebné zriadiť hospodárske prejazdy pre napojenie lesných ciest a navrhovaných lesných skladov. Prejazdy sú navrhnuté z rúr betónových DN 400mm z čelami z prostého betónu.

Hospodárske prejazdy sú navrhnuté nasledovne:

Km. 0,081 ľavostranný dl.6m

Km. 1,475 napojenie na existujúcu lesnú cestu cez priekopu o dĺžke 8m

Na trase cesty sa vybudujú nové priepusty, pre odvedenie vôd z priekopy  cez teleso lesnej cesty.

Charakteristika nových priepustov je nasledovná:

Priepust km. 0,000

-nový rúrový priepust cez existujúcu lesnú cestu pre prevedenie vôd do porastu

-rúrový priepust DN 600mm rúry TZP 4-60 dl. 6m

-sklon 3%

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,030

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl. 6m

-sklon 3%

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,170

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,544

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,757

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,827

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtokové čelo

-výtokové čelo

Priepust km. 1,165

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtokové čelo

-výtokové čelo

Na čelách a vtokových jamách priepustov bude zriadené oceľové zábradlie, stĺpiky profil I č.100 a dvoch madiel z rúrok DN 50mm.

Priečne odvodnenie krytu zabezpečia odrážky z oceľových profilov dl. 5m pod uhlom 60 stupňov sú navrhnuté  v počte 13ks osádzané sú vo vzdialenostiach podľa pozdĺžneho sklonu lesnej cesty viď: Pozdĺžny profil.

Oceľové odrážky sú osádzané do lôžka z prostého betónu.

2.6. VÝHYBNE, LESNÝ SKLAD:

Výhybne:

Výhybne slúžia k plynulému pohybu lesných mechanizmov po lesnej ceste a slúžia ako stanoviská v prípade protipožiarneho zásahu. Výhybne sú navrhnuté nasledovne.

-km. 0,200 pravostranná

-km. 0,924 pravostranná

Technické parametre výhybní sú stanovené, dĺžka výhybne 20m nájazdy po 10m, šírka vozovky výhybne 2,5m viď: výkres Výhybňa.

Konštrukcia vozovky, ako na lesnej ceste.

Lesné sklady:

Podľa požiadavky investora sa na trase lesnej cesty zriadi jeden lesný sklad, ktorý bude slúžiť pre manipuláciu s drevnou hmotou a pre sústreďovanie, otáčanie protipožiarnej techniky.

Lesný sklad je navrhnutý o šírke 10m a dĺžky 30m, spevnený kamenivom ako lesná cesta.

Sklad je navrhnutý na začiatku lesnej cesty ,ako ľavostranný.

2.7. ZEMNÉ PRÁCE:

Zemné práce predstavujú podstatnú časť  prác na výstavbe lesnej  cesty.

Odkopávky pre spodnú stavbu ciest predstavujú práce na zriadení zemnej priekopy a telesa lesnej cesty. Odstránenie lesnej hrabanky o hrúbke 20cm  zo súčasnej koruny existujúcej lesnej cesty  a vyrovnanie a zhutnenie zemnej pláne. Zemina získaná z odkopávok sa uloží do násypov nezhutnených pozdĺž  lesnej cesty a použije sa  pre zriadenie zemných krajníc.

Zemné práce súvisia predovšetkým z odkopávok a zriadením odvodňovacích priekop.

Zemné práce pre výstavbu lesnej cesty sú nasledovné:

-odstránenie kríkov a stromov s koreňmi do 10cm..............900,0m2

-odstránenie pňov do 300mm...............................................100,00ks

-odstránenie pňov do 500mm.................................................50,00ks

-odstránenie pňov do 700mm...............................................  50,00ks

-odstránenie pňov do 900mm..................................................30,00ks

-odstránenie lesnej hrabanky.................................................10 087,40m2

-odkopávky pre cesty v hor. 4...................................................1 471,60m3

-príplatok za lepivosť.................................................................1 471,60m3

-hĺbenie šachiet hor. 4..............................................................17,745m3

-príplatok za lepivosť.................................................................17,745m3

- hĺbenie rýh do šírky 600mm v hor. 4.......................................21,65m3

-príplatok za lepivosť.................................................................21,65m3

-hĺbenie rýh šírky do 2000mm v hor. 4......................................125,50m3

-príplatok za lepivosť.................................................................125,50m3

-zvislé premiestnenie výkopku...................................................147,15m3

-vodorovné premiestnenie výkopku do 500m..........................2830,90m3

-nakladanie výkopku.................................................................1359,30m3

-násyp nezhutnený....................................................................2229,78m3

-obsyp objektov..........................................................................100,00m3

-úprava pláne so zhutnením....................................................8473,55m2

-svahovanie výkopov...............................................................4179,00m2

- Zatriedenie hornín:

trieda 4  100%

- Sklony svahov:  výkopové  1:1

násypové  1:1,5

2.8. ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA:

Zabezpečovacie zariadenia na lesnej ceste predstavuje zriadenie oceľového zábradlia na navrhovaných rúrových priepustoch.

2.9. INŽINIERSKE SIETE:

- Stanoviská a vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí investor stavby.

Vypracoval: Milan Hlinka                                                       Dňa: január 2023