TECHNICKÁ SPRÁVA

k dokumentácii skutočného realizovania stavby

“ Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, vrátane tunela Višňové“

Objekt P102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina

Obsah :

1.    Identifikačné údaje	3

1.1	Stavba	3

1.2	Stavebník	3

1.3	Zhotoviteľ stavby	3

1.4	Generálny projektant	3

1.5	Projektant SO	3

1.6	Správca stavebného objektu	3

2.	Prehľad východiskových podkladov	4

2.1	Predchádzajúce dokumentácie stavby	4

2.2		Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy,   samosprávy a ostatných dotknutých organizácií	4

2.3	Ostatné podklady	4

3.	Zmeny oproti pôvodnej dokumentácii	4

3.1	Zmeny oproti Z-DSP a ich zdôvodnenie	4

3.2	Zmeny oproti DRS a ich zdôvodnenie	5

4.	Rozdelenie objektu	5

5.	Popis funkčného riešenia	5

5.1	Účel a ciele	5

5.2	Základné údaje	5

5.3	Smerové vedenie	6

5.4	Výškové vedenie a klopenie	6

5.5	Popis križovatiek	6

5.6	Šírkové usporiadanie	6

5.7	Konštrukcia vozovky	7

5.8	Zemné práce	8

5.9	Vybavenie komunikácie	11

6.	Popis napojenia na existujúcu cestnú sieť, prístup na pozemky rozdelené stavbou a väzby na jestvujúce inžinierske siete	13

6.1	Napojenie na existujúce komunikácie	13

6.2	Prístupy na pozemky rozdelené stavbou	13

6.3	Väzby na existujúce inžinierske siete	14

7.	Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana podľa hydrotechnického výpočtu	14

8.	Realizácia objektu a postup stavebných prác	15

8.1	Hlavné zásady postupu výstavby	15

8.2	Vytýčenie objektu	16

9.	Charakteristika a popis technického riešenia cesty	16

9.1	Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie	16

9.2	Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky	16

9.3	Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby	16

9.4	Popis ochrany proti agresívnemu prostrediu	16

10.	Požiadavky na údržbu	17

11.	Súvisiace stavebné objekty	17

12.	Prílohy	17

# 1. Identifikačné údaje

## Stavba

Názov stavby	:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka  - Dubná Skala

vrátane tunela Višňové

Časť stavby	:	Objekt P102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

Miesto stavby

Kraj	:	            Žilinský

Okres	:	            Žilina

Katastrálne územie:	Žilina - Bytčica, Lietavská Lúčka

Druh stavby	:	Novostavba

Kategória	:	R 22,5/80 a R11,5/80

Stupeň projektu:          dokumentácia skutočného realizovania stavby

## Stavebník

Názov a adresa:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladateľ:	            Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

## Zhotoviteľ stavby

Názov a adresa:         Zhotoviteľ

Združenie dodávateľov „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“

Vedúci člen združenia: Skanska SK, a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Riaditeľ stavby:           Ing. Jan Rabenstein

## Generálny projektant

Názov a adresa:	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B

811 06 Bratislava

Riaditeľ projektu:	    Ing. Ivan Brigant

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľ. Nagy

## Projektant SO

Názov a adresa:	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava

Stredisko Liptovský Mikuláš

Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2

031 01 Liptovský Mikuláš

Zodpovedný projektant:     Ing. Imrich Bekeč

## Správca stavebného objektu

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

# Prehľad východiskových podkladov

## Predchádzajúce dokumentácie stavby

- Dokumentácia na stavebné povolenie stavby „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“, Geoconsult, 2008,

- Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, DRS, Z-DSP, Terraprojekt a.s., 2014-2019

- Súťažné podklady stavby Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Národná diaľničná spoločnosť, 2020,

- Z-DSP Rev.05 objektu P102-00 z roku 2017

- FTP stavebného objektu P102-00, Dopravoprojekt, a.s., 09/2021,

- Z-DSP stavebného objektu P102-00, Dopravoprojekt, a.s., 12/2021,

- DRS stavebného objektu P102-00, Dopravoprojekt, a.s., 2022 - 2024

## Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií

- Správa o hodnotení vplyvov na ŽP „D1 Sverepec - Višňové“ (09/1996).

- Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR pre navrhovanú činnosť „D1 Sverepec – Višňové“, vydané 03/1997.

- Územné rozhodnutie stavby „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové“ č. 2007/C-7142/MsÚ/Pš zo dňa 24.10.2007, právoplatnosť 19.12.2007.

- Stavebné povolenie stavby „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka “, (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, č.117857/2008-2331/z.43968, zo dňa 10.10.2008, právoplatnosť dňa 10.11.2008).

- Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením MD SR č. 27729/2017/SCDPK/87742 zo dňa 15.12.2017 Právoplatnosť dňa: 26.01.2018.

- Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením MD SR č. 18388/2022/SCDPK/37611 zo dňa 30.03.2022 PP: 04.05.2022 na P102-00 a doplnenie PHS  P102-01, P102-02 a P102-03.

- Stanovisko  MDV SR č. 35357/2022/SCDPK/89969 zo dňa 05.09.2022- súhlas so zlúčeným stavebným konaním.

## Ostatné podklady

- Súťažné podklady k predmetnej stavbe;

- Požiadavky objednávateľa;

- Geodetické zameranie rozostaveného objektu P102-00 z 06/2021;

- Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DSRS objektov P102-00/1  Privádzač a 111-00/1 Napojenie   diaľnice na spojovaciu vetvu, POKYN NA ZMENU č.89, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 11/2020.

# Zmeny oproti pôvodnej dokumentácii

## Zmeny oproti Z-DSP a ich zdôvodnenie

Na základe požiadaviek objednávateľa NDS a.s. a z dôvodu optimalizácie stavby boli v Z-DSP navrhnuté zmeny objektu vzhľadom k platnému stavebnému povoleniu.

Dokumentácia na realizáciu stavby objektu P102-00  bola vypracovaná v zmysle Z-DSP bez zmien a rešpektovala zábery stavby pôvodnej dokumentácie pre stavebné povolenie.

## Zmeny oproti DRS a ich zdôvodnenie

Bez zmien. Objekt P102-00  je v súlade s vydanou dokumentáciou na realizáciu stavby.

Skutočná poloha a rozmery objektu a konštrukcií sú zrejmé z geodetického zamerania skutočnej realizácie objektu.

# Rozdelenie objektu

Na základe rozhodnutia ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  zo dňa 30. 03. 2022 bol objekt P102-00 doplnený o nasledovné časti:

P102-01 Protihluková stena v km 2,00469 – 2,05912

P102-02 Protihluková stena v km 2,06329 – 2,27226

P102-03 Protihluková stena v km 2,35173 – 2,50629

Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia bol objekt privádzača rozdelený na časti:

P102-00 časť „Zemné teleso“

P102-04 – časť Vozovka

P102-05 – časť Prílušenstvo

# Popis funkčného riešenia

## Účel a ciele

Predmetný objekt nadväzuje na začiatku v km 1,600 na predchádzajúci úsek privádzača, a na konci v km 2,500 prechádza do nasledujúceho zrealizovaného úseku privádzača. V priestore východne od obce Lietavská Lúčka križuje diaľnicu D1. Súčasťou celého komplexného dopravného riešenia bol aj objekt križovatky Lietavská Lúčka, ktorý spája pomocou jednotlivých križovatkových vetiev privádzač s diaľnicou D1. Celková dĺžka predmetného úseku privádzača je 900m. Na diaľničnom privádzači Lietavská Lúčka - Žilina bola  zrealizovaná prevažná časť zemného predchádzajúcim zhotoviteľom (Salini Impregilo), hlavne v južnej časti  . Predmetom objektu bolo  dobudovanie zemného telesa, skompletizovanie spodnej stavby a odvodnenia vybudovanie vozovky a príslušenstva.

## Základné údaje

Základné charakteristiky privádzača:

Kategória komunikácie:					R 22,5/80 a R11,5/80

Návrhová rýchlosť:						80 km/h

Maximálny pozdĺžny sklon nivelety:			            4,50 %

Minimálny pozdĺžny sklon nivelety:				2,52 %

Typický priečny sklon vozovky:				2,50 %

Maximálny priečny sklon vozovky:				5,50 % (v oblúku)

Minimálny polomer smerových oblúkov:			350 m

Maximálny polomer smerových oblúkov:			430 m

Výškový oblúk vypuklý:					5.000 m

Výškový oblúk vydutý:					2.100 m

Dĺžka trasy:							900 m

Dĺžka prechodnice:						80 m

Minimálny výsledný sklon :					2,5 %

Maximálny výsledný sklon :					7,1 %

## Smerové vedenie

Os diaľničného privádzača začína ľavostranným smerovým kružnicovým oblúkom s polomerom R=350m. Ďalej pokračuje pravostranný smerový kružnicový oblúk R=450m s dvomi medziľahlými protismernými prechodnicami, dĺžky 80m. Objekt bol ukončený v km 2,500  v oblasti prechodnice dĺžky 80m, kde sa napojil na zrealizovanú stavbu privádzača Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa.

Parametre smerového vedenia privádzača zodpovedajú  STN 73 6101 na návrhovú rýchlosť vn = 80 km/h.

## Výškové vedenie a klopenie

Výškové vedenie na začiatku klesá v smere staničenia s pozdĺžnym sklonom  -4,5%. V ďalšom priebehu pokračuje údolnicovým oblúkom s polomerom R=2.100m a niveleta prechádza do stúpania +2,52%. Úsek končí v oblasti vrcholového oblúka R=5.000m.

Základný priečny sklon vozovky je 2,50 %, v oblúku R=350 m je jednostranný priečny sklon 5,50%,  v oblúkoch R=430 m je jednostranný priečny sklon 4,50 %.

## Popis križovatiek

Súčasťou stavby predmetného úseku privádzača bol aj stavebný objekt križovatky Lietavská Lúčka, ktorý prostredníctvom križovatkových vetiev spája diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina so samotnou diaľnicou D1.

Súčasťou privádzača  boli odbočovacie a pripájacie pruhy nadväzujúceho objektu 111-00 križovatka Lietavská Lúčka.

Dĺžky  jednotlivých úsekov boli stanovené takto:

Odbočovací pruh na vetvu 7 križovatky: 	vyraďovací úsek Lv=80 m

spomaľovací úsek Ld=65 m

Pripájací pruh z vetvy 6 križovatky: 		zrýchľovací úsek La=100 m

manévrovací úsek Lm=120 m

zaraďovací úsek Lz = 60m

Odbočovací pruh na vetvu 2 križovatky: 	vyraďovací úsek Lv=80 m

spomaľovací úsek Ld=50 m.

## Šírkové usporiadanie

Šírkové usporiadanie pre kategóriu R11,5/80 je nasledovné:

jazdné pruhy 		            2 x 3,50m

vonkajšie vodiace prúžky 	2 x 0,25m

spevnená krajnica 		2 x 1,50m

nespevnená krajnica 	            2 x 1,50m – so zvodidlom (3,35m s PH stenami)

celková šírka v korune 	    11,50m

Šírkové usporiadanie pre kategóriu R22,5/80 je nasledovné

jazdné pruhy 		            4 x 3,50m

vnútorné vodiace prúžky 	2 x 0,50m

vonkajšie vodiace prúžky 	2 x 0,25m

spevnená krajnica 		2 x 1,50m

nespevnená krajnica 	            2 x 1,50m – so zvodidlom (3,35m s PH stenami)

stredný deliaci pás 		1 x 3,00m

celková šírka v korune 	    22,50m

V úsekoch s odbočovacím alebo zaraďovacím pruhom je šírka tohto pruhu 3,75m a šírka spevnenej krajnice 0,50m.

V miestach servisných zálivov ( v km 1,865 00 – 1,890 00 vpravo, km 2,025 00 – 2,050 00 vľavo, km 2,217 00 – 2,242 00 vpravo a v km 2,300 00 – 2,325 00 vľavo), ktoré sú šírky 3,0m  za vodiacim prúžkom sa základná šírka spevnenej krajnice rozšírila o 1,50m. Nábehy sa zrealizovali  s odklonom 1:5 (na dĺžke 7,5m) pred servisným zálivom a 1:20 (na dĺžke 30,0m) za servisným zálivom. V prípade zálivu v km 1,865 00 – 1,890 00 vpravo sú oba nábehy zrealizované s odklonom 1:20.

## Konštrukcia vozovky

Vzhľadom na charakter komunikácií a dopravné zaťaženie bola skladba vozovky realizovaná rozdielna pre severnú a južnú časť privádzača.

Konštrukcia vozovky na severnej časti privádzača (km 2,190 - 2,500)

Asfaltový koberec mastixový modifikovaný 	      SMA 11-I;	                   40mm  STN EN 13108-5

Asfaltový spojovací postrek                                  0,5 kg/m2 PS, CBP;               STN 73 6129

Asfaltový betón modifikovaný                       AC 22 L, I, PMB 45/80-75, R20;  60mm   STN EN 13108-1

Asfaltový spojovací postrek                                  0,5 kg/m2 PS, CBP;               STN 73 6129

Asfaltový betón 	                                      AC 22 P, I, 35/50, R20;  80mm   STN EN 13108-1

Infiltračný postrek                                                 0,8 kg/m2 PI, CB;                    STN 73 6129

Cementom stmelená zrnitá zmes 	                   CBGM C5/6; 	     190mm   STN 73 6124-1

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny 	                  ŠD min. 31,5 GP       210mm   STN  EN 13285

Celková hrúbka vozovky                                                            min.	    580 mm

Konštrukcia vozovky na južnej časti privádzača (km 1,610 - 2,085 a SDP km 1,920 -1,960)

Asfaltový koberec mastixový modifikovaný 	        SMA 11-I;	       40mm  STN EN 13108-5

Asfaltový spojovací postrek                                   0,5 kg/m2 PS, CBP;               STN 73 6129

Asfaltový betón modifikovaný                       AC 22 L, I, PMB 45/80-75, R20;  60mm   STN EN 13108-1

Asfaltový spojovací postrek                                   0,5 kg/m2 PS, CBP;               STN 73 6129

Asfaltový betón 	                                      AC 22 P, I, 35/50, R20;  80mm   STN EN 13108-1

Infiltračný postrek                                                  0,8 kg/m2 PI, CB; 	        STN 73 6129

Cementom stmelená zrnitá zmes	                    CBGM C5/6; 	      170mm  STN 73 6124-1

Štrkodrvina 	                                                       ŠD min. 31,5 GP     200mm   STN  EN 13285

Celková hrúbka vozovky                                                            min.    550 mm

V ložnej a podkladovej asfaltovej vrstve vozovky privádzača boli použité zmesi s R-materiálom podľa TKP 6 (12/2019). Maximálne množstvo R-materiálu v týchto vrstvách nepresiahlo 20% celkového objemu.

V úseku zmeny kategórie z R11,5/80 na R22,5/80  je v km 1,920 – 1,960 konštrukcia vozovky v hrúbke 550 mm v plnej šírke vozovky (vrátane rozširovacieho klinu SDP).

Stredný deliaci pás (SDP) bol spevnený  v km 1,960 – 2,085 asfaltovým betónom ACo 11-II hrúbky 40mm a asfaltovým betónom ACp 22-II  hrúbky 60mm  s podkladom zo štrkodrviny fr. 0-63, v km 2,190 - 2,500 betónom C 30/37- XF4 - Cl 0,2-Dmax 16mm-S2 hrúbky 200mm s podkladom zo štrkodrviny fr. 0-63.

SDP je v strechovitom priečnom sklone s vyspádovaním do pozdĺžneho rigolu, resp. do vozovky. Priečne škáry betónového SDP boli rezané po 3,75 m, šírky 8 mm a hĺbky min 25mm a následne vyplnené asfaltovou zálievkou za horúca typu N2. Ošetrovanie pracovných škár bolo realizované prerezaním na šírku 12mm hr. 25mm a zaliatím pružnou modifikovanou zálievkou vrátane spojovacieho postreku.

Nespevnené krajnice boli zrealizované v zmysle STN 73 6101/O1 v šírke 0,75 m, resp. 1,50 v prípade osadenia zvodidla a 3,35 m v prípade osadenia protihlukovej steny (PHS). Pozostávajú zo zemnej krajnice so zhutnením z nenamŕzavého a priepustného  materiálu a zo spevnenia štrkodrvinou na hrúbku 100 mm fr. 16-32mm s podkladom z netkanej geotextílie s požiadavkami zabraňujúce uchyteniu vegetácie na týchto plochách. Výška nespevnenej krajnice na styku s vozovkou alebo betónovým monolitickým rigolom  je 30 mm pod úrovňou priľahlej obrusnej vrstvy vozovky resp. betónovým monolitickým rigolom.

V nespevnenej krajnici bola použitá geotextília  s nasledovnými požiadavkami ktoré, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Vlastnosť | Symbol | Jednotka | Technická požiadavka |
| --- | --- | --- | --- |
| Polymér | Polypropylén (PP) |  | PP, prvotná surovina, 100%, bez podielu odpadu PCM a PIM |
| Plošná hmotnosť | ρA | g/m2 | ≥150 |
| Skúška CBR | Fp | kN | ≥1,5 |
| Veľkosť otvoru | O90 | μm | < 150 |
| Odolnosť proti vplyvom poveternosti | Zvyšková pevnosť | % | >60 |
|  | Doba expozície po inštalácii | mesiac | ≤1 |
| Odolnosť proti oxidácii | Zvyšková ťahová pevnosť | % | >50 |
|  | Pre životnosť min do 50 rokov | deň | 112 (metóda 1) 56 (metóda 2) |
| Odolnosť proti vnútornej hydrolýze | Zvyšková ťahová pevnosť | % | >50 |
|  | Pre životnosť min do 50 rokov | deň | 28 |

## Zemné práce

Nakoľko sa jednalo  o rozostavaný objekt predchádzajúcim zhotoviteľom stavby, zemné práce boli v časti objektu vykonané, hlavne v južnej časti privádzača. Podľa poskytnutého polohopisného zamerania skutočne zrealizovaných prác predchádzajúcim zhotoviteľom bolo vo vybraných lokalitách nutné okrem dobudovania zemného telesa dobudovať aj nezrealizované sanácie zemného telesa.

Sanácie podložia na základe poskytnutých údajov sa dobudovala  v nasledovných lokalitách:

- Výmena podložia v km 1,606 00 – 1,725 00 hrúbky min. 500 mm

- Výmena podložia v km 1,804 11– 1,829 69 vpravo pri napojení na vetvu V7 hrúbky min. 2x500 mm

- Výmena podložia v km 2,205 00– 2,375 00 hrúbky min. 2x500 mm

V uvedených lokalitách  sa z dôvodu zlepšenia podložia vymenila zemina vo vrstve podľa detailného vyhodnotenia geotechnických pomerov podložia, minimálne v hrúbke 0,5m. Nevhodná zemina do násypov sa odviezla na skládku. Na odkopanú zeminu sa rozprestrela separačná geotextília vyrobená z prvotnej suroviny v zmysle STN 73 3040. Podložie komunikácie a chýbajúce množstvo násypového materiálu bolo použité z vykopanej zeminy vyťaženej pri razení tunela. Pre tieto účely sa použil materiál G3 G-F sypanina z tvrdých skalných hornín/kamenitá sypanina s prímesou jemnozrnnej zeminy v zmysle STN 73 6133, čl. 5.1.2, 5.1.3 a 5.1.6. Podľa ustanovení normy bolo treba z násypu odstrániť kamene väčšie ako 2/3 hrúbky sypanej vrstvy. Presná hodnota maximálnej hrúbky sypanej vrstvy a počty prejazdov hutniacou mechanizáciou boli stanovené na základe zhutňovacích pokusov pri výstavbe v závislosti na predpísanom zhutnení zeminy. Vrstva z vhodného násypového materiálu mala podľa ustanovení normy minimálny modul pretvárnosti Edef,2=45MPa, pomer modulov pretvárnosti  Edef,2/ Edef,1 ≤ 2,6.

Okrem výmeny podložia sa dobudovali aj  hĺbkové trativody  v nasledovných lokalitách:

- hĺbkový trativod v km 1,610 00 - 1,826 87 vpravo

1,610 00 - 1,805 00 vľavo

2,200 62 - 2,280 00 vpravo

2,250 00 - 2,330 00 vľavo

2,450 00 - 2,481 00 vpravo

Na dno výkopu šírky 0,6m sa uložili pevné trativodné rúrky PVC DN200 (SN8), ktoré boli čiastočne perforované (LP), a obalené filtračnou geotextíliou. Rúrky sa osadili v minimálnom sklone 0,5% do vyrovnávacieho betónového lôžka C12/15-X0-CL 1,0 - Dmax 16-S3 hrúbky 80mm. Zásyp sa zrealizoval  z nesúdržnej zeminy  fr. 32-63 do 200 mm nad  trativodnú rúrku fr. 8-16 a obalil sa netkanou separačno - filtračnou geotextíliou triedy robustnosti TRG 5 s plošnou hmotnosťou ≥300 g/m2 a CBR ≥3,5 Súčasťou pozdĺžnej hĺbkovej drenáže boli aj kontrolné šachty, ktoré sa osadili približne vo vzdialenostiach 100m od seba. Šachty boli skladané z betónových skruží DN600 osadené do betónového lôžka C 16/20 – X0 – Cl 0,2 – Dmax16 – S1 hrúbky 100mm. Šachty majú pevné dno a boli zakryté kompozitným poklopom. Pozdĺžna hĺbková drenáž bola na koncoch zaústená do priekop pomocou výustných objektov trativodov, prípadne bola zaústená do kanalizácie objekt 501-00.

Svahy násypov boli upravené do sklonu 1:2, ktorý zodpovedal geotechnickým výpočtom predchádzajúceho zhotoviteľa. Násypy boli zriadené až po takzvanú konštrukčnú plán vozovky, teda hornú plochu aktívnej zóny.

Násypové teleso bolo budované z vhodného násypového materiálu z horniny vyťaženej pri razení tunela charakterizovanej ako kamenitá sypanina s obsahom štrku s prímesou z jemnozrnnej zeminy podľa STN 72 1001 (charakteru G3 G-F v zmysle STN 73 6133). Zemina mimo tohto rozsahu bola použitá, ak bola schválená zodpovedným riešiteľom objektu. Optimálna vlhkosť zásypoveho materiálu pri zabudovaní bola wopt ±2%. Presná hodnota maximálnej hrúbky sypanej vrstvy a počty prejazdov hutniacou mechanizáciou boli stanovené na základe zhutňovacích pokusov pri výstavbe v závislosti na predpísanom zhutnení zeminy. Násypové teleso malo minimálny modul pretvárnosti Edef,2=70MPa, pomer modulov pretvárnosti  Edef,2/ Edef,1≤2,6 a relativnú uľahnutost ID min. 0,75.

Podložie násypu tvorené súdržnými (jemnozrnnými) zeminami muselo mať mieru zhutnenia určenú minimálnym modulom pretvárnosti Edef,2 ≥ 30 MPa zo statickej zaťažovacej skúšky. Pomer modulov pretvárnosti by mal byť Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.

Podložie násypu tvorené nesúdržnými (hrubozrnnými) zeminami muselo mať mieru zhutnenia určenú minimálnym modulom pretvárnosti Edef,2 ≥ 45 MPa zo statickej zaťažovacej skúšky. Pomer modulov pretvárnosti by mal byť Edef,2/Edef,1 ≤ 2,6.

Výkopy boli realizované do úrovne sanačných opatrení a boli štandardne vysvahované v bezpečnom sklone 1:2. Pri výške zárezov > 6,0m sa zriadili lavičky, ktoré boli zriadené na začiatku úseku privádzača od km 1,600 00 do km 1,640 00 vpravo.

Lokálne v úseku od km 2,375 až 2.475  sú  na  pravej strane privádzača zrealizované  svahy výkopov v sklone 1:3. V tomto úseku bola v rámci predchádzajúcej stavby ( Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka)  zrealizovaná sanácia zárezového svahu  a sklony svahov boli upravené do požadovaného sklonu 1:3. V rámci dostavby objektu P102-00 v tomto úseku sa do zrealizovanej sanácie zasiahlo len minimálne (dobudovala sa priekopa a mierne sa upravili svahy).

Samotné výkopy stavebnej jamy boli realizované po vrstvách maximálnej výšky 3m. Následne  sa vykopala ďalšia vrstva. Takto sa postupovalo až po dosiahnutie požadovanej hĺbky úrovne zárezu. Po dosiahnutí tejto úrovne sa vybudovala priekopa.

Zárezové svahy  boli zabezpečené protieróznou geotextíliou. Toto zabezpečenie, sa realizovalo hneď po odkope súčasne zo svahovaním.

Rozhodujúcu časť zemných prác tvorili výkopy pred súvisiacimi zárubnými múrmi, úprava zerodovaných svahov násypového telesa do požadovaného sklonu a dobudovanie násypov po úroveň aktívnej zóny.

Súčasťou objektu bolo aj vybudovanie zárodku vjazdu na SSÚD v km 1,644 40 v dĺžke 25,0m. s priepustom v km 0,010 63 vjazdu na SSÚD.

Konštrukčná pláň komunikácie bola zhutnená na mieru určenú minimálnym modulom pretvárnosti Edef,2 ≥ 90 MPa zo statickej zaťažovacej skúšky. Pomer modulov pretvárnosti by mal byť Edef,2/Edef,1 ≤ 2,6

Aktívna zona bola vybudovaná ako vrchná vrstva násypu hrúbky 50 cm nachádzajúca sa pod úrovňou konštrukčnej pláne (pod ochrannou ŠD vrstvou vozovky). Základnou požiadavkou na aktívnu zónu bola jej nenamŕzavosť – je to nestmelená vrstva zo štrkodrviny 0/63 (štrky charakteru G1 alebo G3, prírodné kamenivo, výrub z tunela), hrúbky 500 mm, (modul pretvárnosti Edef,2 ≥ 90 MPa zo statickej zaťažovacej skúšky, pomer modulov pretvárnosti Edef,2/Edef,1 ≤ 2,6). Priečny sklon pláne je od lomu pláne v najvyššom bode min. 3% a max. 6%.

V definitívnom stave boli všetky svahy ohumusované a zatrávnené. Na zabezpečenie funkcie povrchovej protieróznej ochrany (ochrany čerstvo budovaných vysokých násypov a zárezov telesa) sa svahy zahumusovalia opatrili na povrchu biodegradovateľnou (jutovou) geotextíliou v kombinácii s klincami pre zaistenie kontaktu s chránenou zeminou (aby nedošlo k vyplavovaniu pod ochranou geotextíliou), ktorá mala dočasnú funkciu  do zakorenenia prirodzeného porastu.

Základné požiadavky na geosyntetiku použitú na protieróznu ochranu:

| Vlastnosť | Symbol | Jednotka | Technická požiadavka |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál |  |  | Prírodný materiál (dočasná ochrana menej ako 2 roky) |
| Plošná hmotnosť | ρA | g/m2 | ≥350 |
| Hrúbka | d | mm | ≥8,0 |
| Max. ťahová pevnosť, MD/CMD | Tmax | kN/m | >2,0/2,0 |
| Veľkosť otvoru | O90 | μm | < d50,z |
| Skúška CBR | Fp | kN | ≥1,2 |
| Indexová rýchlosť (priepustnosť vody) | Vh50 | m/s | ≤0,1 |
| Odolnosť proti vplyvom poveternosti | Zvyšková pevnosť | % | >60 |
|  | Doba expozície po inštalácii | mesiac | ≤1 |
| Odolnosť proti oxidácii | Zvyšková ťahová pevnosť | % | >50 |
|  | Pre životnosť min do 50 rokov | deň | 112 (metóda 1) 56 (metóda 2) |
| Odolnosť proti vnútornej hydrolýze | Zvyšková ťahová pevnosť | % | >50 |
|  | Pre životnosť min do 50 rokov | deň | 28 |

Základné požiadavky na separačnú geotextíliu, prvotná surovina:

Tab. 1. Stanovenie triedy robustnosti

|  | Klasifikácia materiálu, ktorý je na GTX (ŠD 0/63) | Klasifikácia materiálu, ktoré pôsobí na GTX počas zhotovovania vrstvy na jej povrchu | GTX na oddeľovanie podľa jej triedy robustnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Výmena podložia 0,50m + separačná GTX | M2 | Z2/Z3 | TRG 3 |
|  | Uvažujeme vyššie hodnoty vlastností (namáhanie GTX počas celej životnosti) – TRG5 |  |  |

Tab. 2. Základné požiadavky na netkané GTX použité na oddeľovanie

| Vlastnosť | Symbol | Jednotka | Technická požiadavka |
| --- | --- | --- | --- |
| Polymér | Polypropylén (PP) |  | PP, prvotná surovina, 100%, bez podielu odpadu PCM a PIM |
| Plošná hmotnosť | ρA | g/m2 | ≥300 |
| Skúška CBR | Fp | kN | ≥3,5 |
| Veľkosť otvoru | O90 | μm | < 80 |

## Vybavenie komunikácie

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - žilina  je vybavený:

- Informačným systémom (rieši SO 655-00).

- Bezpečnostnými zariadeniami: záchytné bezpečnostné zariadenia – zvodidlá, tlmiče nárazov, a smerové stĺpiky, nástavce smerových stĺpikov, smerové odrážače.

- Dopravným značením: vodorovné a zvislé dopravné značenie.

- Servisnými zálivmi: v km 1,865 00 – 1,890 00 vpravo, km 2,025 00 – 2,050 00 vľavo, km 2,217 00 – 2,242 00 vpravo a v km 2,300 00 – 2,325 00 vľavo

- Oplotenie (SO 322-00)

Vzhľadom na funkciu privádzača a návrhovú rýchlosť sú pozdĺž vozovky privádzača vybudované záchytné a vodiace bezpečnostné zariadenia.

Záchytné bezpečnostné zariadenia:

- Prefabrikované betónové zvodidlá

- Oceľové zvodidlá

- Tlmiče nárazu

Vodiace bezpečnostné zariadenia

- Vodiace prúžky (súčasť vodorovného dopravného značenia)

- Retroreflexné dopravné gombíky

- Smerové stĺpiky výšky 1,05 m osadené na hranici voľnej šírky komunikácie.

- Nástavce smerových stĺpikov a smerové odrážače osadené na zvodidlách na hranici voľnej šírky komunikácie.

Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účelom uvedených zariadení je zachytiť vozidlo, ktoré vybočilo zo správneho smeru jazdy a zabezpečiť primeranú bezpečnosť osádky vo vozidle, ale aj ostatných užívateľov komunikácie. Ďalším účelom zvodidla je ochrániť osoby, zvieratá, predmety a majetok nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti

Vyhotovenie zvodidiel, ich osadenie ako aj prechod medzi jednotlivými druhmi zvodidiel bol vykonaný v súlade s technickými predpismi výrobcu (TPV) jednotlivých zvodidiel. Dynamické priehyby a pracovné šírky zvodidiel pre rôzne úrovne zachytenia sú definované v technických predpisoch výrobcu zvodidiel (TPV).

Podľa TP 010 sa dajú požiadavky na ZBZ cestných komunikácií objektu P102-00 charakterizovať podľa tab. 5 nasledovne:

- minimálna úroveň zachytenia na vonkajšom okraji privádzača	H2

- stredné deliace pásy 							H3

Minimálna úroveň zachytenia z hľadiska ochrany okolia a z hľadiska nebezpečných úsekov ciest (podľa tab.6 v riešenom úseku privádzača prichádzajú do úvahy tieto charakteristiky):

- mostné podpery a portály dopravného značenia na vonkajšom okraji privádzača 	H3

- protihluková stena neprispôsobená ako záchytné zariadenie			H2

Pri realizácii boli použité nasledovné typy záchytných bezpečnostných zariadení:

Zvodidlo v strednom deliacom páse

Na privádzači  boli v strednom deliacom páse použité obojstranné betónové zvodidlá výšky h=1,20m – BSOT12ZA400 v osi  privádzača, prípadne dvojica týchto zvodidiel s lícami na hraniciach voľných šírok jednotlivých pásov privádzača. Zvodidlo je umiestnené  v km 2,190 - 2,500 na spevnenom betónovom podklade resp. v km 1,960 – 2,085 na  podklade s asfaltovým betónom.

Zvodidlo na krajnici

Zvodidlo v nespevnenej krajnici je umiestnené na hranici voľnej šírky. Úroveň zachytenia zvodidiel závisí od typu prekážky, pred ktorou je zvodidlo umiestnené. Zvodidlo nesmie žiadnou časťou zasahovať do voľnej šírky komunikácie. Základným typom zvodidla  umiestneného v krajnici a pred protihlukovými stenami je jednostranné oceľové zvodidlo úrovne zachytenia H2 KB2 RH2 L 1,27 alebo jednostranné oceľové zvodidlo úrovne zachytenia H3 KB3 RH4 V v oblasti mostných pilierov a portálov. Na mostnom objekte P205-00 sú osadené oceľové mostné zvodidlá úrovne zachytenia H2 až H3.

Vo vybraných úsekoch nespevnenej krajnice (pred portálom v km 2,319 50) je osadené obojstranné betónové zvodidlo úrovne zachytenia H3, výšky 1,0 m, BSOT10ZA400. Rovnaké zvodidlo je použité ako dočasné zvodidlo osadené na usmernenie dopravy v uzavretých častiach privádzača a križovatky Lietavská Lúčka.

Vodiace bezpečnostné zariadenia

Na zvodidlový systém sa osadili vodiace bezpečnostné zariadenia vo forme smerových stĺpikov s nadstavcom na zvodidlo. Na betónové zvodidlo výšky 1 m a viac bol osadený smerový odrážač vo vertikálnom usporiadaní s tromi poľami pre umiestnenie odraziek z retroreflexnej fólie typ R1.

Podľa STN 73 6101 sa vzdialenosť stĺpikov osadila podľa veľkosti polomeru smerového oblúka.

Vzájomná vzdialenosť smerových stĺpikov je:

- v priamej a v smerových oblúkoch s polomerom 	      	Ro≥1250m...............50m

- v smerových oblúkoch s hodnotami polomerov

1250m>Ro≥850m.................40m

850m>Ro≥450m.................30m

450m>Ro≥250m.................20m

250m>Ro≥50m...................10m

Ro<50m.....................5m

Tlmiče nárazov

Tlmiče nárazu sú cestné záchytné bezpečnostné systémy inštalované pred pevnú prekážku na pozemných komunikáciách a iných miestach určených na cestnú dopravu, kde sa nedá umiestniť zvodidlo alebo iná vhodná ochrana, alebo sa nedá dodržať minimálne predpísaná dĺžka zvodidla. Účelom je stlmiť alebo znížiť kinetickú energiu vozidla, s cieľom zabezpečiť primeranú bezpečnosť osádky vozidla a ďalších užívateľov pozemnej komunikácie.

Tlmiče nárazov (ÚZ 110) sú osadené v miestach rozvetvení privádzača P102-00 s vetvami križovatky V2, V8 a V9.

Tlmiče nárazu boli realizované v zmysle platných technických podmienok TP065. Tlmiče nárazu majú úroveň zachytenia pre rýchlosť 110 a sú vodiaceho typu. Dĺžka tlmiča bola zrealizovaná v hodnote 7604 mm.

Typy osadených tlmičov nárazu v rozvetvení:

Kremsbarrier KB APD V110 (RL)

Tlmiče nárazu pri uzavretých vetvách neboli osadené, boli však vybudované základy pre ich budúce osadenie. Samotné tlmiče nárazu sú dočasne uložené v sklade SSÚD. Ide o dva tlmiče v miestach rozvetvení privádzača P102-00 s vetvami križovatky V8 a V9.

# Popis napojenia na existujúcu cestnú sieť, prístup na pozemky rozdelené stavbou a väzby na jestvujúce inžinierske siete

## Napojenie na existujúce komunikácie

Vybudovaný privádzač objekt P102-00  bol  v km 2,500 napojený na zrealizovanú stavbu Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa. Prostredníctvom križovatky Lietavská Lúčka  bol privádzač taktiež napojený na už zrealizovanú časť diaľnice v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.

## Prístupy na pozemky rozdelené stavbou

Oblasť privádzača v križovatke Lietavská Lúčka sa  dotýka jestvujúcej cesty I/64 a poľných ciest, ktoré už boli v rámci stavby upravene alebo preložené.

Po spustení  privádzača do prevádzky bude prístup na stavbou rozdelené pozemky možný z existujúcej cestnej siete a z  preložka poľnej cesty km 1,750 privádzača.

## Väzby na existujúce inžinierske siete

Prekládky inžinierskych sietí boli zrealizované predchádzajúcim zhotoviteľom stavby. V rámci dočasného prepojenia diaľnice D1 a privádzača Žilina je po časti privádzača a následne vo vetve V2 križovatky Lietavská Lúčka vedený kábel informačného systému diaľnice.

Do existujúcich inžinierskych sietí sa dobudovávanými časťami objektu P102-00 nezasiahlo. Dažďová kanalizácia bola riešená samostatným stavebným objektom 501-00. Trasa káblov informačného systému (ISD) bola  podľa potreby vedená vľavo resp. vpravo od privádzača a bola riešená  v rámci samostatného SO 655-00.

# Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana podľa hydrotechnického výpočtu

Odvodnenia privádzača, bolo z časti riešené kanalizáciou objektu 501-00, prevažne však prirodzeným odtokom z vozovky cez krajnicu a svahy do cestných priekop. Na úsekoch, kde nie je kanalizácia, sa dažďové vody usmernili a odviedli do odvodňovacieho zariadenia vedeného pozdĺž líniovej stavby tak, aby nedochádzalo k erózií nespevnenej krajnice a podmývaniu vozovky. Pri úsekoch privádzača s vysokým násypom a pri úsekoch protihlukových stien, kde je priečny sklon vozovky smerom k protihlukovej stene sa vybudoval monolitický  žľab doplnený vpustami, z ktorých sú  povrchové vody výpustným potrubím a cez sklzy (pri vysokých násypoch) zaústené do spevnených priekop.

Monolitické betónové žľaby

Monolitický betónový žľab triedy betónu C30/37 XF4 - Cl 0,2 - Dmax16 – S2 šírky 0,5 m, celkovej výšky min 190 mm na vonkajšej strane a hĺbky 90 mm bol v rámci nespevnenej krajnice resp. SDP umiestnený na hrane spevnenia privrátenej časti vozovky. Výškovo bol osadený 10 mm pod úrovňou priľahlej obrusnej vrstvy vozovky. Priečne škáry šírky 6 mm a hĺbky min 25 mm boli rezané po 2,5 m a následne vyplnené trvalo pružným tesniacim tmelom odolným voči UV žiareniu a posypovým soliam.

Rozmiestnenie vpustov v monolitických žľaboch vychádzalo z TP 017 (Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách), kde sa uvádza, že jeden vpust môže odvodniť približne 400 – 800 m2 plochy komunikácie. Uličné vpusty v monolitických žľaboch boli realizované  na odvodňovanú plochu vozovky v rozsahu max 400 m2 na jeden vpust. Pre zrážkomernú stanicu "Žilina"  vychádza intenzita blokového 15 min dažďa q15 = 131,9 l/s/ha. Pri prepočte na konkrétnu plochu vozovky (napr. 400m2) ide o 5,94 l/s a to vrátane 25% rezervy (podľa TeŠP 03 – bod 2.5).

Priekopy

Priekopy boli  realizované ako spevnené zo žľaboviek do betónového lôžka so škárovaním. Dno priekopy bolo umiestnené minimálne 0,20m pod úroveň priľahlej časti zemnej pláne alebo minimálne 0,40m pod hranou nespevnenej krajnice. V miestach päty násypového telesa bolo dno priekopy umiestnené minimálne 0,40m pod úroveň existujúceho terénu. Priekopy boli vybavené lapačom splavenín a zaústené do jestvujúcich alebo preložených recipientov, prípadne boli zaústené do priekop susedného objektu križovatky Lietavská Lúčka.

Všetky priekopy boli v dne spevnené  žľabovkami typu TBM šírky 0,60m. Lokálne sa  nad žľabovky osadila betónová prídlažba 50x25x8cm kvôli ochrane svahov pri vyššom návrhovom prietoku dažďových vôd. Pozdĺž múrov boli osadené betónové priekopové tvárnice s prídlažbou. Prefabrikované betónové priekopové tvarovky a prídlažby sú z betónu C 30/37 – XF4, uložené do betónového lôžka C 16/20 – X0 – Cl 0,2 – Dmax16 – S1 hr.100mm.

Trativody

Pozdĺžne drenáže boli uložené v nezamŕzavej hĺbke, minimálne 0,10 m pod úrovňou parapláne (spodná plocha aktívnej zóny 0,5 m pod spodnou úrovňou ochrannej vrstvy vozovky). Šírka ryhy pre uloženie trativodov bola 0,50 m (0,60 m – hĺbkový trativod). Potrubie trativodu v strednom deliacom páse bolo uložené do štrkopieskového lôžka hr. 60 mm. Hĺbková drenáž bola uložená na podkladný betón C12/15-X0-CL 1,0 - Dmax 16-S3 hr. 80 mm.

Potrubie pozdĺžnych trativodov v SDP bolo realizované  z celoperforovaných flexibilných rúr DN 160. Potrubie bolo priebežne zaúsťované do cestnej kanalizácie. Potrubie hĺbkovej drenáže bolo realizované z čiastočne perforovaných rúr DN 200 s pevnosťou SN8 (uhol perforácie 220°). Výustné potrubie hĺbkovej drenáže bolo realizované  z neperforovaných rúr DN 200 s pevnosťou SN8 odolnými voči UV žiareniu.

Drenážne šachty boli realizované ako betónové, prefabrikované DN 600, ktorých dno je tvorené jedným prvkom z dôvodu zabezpečenia ich vodotesnosti. Vrchný prstenec drenážnych šachiet v krajniciach bol šikmý spolu so šikmým uložením poklopu. Trativodné šachty boli uložené na podkladnom betóne C 16/20 – X0 – Cl 0,2 – Dmax16 – S1 hr. 100 mm. Prefabrikáty boli z betónu C30/37 so stupňom vplyvu prostredia XF4. Rozdiel výšok medzi vtokom a výtokom bol u drenážnych šachiet min. 50 mm. Hĺbka kalového priestoru je min. 150 mm. Trativodné rúry boli do trativodných šachiet alebo uličných vpustov zaústené cez vopred pripravené alebo dodatočne vyvŕtané otvory. Otvory sa utesnili vodovzdorným tmelom, resp. u vopred pripravených otvorov boli zabudované vložky.

Vpusty

Uličné vpusty boli vybudované z betónových prefabrikátov s liatinovým rámom a lomenou mrežou pre zabudovanie do betónového monolitického žľabu. Mreža bola zapustená 5 mm pod dno žľabu. Vpusty sú vybavené kalovým košom na nečistoty. Potrubie prípojok od uličných vpustov (súčasť objektu 501-00) je profilu DN200, minimálny sklon prípojok je 1% - v zmysle STN 75 6101. Pripojenie na hlavnú stoku bolo realizované cez mechanické sedlové odbočky (viď objekt 501-00).

Súvisiaci objekt kanalizácie (501-00) – konkrétne stoky NA, NB a NC sú prevažne pri súbehu komunikácií so zárubnými múrmi. Voda z vozovky je v daných oblastiach odvádzaná do pozdĺžneho betónového monolitického žľabu a  do uličných vpustov (s max. plochou povodia 400m2). Následne vody zaústené a sústredené do diaľničnej dažďovej kanalizácie (objekt 501-00) sú pred vyústením do recipientov prečisťované v odlučovači ropných látok ORL.

# rEALIZÁCIA OBJEKTU A postup stavebných prác

## Hlavné zásady postupu výstavby

Stavebné práce na objekte privádzača prebiehali v k.ú. Lietavská Lúčka a Bytčica. Počas budovania hlavných objektov sa realizovali práce aj na ostatných objektoch, ktoré bolo nutné v rámci výstavby rešpektovať. Zoznam iných častí stavby, ktoré bolo nutné v rámci výstavby privádzača  zohľadniť, je uvedený v kap.11 tejto technickej správy.

Zhotoveniu aktívnej zóny konštrukcie vozovky predchádzalo vybudovanie všetkých sietí prechádzajúcich popod jazdné pásy (cestná kanalizácia, vyústenia z uličných vpustov, vyústenia z trativodných šachiet, pozdĺžne a hĺbkové drenáže, priečne chráničky ISD a pod.).

## Vytýčenie objektu

Súradnice bodov boli v súradnicovom systému S – JTSK / realizácia JTSK, výškový systém B.p.v. Presnosť vytýčenia zodpovedala STN 73 0422. Pred vytýčením stavebného objektu bola zhotovená vytyčovacia sieť stavby.

# Charakteristika a popis technického riešenia cesty

## Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Realizovaný úsek privádzača po uvedení do prevádzky zníži nepriaznivé vplyvy dopravy  na životné prostredie v danom území. Po ukončení výstavby bude mať prevádzkovaný privádzač spolu s križovatkou Lietavská Lúčka a  diaľnicou priaznivý dopad na ŽP predovšetkým zásluhou plynulej dopravy,  znížením exhalácií pri prejazde, ochranou okolitého prostredia proti hluku.

Počas výstavby došlo k dočasnému zvýšeniu negatívnych účinkov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, zvýšená intenzita technologickej dopravy a pod.)

## Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky

Stavba privádzača nemala v zásade nepriaznivý vplyv na bezpečnosť premávky počas výstavby. Čiastočne bola ovplyvnená premávka na jestvujúcich poľných cestách zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov, keďže sa poľné cesty počas výstavby využívali pre prístup na stavenisko.

Počas prevádzky predmetného úseku privádzača spolu s križovatkou Lietavská Lúčka a  diaľnicou dôjde k výraznému zlepšeniu bezpečnosti dopravy, dopravno-prevádzkových podmienok presahujúcich rámec regiónu a k podstatnému odľahčeniu dopravy na jestvujúcej sieti, predovšetkým na ceste I/18.

## Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby

Pre stavbu Diaľnica D1 „Lietavská Lúčka - Višňové“ vypracoval zhotoviteľ stavby projekt  BOZP v súlade s požiadavkami legislatívnych a technických predpisov. Počas realizácie stavby bolo nutné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zaistil zhotoviteľ stavby.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, je zosumarizované v Manuáli užívania stavby.

## Popis ochrany proti agresívnemu prostrediu

Betónové konštrukcie priepustov a iných drobných stavebných diel boli navrhnuté v triede betónu C30/37 pre stupeň prostredia XC4, XD2, XF4 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4.

Monolitické betónové žľaby a rigoly s predpokladaným priamym kontaktom s rozmrazovacími prostriedkami boli navrhnuté pre stupeň prostredia XF4. To isté sa vyžadovalo aj pre všetky ostatné betónové konštrukcie v miestach s horizontálnou vzdialenosťou menej ako 6m od komunikácie, na ktorej sa vykonáva zimná údržba.

# Požiadavky na údržbu

Údržba privádzača je podrobne popísaná v Manuáli užívania stavby, ktorý je súčasťou tejto DSRS.

# Súvisiace stavebné objekty

Výstavba predmetného stavebného objektu priamo súvisela s výstavbou nasledovných objektov:

V025-00 Depónia pri ZP

025-00   Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ

031-00   Vegetačné úpravy diaľnice D1

101-00   Diaľnica D1

101-00.1 Sanácia zosuvov

111-00    Križovatka Lietavská Lúčka

P134-00 Preložka poľnej cesty km 1,750 privádzača

P205-00 Most nad diaľnicou D1 v km 2,100

P211-00 Most na D1 na vetve V8 nad privádzačom  Žilina

229-00   Oporné múry v križovatke Lietavská Lúčka

242-00   Protihluková stena na vetve V6

243-00   Protihluková stena na vetve V8

322-00   Oplotenie diaľnice

340-00   Preložka potoka Ílovec v križovatke Lietavská Lúčka

501-00   Dažďová kanalizácia diaľnice

527-00   Preložka vodovodu DN 200 v križovatke Lietavská Lúčka

528-00   Preložka vodovodu DN 700 v križovatke Lietavská Lúčka

643-00   Preložka VN vedenia v križovatke Lietavská Lúčka

655-00   Informačný systém diaľnice - stavebná časť

655-11   Informačný systém diaľnice - technologická časť

903-00   Prístupová cesta na stavenisko v križovatke Lietavská Lúčka

# prílohy

- Stanovisko projektanta k zmene polohy portálu TDZ v km 2,339 (P102-00 )

- Doplňujúce stanovisko projektanta k zmene polohy portálu TDZ v km 2,339 (P102-00 )

- Stanovisko projektanta k úprave terénu v oku križovatky Vetve V5 a Vetve V3

- Stanovisko projektanta k úprave terénu v oku križovatky Vetve V5

- Stanovisko projektanta k spevnenie svahu pri vyústení odvodňovacích vrtov

- Stanovisko projektanta k úprave zemného telesa kvôli technológiám ISD

- Stanovisko projektanta k spevneniu svahu na ľavej strane opory číslo 1 mostu 211-00

- Stanovisko projektanta k zmene poklopov

V Liptovskom Mikuláši, júl 2024	Vypracoval : Ing. Daniel Púček