Príloha 3.9 Geotechnické výpočty

# Všeobecne

Geotechnické výpočty boli zrealizované pre posúdenie stability navrhovaných násypov a zárezov. V rámci posúdenia boli realizované nasledujúce výpočty:

- Násyp v km 0,485 - IG profil 1

- Zárez v km 1,360 - IG profil 2

- Násyp v km 1,550 - IG profil 3

- Zárez v km 1,800 - IG profil 4

- Zárez v km 2,035 - IG profil 6

- Zárez v km 2,145 - IG profil 7

Výsledky výpočtov sú uvedené v prílohe vo forme výstupov z programu geotechnických výpočtov Geo 5.

# Zhodnotenie výsledkov

## Násyp v km 0,485

Privádzač v tomto profile je vedený násypom vysokým 5 m a je zakladaný v pravej časti na málo únosnom podloží. Sklon svahov násypu je navrhovaný 1:2.

Stabilita pravého svahu násypu bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 1,91. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je vyhovujúci.

Výpočtom sme preverili aj celkové sadanie násypu vzhľadom na nerovnomerne únosné podložie. Celkové sadanie podložia násypu je 31,2 mm, pričom najväčšie hodnoty sadania budú na pravej strane násypu. Pre urýchlenie sadania sme odporučili zrealizovať v podloží násypu konsolidačné rebrá.

## Zárez v km 1,360

Privádzač v tomto profile je vedený zárezom hĺbky 6 m. Sklon svahov zárezu je navrhovaný 1:2.

Stabilita zárezu vpravo bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 2,91 pre bazálnu šmykovú plochu, resp. stupňom stability Fs = 3,34 pre plytkú šmykovú plochu nad úrovňou rozhrania kvartér - mezozoikum. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je vyhovujúci.

## Násyp v km 1,550

Privádzač v tomto profile je vedený násypom vysokým 7 m a je zakladaný na málo únosnom podloží. Sklon svahov násypu je navrhovaný 1:2.

Stabilita ľavého svahu násypu bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 1,43. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je nevyhovujúci.

Pre zvýšenie stupňa bezpečnosti sme navrhli zrealizovať v podloží násypu štrkové piloty. Orientačný výpočet stability ľavého svahu násypu na upravenom podloží preukázal vyhovujúci stupeň bezpečnosti Fs = 1,61.

Výpočtom sme preverili aj celkové sadanie násypu vzhľadom na neúnosné podložie. Celkové sadanie podložia násypu je 283 mm. Navrhovaná úprava podložia štrkovými pilotami okrem zvýšenia stability násypu má aj priaznivý účinok na urýchlenie konsolidácie podložia násypu.

## Zárez v km 1,800

Privádzač v tomto profile je vedený zárezom hĺbky 6 m. Sklon svahov zárezu je navrhovaný 1:2.

Stabilita zárezu vpravo bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 2,92 pre bazálnu šmykovú plochu, resp. stupňom stability Fs = 2,40 pre plytkú šmykovú plochu nad úrovňou rozhrania kvartér - mezozoikum. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je vyhovujúci.

V tomto staničení je navrhovaná zmena sklonu zárezu ďalej v smere staničenia s úpravou spodnej úrovne na 3:1.

Stabilita zárezu vpravo v tomto profile pre sklon svahu 3:1 bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 2,53 pre bazálnu šmykovú plochu, resp. stupňom stability Fs = 2,95 pre plytkú šmykovú plochu nad úrovňou rozhrania kvartér - mezozoikum. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je vyhovujúci. Pre lokálnu stabilitu zárezu v sklone 3:1 však odporúčame svah zabezpečiť klincovaním.

## Zárez v km 2,035

Privádzač v tomto profile je vedený zárezom hĺbky 15 m. Sklon svahov zárezu vpravo je navrhovaný v spodnej úrovni 3:1, nad ním v sklone 1:2 členený lavičkou, vľavo je zárez hĺbky 11 m a v celom profile je v sklone 1:2.

Stabilita zárezu vpravo bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 1,54 pre bazálnu šmykovú plochu, resp. stupňom stability Fs = 2,09 pre plytkú šmykovú plochu nad úrovňou terasových štrkov. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je vyhovujúci. Pre lokálnu stabilitu zárezu v sklone 3:1 však odporúčame svah zabezpečiť klincovaním.

Stabilita zárezu vľavo bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 1,97 pre plytkú šmykovú plochu nad úrovňou rozhrania kvartér - mezozoikum. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je vyhovujúci.

## Zárez v km 2,145

Privádzač v tomto profile je vedený zárezom hĺbky 16 m. Sklon svahov zárezu vpravo je navrhovaný v spodnej úrovni 3:1, nad ním v sklone 1:2 členený lavičkou, vľavo je zárez hĺbky 10 m a v celom profile je v sklone 1:2.

Stabilita zárezu vpravo bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 1,41 pre bazálnu šmykovú plochu, resp. stupňom stability Fs = 1,85 pre plytkú šmykovú plochu nad úrovňou terasových štrkov. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je pre bazálnu šmykovú plochu nevyhovujúci, pre plytkú šmykovú plochu vyhovujúci. Pre zvýšenie požadovaného stupňa stability zárezu odporúčame svah zabezpečiť klincovaným múrom v spodnej úrovni, ktorý odporúčame prakticky navrhnúť pribežne v celom záreze vpravo.

Stabilita zárezu vľavo bola preukázaná vypočítaným stupňom stability Fs = 1,97 pre plytkú šmykovú plochu nad úrovňou rozhrania kvartér - mezozoikum. Stupeň bezpečnosti v daných geotechnických podmienkach je vyhovujúci.

Vypracoval: RNDr. Ivan Jakubis