BULK TRANSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

Dodávka systému pre rozpoznávanie vozidiel pre cestnú aj vlakovú bránu a Tabletov

Špecifikácia riešenia

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Účel aplikácie	3

1.2	Aktuálna situácia	3

2	Definícia systému	4

2.1	Komponenty kontextového diagramu	4

3	Podnikateľské pravidlá	5

3.1	Definície	5

3.2	Používateľské prípady použitia	5

4	Funkčné požiadavky	6

4.1	Požiadavky na kamerové zariadenia a spracovanie údajov	6

4.2	Snímanie vozidiel	6

4.3	Snímanie a detekcia vlakov	6

4.4	Prehľad zaznamenaných údajov	7

5	Nefunkčné požiadavky	7

5.1	Použitý hardvér	7

5.2	Ostatné	7

6	Prípady použitia	8

6.1	Používateľské role	8

6.2	Činnosť používateľa	8

6.3	Cloudové úložisko	8

# Úvod

## Účel aplikácie

    - Rozpoznanie ŠPZ pomocou kamery a povolenie vstupu vozidla do areálu otvorením závory, so zaznamenávaním fotografií zo všetkých strán a ich uloženie do dátového úložiska, s kapacitou potrebnou pre archivovanie záznamov po dobu min 3 týždňov , umiestnenie v serverovej miestnosti zadávateľa.

    - Zaznamenanie video záznamu celého vlaku pomocou kamier a ukladanie záznamov do dátového úložiska.

Cieľom je vytvoriť historickú evidenciu záznamov z kamier pre všetky vozidlá a vlaky, ktoré vstúpili do areálu, zabezpečujúc tak komplexnú a presnú databázu pre budúce potreby.

## Aktuálna situácia

Disponujeme konštrukciou pri vstupe s troma bránami (rampami). Momentálne vrátnica nie je zabezpečená žiadnym systémom, ale bude zabezpečená systémom Konti od 31.05.2025, ktorý bude obsahovať informácie o ŠPZ naplánovaných prichádzajúcich vozidiel požaduje sa interface kamerového systéme a systému KONTI.

Aktuálne sa rampa ovláda manuálne tlačidlom, ktoré je pod kontrolou zamestnanca na vrátnici.

Brána

Obrázok 1 Vjazd vozidiel

# Definícia systému

Systém evidencie vjazdu vozidiel a vlakov používa kamery na detekciu ŠPZ vozidiel a monitorovanie ich vjazdu. Po autorizácii vozidla vrátnik otvára rampu a zaznamenávajú sa snímky vozidla. Systém tiež monitoruje príchod vlakov a ukladá videozáznamy ich prechodu pri vstupe aj výstupe. Údaje sa ukladajú na dátové úložisko a systém umožňuje prehľad záznamov pre vozidlá a vlaky.

## Komponenty kontextového diagramu

Systém evidencie vjazdu vozidiel– systém, ktorý deteguje vjazd vozidla a zbiera údaje ako validnú ŠPZ a fotografie vozidla.

ANPR kamera (Automatic Number Plate Recognition) – Kamera určená na čítanie ŠPZ z vozidla pred rampou.

Externý	systém aplikácia Konti eviduje plánované/zaznamenané ŠPZ vozidiel.

Rampa – súčasťou vstupnej brány. Otvára sa na základe systému evidencie vjazdu vozidiel.

Kamery pre snímky vozidla – kamery nasnímajú zábery vozidla zo všetkých uhlov a pošlú záznamy do systému evidencie vjazdu vozidiel.

# Podnikateľské pravidlá

## Definície

Pracovisko pre vjazd železničných vozidiel – priestor na železnici, ktorým vchádzajú a vychádzajú vlaky do terminálu. Obsahuje kamery pre snímanie vlakov pre detekciu pohybu vlaku.

Pracovisko pre vjazd cestných vozidiel – priestor na vstupe pri bránach, ktorými vchádzajú vozidlá do terminálu. Obsahuje kamery pre snímanie vozidiel.

## Používateľské prípady použitia

UC_1	Prezeranie záznamov z kamier – operátor prezerá záznamy z kamier na oboch pracoviskách, validuje vstupy.

UC_2	Manuálne spustenie vytvárania záznamov a snímok z kamier – operátor vyvolá možnosť pre manuálne spustenie vytvárania záznamov a snímok z kamier.

UC_3	Manuálne povolenie vstupu vozidla do areálu – operátor vyvolá možnosť pre manuálne vpustenie vozidla do areálu vyhradeným tlačidlom.

UC_4	Manuálne spustenie procesu vytvárania snímok vozidla – operátor vyvolá možnosť pre začiatok procesu vytvorenia snímok vozidla.

UC_5	Vytvorenie používateľa – správca pre nového používateľa zadá jeho osobné údaje a login. Systém vytvorí nového používateľa a vygeneruje pre neho heslo, ktoré si bude musieť zmeniť pri prvom prihlásení do systému.

UC_6 	Správa používateľov – správca bude mať možnosť vyhľadať používateľa, editovať jeho osobné údaje, obnoviť heslo, zablokovať používateľa a upraviť jeho príslušnosť do skupiny.

UC_7	Správa skupín - správca bude mať možnosť vytvárať, editovať a mazať skupiny používateľov (napr. administrátor, operátor, manažér...).

UC_8	Správa oprávnení – správca bude mať možnosť pridať/odobrať skupine používateľov oprávnenie pre zobrazenie a prácu na jednotlivých stránkach systému.

UC_9	Správa profilu – používateľ bude mať možnosť editovať osobné údaje a meniť svoje heslo

UC_10	Sledovanie udalostí – správca bude mať možnosť sledovať systémové udalosti a zobraziť históriu činnosti systému za zvolené obdobie.

# Funkčné požiadavky

## Požiadavky na kamerové zariadenia a spracovanie údajov

Kamerové zariadenia budú snímať priestor vjazdu vozidiel a spracovaný obraz ukladať na dátové úložisko.

Na vstupe deteguje kamera ŠPZ naplánovaného vozidla, ktorá bude umiestnená pred strednou vstupnou bránou.

Po rozpoznaní prednej ŠPZ systém overí v externej aplikácii (Konti), či je ŠPZ autorizovaná.

V prípade autorizovaného vozidla vrátnik pomocou tlačidla otvorí rampu a vozidlo vojde do priestoru.

Systém načíta ŠPZ (zadnú aj prednú).

Vrátnik umožní manuálny vstup aj neautorizovaného vozidla.

Video spolu s údajmi o ŠPZ spolu s dátumom a časom budú zobrazené aplikácii.

## Snímanie vozidiel

Päť kamier bude zameraných na vozidlo v priestoroch za rampou po vpustení vozidla, kde systém vytvorí snímky vozidla z každej strany s uvedením času a dátumu (okrem prednej snímky, tá bude vytvorená z kamery čítajúcej prednú ŠPZ).

Ostatné kamery, ktoré nečítajú ŠPZ na vozidlách, ale vytvárajú fotografie, budú rozmiestnené nasledovne:

- Jedna kamera bude umiestnená na zadnej strane na snímanie vozidla.

- Dve kamery budú umiestnené na pravej strane na snímanie vozidla.

- Dve kamery budú umiestnené na ľavej strane na snímanie vozidla.

## Snímanie a detekcia vlakov

Tri kamery budú inštalované na stenu pred vstupom vlakov, v oblasti s veľkými betónovými stenami a vrátami, ktorými vlak prechádza (ľavá a pravá strana) dĺžka inžinierskych sietí ktoré je potrebné realizovať bude približne 75m v zemi pre prichádzajúce vlaky na TKD Dobrá a 650m pre odchodiace vlaky, trasa vedená po oplotení zo serverovne  po kamery.

Aplikácia bude detegovať prichádzajúci vlak a monitorovať jeho pohyb. 	Aplikácia bude detegovať odchádzajúci vlak a monitorovať jeho pohyb.

Kamera vytvorí videozáznam, ktorý zachytí prechod vlaku cez úsek vchodu do brány, a tento záznam uloží do dátového úložiska.

Záznam bude obsahovať video a údaje o dátume a čase, a zaznamená celý pohyb od detegovaného štartu vlaku v zábere kamery až po jeho detegované skončenie.

## Prehľad zaznamenaných údajov

Systém umožní prehľad zaznamenaných údajov pre:

- Vozidlá – dátum a čas, ŠPZ (zadná aj predná), snímky z kamier (počet snímok: 6).

- Vlaky – dátum a čas, krátky videozáznam.

# Nefunkčné požiadavky

## Použitý hardvér

5.1.1.1      Na pracovisku pre vjazd vozidiel: 5x kamery.

5.1.1.2       Na pracovisku  pre snímanie ŠPZ 1x OCR kamera.

5.1.1.3      Na pracovisku pre vjazd vagónov budú použité kamery: 3x kamery.

5.1.1.4      Tablety 3x pre personál TKD.

5.1.1.5      Tablety 2x pre kontajnerové nakladače.

## Ostatné

5.2.1.1      Inštalácia kamier.

5.2.1.2    Prevodník na otváranie a senzor prítomnosti pre automatické otváranie rámp v prípade autorizácie vozidla podľa ŠPZ.

5.2.1.3       Predpoklad ukladania záznamov minimálne 3 týždne.

5.2.1.4     Ukladanie záznamov na externé HDD alebo USB.

5.2.1.5     Vypracovanie PD v stupni DRS/DSV umiestnenia  kamier a sietí.

5.2.1.6     Zabezpečiť napájanie kamier cez PoE (Power over Ethernet).

5.2.1.7     Dodávka tabletov na základe špecifikácie podľa Prílohy č. 1.

# Prípady použitia

## Používateľské role

Administrátor – spravuje dáta a hlavné údaje, používateľov, oprávnenia a konfiguruje systém.

Operátor – pracovník, ktorý môže prezerať, upravovať dáta a záznamy z kamier.

## Činnosť používateľa

Používateľ bude monitorovať vjazd vozidiel pomocou kamerového systému, ktorý deteguje ŠPZ a umožňuje autorizáciu vstupu. Systém automaticky údaje ukladá do systému.

## Cloudové úložisko

Systém bude prevádzkovaný na  cloudovom úložisku  dodanom a spravovanom poskytovateľom.