Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Traktor sadový |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AMDT AGRO s.r.o., SNP 250/75, 076 03 Hraň, IČO: 36851388 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |
| Platca DPH | Áno /nie |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Položka | Parameter |
| --- | --- |
| Motor | 4 valec |
|  | Emisná norma TIER IV. |
|  | Výkon min 66kW/PS, |
|  | Objem motora do 3900 cm3 |
| Prevodovka | Počet prevodových stupňov45/45 dopredu/ dozadu |
|  | min 3. stupňové radenie pod zaťažením, |
|  | elektrohydraulická reverzácia dopredu/dozadu |
|  | funkcia STOP/GO |
|  | Max.rýchlosť min. 40km/h |
|  | Tri úrovne otáčok zadného vývodového hriadeľa – 540/540e/1000 ot./min. |
| Podvozok | 100% uzávierka diferencialu vpredu a vzadu elektrohydraulicky ovládaná, |
|  | Uhol natočenia predných kolies min. 60 stupňov |
|  | Polomer otáčania max. 3,6 m, |
|  | Elektrohydraulické zapínanie pohonu prednej nápravy |
|  | Kotučové brzdy v olejovom kúpeli na všetkych kolesách |
| Hydraulika | tandemové hydraulické čerpadlo o výkone min. 60l/min |
|  | Samostatné čerpadlo riadenia s výkonom min. 27l/min. |
|  | Chladič hydraulického oleja |
|  | Zdvih zadného TBZ min. 2600kg, |
|  | min. 5 vonkajších hydraulických okruhov vyvedených vpredu na kabíne |
|  | 3 vonkajšie hydraulické okruhy vzadu s nastaviteľným prietokom + spätný okruh, |
|  | Elektronická regulácia zadného TBZ, |
|  | Hydraulická bočná stabilizácia a hydraulické nastavovanie zadného ramena TBZ, |
|  | Predný TBZ |
| Kabína | Klimatizácia |
|  | Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča |
| Pneumatiky | 280/70 R20, 380/70 R28 |
|  | Prestaviteľné disky |
| Maximálna vonkajšia šírka traktora | Max.1600 mm |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| iesto a dátum podpisu: |  |