Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie inštrumentačného stolíka vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je stolík dodávaný v demonte) pre potreby Ambulancie chronickej bolesti Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| Inštrumentačný stolík (ideálka) – 1ks | uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| - konštrukcia z nerezu AISI 304 |  |
| - pracovná plocha tvorená odnímateľnou nerezovou táckou s vyvýšenými okrajmi s rozmerom min. 64 x 45 cm |  |
| - pracovná plocha otočná o 360° s aretáciou |  |
| - výška stolíka v najnižšej polohe 95 cm alebo nižšia |  |
| - výška stolíka v najvyššej polohe 117 cm alebo vyššia |  |
| - nosnosť min. 40 kg |  |
| - zdvih prostredníctvom hydraulického piestu ovládaného pedálom |  |
| - podvozok v tvare T |  |
| - 3-4 kolieska s priemerom min. 75 mm, z toho min. 2 s brzdou |  |
| - antistatické prevedenie |  |