Stavba :	Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt :  	SO 03  4.ZŠ Jilemnického

Časť :  	SO03.3 - Zdravotechnika

Investor :  	Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby : Žiar nad Hronom

Stupeň: 	RP

Z O Z N A M   P R Í L O H

1. Technická správa

2. Pôdorys prízemia					    	   3.3-01

Stavba :	Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt :  	SO 03  4.ZŠ Jilemnického

Časť :  	SO03.3 - Zdravotechnika

Investor :  	Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby : Žiar nad Hronom

Stupeň: 	RP

Z O Z N A M   P R Í L O H

1. Technická správa

2. Pôdorys prízemia					    	   3.3-01

Stavba :	Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt :  	SO 03  4.ZŠ Jilemnického

Časť :  	SO03.3 - Zdravotechnika

Investor :  	Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby : Žiar nad Hronom

Stupeň: 	RP

# T E C H N I C K Á   S P R Á V A

V Prievidzi, máj 2018

Stavba :	Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt :  	SO 03  4.ZŠ Jilemnického

Časť :  	SO03.3 - Zdravotechnika

Investor :  	Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby : Žiar nad Hronom

Stupeň: 	RP

## T E C H N I C K Á   S P R Á V A

Účelom projektu je odvedenie  dažďových  vôd z objektu do dažďových záhrad s prepadom  do vsakovacích objektov.

Časť: KANALIZÁCIA

Predmetom projektu kanalizácie je odvedenie dažďových vôd z objektu do dažďových záhrad. Jestvujúce dažďové odpadové potrubia sa napoja na novonavrhované pod stropom prízemia a vyvedú von z objektu. Tam sa dopoja do dažďových záhrad (rieši časť SO03.1 - Technológia).

Riešená vnútorná kanalizácia objektu odvádza dažďové vody. Kanalizácia je navrhnutá podľa  STN 73 6760. Materiálom pre potrubnú časť vnútornej kanalizácie sú PVC-rúry, ktoré vyrába plastika Nitra. Spoje potrubia sú riešené pomocou hrdlových tvaroviek s kruhovými tesneniami z gumy.

Hlavné ležaté zvodové potrubia PVC  DN100 - DN150 sú vyvedené z objektu a zaústené do dažďových záhrad.

Dážďové vody zo strechy objektu sú odvádzané jestvujúcimi strešnými vtokmi a jestvujúcimi vnútornými dažďovými odpadovými potrubiami. Potrubia vedené pod stropom sú okapotované sadrokartónom.

Celkové množstvo odvádzaných dažďových odpadových vôd je vypočítané z pôdorysnej plochy 3 175 m2 nasledovne:

Celkové množstvo dažďových vôd zo strechy 3 175 m2  je nasledovné :

Qdaž =  . A . q = 0,9 . 0,3175 . 150 = 42,8 l/s

- odvodňovacia plocha			3 175 m2

- výdatnosť dažďa				150 l/s.ha

- súčiniteľ odtoku				0,9

(15-min. dážď) zo strechy		Qdaž. = 42,8 l/s = 0,0428 m3/s

Ročné množstvo dažďových vôd je 	Qr = 3 175 x 0,7 = 2 222 m3/r

V Prievidzi, máj 2018