Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 08 VIII.MŠ Rázusova

Časť      :  SO08.3 - Zdravotechnika

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň  :  RP

Z O Z N A M   P R Í L O H

1. Technická správa

2. Pôdorys prízemia - hospodársky objekt			    	8.3-01

3. Pôdorys prízemia - MŠ 			    	   		8.3-02

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 08 VIII.MŠ Rázusova

Časť      :  SO08.3 - Zdravotechnika

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň  :  RP

Z O Z N A M   P R Í L O H

1. Technická správa

2. Pôdorys prízemia - hospodársky objekt			    	8.3-01

3. Pôdorys prízemia - MŠ 			    	   		8.3-02

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 08 VIII.MŠ Rázusova

Časť      :  SO08.3 - Zdravotechnika

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň  :  RP

# T E C H N I C K Á   S P R Á V A

V Prievidzi, máj 2018

Stavba  :  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Objekt   :  SO 08 VIII.MŠ Rázusova

Časť      :  SO08.3 - Zdravotechnika

Investor :  Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Miesto stavby :  Žiar nad Hronom

Stupeň  :  RP

## T E C H N I C K Á   S P R Á V A

Účelom projektu je odvedenie  dažďových  vôd z objektu do dažďovej záhrady s prepadom  do vsakovacieho objektu.

Časť: KANALIZÁCIA

Predmetom projektu kanalizácie je odvedenie dažďových vôd z hospodárskeho objektu a objektu MŠ do dažďovej záhrady. Jestvujúce dažďové odpadové potrubia sa napoja na novonavrhované pod stropom prízemia a vyvedú von z objektu. Tam sa dopoja do dažďovej záhrady (rieši časť SO08.1 - Technológia).

Riešená vnútorná kanalizácia objektu odvádza dažďové vody. Kanalizácia je navrhnutá podľa  STN 73 6760. Materiálom pre potrubnú časť vnútornej kanalizácie sú PVC-rúry, ktoré vyrába plastika Nitra. Spoje potrubia sú riešené pomocou hrdlových tvaroviek s kruhovými tesneniami z gumy.

Hlavné ležaté zvodové potrubia PVC  DN100 (PVC 125) sú vyvedené z objektu a zaústené do dažďovej záhrady.

Dážďové vody zo strechy objektu sú odvádzané jestvujúcimi strešnými vtokmi a jestvujúcimi vnútornými dažďovými odpadovými potrubiami. Potrubia vedené pod stropom sú okapotované sadrokartónom.

Celkové množstvo odvádzaných dažďových odpadových vôd (z obidvoch striech) je vypočítané z pôdorysnej plochy 650 m2 nasledovne:

Celkové množstvo dažďových vôd zo strechy 650 m2  je nasledovné :

Qdaž =  . A . q = 0,9 . 0,0650 . 150 = 8,8 l/s

- odvodňovacia plocha			650 m2

- výdatnosť dažďa				150 l/s.ha

- súčiniteľ odtoku				0,9

(15-min. dážď) zo strechy		Qdaž. = 8,8 l/s = 0,0088 m3/s

Ročné množstvo dažďových vôd je 	Qr = 650 x 0,7 = 455 m3/r

V Prievidzi, máj 2018