Cesta II/526 Devičie – Senohrad

Most cez Mlynský potok pred obcou Bzovík (ev.č. 526-003)

VKM-01 (244,79 m n. m.) 					         		Dátum vŕtania: 20.04.2020

Kvartér

0,00 – 1,00 m	Do 0,7 m ornica, sil s nízkou plasticitou F5/ML, do 1,0 m íl so strednou plasticitou F6/CI, pevnej konzistencie, hnedý s hrdzavými a sivými polohami.

1,00 – 1,30 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, jemne piesčitý, mäkkej až kašovitej konzistencie.

1,30 – 4,10 m	Bahnitý organický sediment, do hĺbky 3,6 m íl so strednou plasticitou F6/CI, sivej farby, mäkkej až kašovitej konzistencie, piesčitý, s prímesou organických látok (1,7 %). Do hĺbky 4,0 m íl so strednou až vysokou plasticitou F6/CI, F8/CH, sivej farby, tuho-mäkkej konzistencie. Do 4,1 m íl piesčitý F4/CS, sivý, tuhý, organický.

4,10 – 4,80 m	Íl piesčitý F4/CS, fluviálny, hrdzavohnedý so sivými polohami a hrdzavými zrnami (zvetrané Fe a Mn konkrécie), pevnej konzistencie, piesčitý.

4,80 – 5,00 m	Íl štrkovitý F2/CG až štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, hrdzavohnedý, pevnej konzistencie, s valúnami andezitu veľkosti 1-4 cm, max. 8 cm, obsahu cca 30-40 %.

Hladina podzemnej vody narazená: 1,10 m p. t.

vystúpená:  0,90 m p. t.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 5,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 3,30 – 3,60 | PV | 748 | F6/CI |

Most cez potok Krupinica pred obcou Bzovík (ev.č. 526-004)

VKM-02 (244,48 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 20.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,60 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, jemne piesčitý, ornica, hnedej farby, poloha jemne prekorenelá.

0,60 – 1,50 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, piesčitý, tuhej konzistencie, hnedý, s hrdzavými rozloženými Mn a Fe konkréciami, mäkkej až kašovitej konzistencie.

1,50 – 2,00 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, piesčitý, tuho-mäkkej konzistencie, hnedý, s hrdzavými a sivými šmuhami a šošovkami.

2,00 – 5,00 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, sivý, tuhej konzistencie s mäkkými polohami (2,0-2,5 m, 2,8-3,0 m, 3,2-4,2 m), s prímesou organických látok (3,0 %).

5,00 – 5,50 m	Piesok ílovitý S5/SC, fluviálny, jemnozrnný až strednozrnný, sivej farby, so štrkom, poloha v úrovni HPV kašovitá.

5,50 – 7,00 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F, fluviálny, sivý, poloha 6,8-7,0 m je ílovito-piesčitá, hnedej farby, uľahnutá. Do hĺbky 6,1 m prevládajú valúny andezitu veľkosti do 5-12 cm, hlbšie valúny veľkosti 1,5-5 cm, v priemere 2 cm, celkový obsah štrku je do 65 %.

Hladina podzemnej vody narazená: 2,30 m p. t. (slzenie), 5,4 m p.t.

vystúpená:  2,30 m p. t.

Terénne merania vody:	 vodivosť = 441 S.cm-1;   pH = 6,98;   t = 11,8 °C

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 4,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 3,00 – 3,20 | PV | 749 | F6/CI |
| zemina | 6,50 – 7,00 | PV | 750 | G3/G-F |
| zemina | 2,90 – 3,00 | výluh | 4426/2020 | - |
| voda | 2,30 | VV | 4421/2020 | - |

Most cez potok Krupinica pred obcou Bzovík (ev.č. 526-004)

VKM-03 (244,10 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 20.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,70 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, jemne piesčitý, ornica, hnedej farby, poloha prekorenelá, pevnej konzistencie.

0,70 – 3,50 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI k báze až íl s vysokou plasticitou F8/CH, fluviálny, s piesčitými vrstvičkami, hnedý, s častými rozloženými hrdzavými a čiernymi Mn a Fe konkréciami, tuhej konzistencie v úseku 2,3-3,0 m tuho-mäkký. V hĺbke 0,7-1,6 m prímes organických látok.

3,50 – 4,85 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, sivočierny, organický, tuho-mäkkej konzistencie,          k báze výskyt valúnov veľkosti 1-3 cm.

4,85 – 5,00 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, sivý, tvorený valúnami andezitov veľkosti 1-3 cm, obsahu cca 40 %.

5,00 – 6,00 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F, fluviálny, sivej farby, do hĺbky 5,9 m valúny pevných, zdravých andezitov veľkosti 1,5-3 cm, max. a ojedinele do 7 cm, obsahu cca 65 %. Od hĺbky 5,9 m výskyt valúnov veľkosti 5-7 cm. V úseku 5,0-5,2 m prevláda piesok nad štrkom, v hĺbke 5,3 m prehnité kusy dreva.

Hladina podzemnej vody narazená:  5,00 m p. t.

vystúpená:  3,70 m p. t.

Terénne merania vody:	 vodivosť = 861 S.cm-1;   pH = 7,08;   t = 13,2 °C

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 6,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 3,10 – 3,30 | NV | 751 | F8/CH |
| zemina | 5,20 – 5,60 | PV | 752 | G3/G-F |

Most cez Čekovský potok v obci Bzovík (ev.č. 526-005)

VKM-04 (331,00 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 20.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,20 m	Silt piesčitý F3/MS, hnedý, pevný, prekorenelý.

0,20 – 0,30 m	Balvan andezitu.

0,30 – 0,90 m	Íl s nízkou až so strednou plasticitou F6/CL, F6/CI, fluviálny, hnedý, pevnej konzistencie.

0,90 – 1,20 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, piesčitý, hnedej farby, tuho-pevnej konzistencie.

1,20 – 2,00 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, svetlohnedý, tuho-mäkkej konzistencie, v úseku 1,6-1,7 m tuhý, s preplástkami piesku ílovitého S5/SC.

2,00 – 4,20 m	Íl až silt so strednou plasticitou F6/CI, F5/MI, fluviálny, do 2,3 m hnedosivý, hlbšie sivý, mäkkej, lokálne kašovitej konzistencie, s prímesou organických látok (2,3 %)                    a polohami piesku ílovitého S5/SC, v úseku 3,6-3,7 m íl s vysokou plasticitou F8/CH, pevnej konzistencie. Na báze úlomky andezitu veľkosti 7 cm.

4,20 – 5,00 m	Íl so strednou až s vysokou plasticitou F6/CI, F8/CH, fluviálny, organický, sivej až čiernej farby, tuhej konzistencie.

5,00 – 5,40 m	Piesok ílovitý S5/SC, fluviálny, sivej farby, s prímesou organických látok, poloha pod vodou kašovitá.

5,40 – 6,60 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, sivohnedý, s častými rozloženými, rozptýlenými Fe a Mn konkréciami a piesčitými preplástkami, konzistencia ílu je tuho-mäkká.

6,60 – 7,00 m	Do hĺbky 6,7 m íl piesčitý F4/CS sivý, organický, s kusom dreva. Do hĺbky 7,0 m štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, sivý, tvorený valúnami andezitu veľkosti 1-5 cm, obsahu            do 60-70 %.

Hladina podzemnej vody narazená: 2,90 m p. t.

vystúpená:  2,00 m p. t.

Terénne merania vody:	 vodivosť = 599 S.cm-1;   pH = 7,03;   t = 17,4 °C

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 7,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 3,00 – 3,50 | PV | 753 | F5/MI |
| zemina | 6,70 – 7,00 | PV | 754 | G5/GC |
| zemina | 2,00 | výluh | 4427/2020 | - |
| voda | 2,90 | VV | 4422/2020 | - |

Most cez Čekovský potok v obci Bzovík (ev.č. 526-005)

VKM-05 (331,10 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 20.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,20 m	Humusovitá hlina piesčitá.

0,20 – 0,60 m	Navážka – silt piesčitý F3/MSY, tmavohnedý, s úlomkami andezitu veľkosti max.            do priemeru vrtu (0,5-0,6 m).

0,60 – 1,40 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, hnedý, s prímesou drobných úlomkov andezitu do 1,5 cm (0,7 m, 0,9-1,05 m, 1,15 m).

1,40 – 2,60 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI až íl piesčitý F4/CS, fluviálny, do 2,3 m okrovohnedý        so sivými a hrdzavými polohami, do 2,6 m sivohnedý, tuhej lokálne mäkkej konzistencie.

2,60 – 4,00 m	Íl so strednou plasticitou, piesčitý F6/CI, fluviálny, sivý, od hĺbky 3,5 m sivočierny, s prímesou organických látok, konzistencia ílu je do 3,4 m tuho-pevná, hlbšie mäkká.

4,00 – 5,00 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, hnedej farby so sivými a hrdzavými polohami, tuhej, od 4,7 m mäkkej konzistencie. Od hĺbky 4,5 m výskyt drobných úlomkov do 1 cm.

5,00 – 6,00 m	Íl so strednou až vysokou plasticitou F6/CI, F8/CH fluviálny, šmuhovitý, hrdzavosivý, pevnej konzistencie, s prímesou úlomkov do 1cm. Od hĺbky 5,85 m íl štrkovitý s valúnami andezitu veľkosti 2-5 cm a úlomkami sivých tufov.

Hladina podzemnej vody narazená: 2,70 m p. t.

vystúpená:  1,45 m p. t.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 6,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 2,00 – 2,20 | PV | 755 | F6/CI |
| zemina | 4,00 – 4,20 | PV | 756 | F6/CI |

Most cez potok Jalšovík za obcou Bzovík (ev.č. 526-006)

VKM-06 (353,74 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 20.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,10 m	Humusovitá hlina piesčitá F3/MS.

0,10 – 1,40 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, svetlohnedý s tmavými šmuhami, pevnej konzistencie, od hĺbky 0,8 m tuho-pevný.

1,40 – 2,00 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, tmavohnedý, s Mn a Fe zrnkami (konkréciami), tuho-mäkkej konzistencie, s možnou organickou prímesou.

2,00 – 2,10 m	Balvan andezitu nad priemer vrtu.

2,10 – 4,00 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, do 2,4 m sivý, hlbšie sivohnedý, tvorený valúnami andezitu veľkosti 1,5-3 cm, max. a ojedinele 5 cm, obsahu do 64 %. Výplňou je íl so strednou plasticitou, piesčitý, pevnej v úseku 2,4-3,0 m mäkkej konzistencie (úroveň podzemnej vody).

Hladina podzemnej vody narazená:  2,30 m p. t.

vystúpená:  vrt po odpažení stlačený, HPV nebolo možné zamerať

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 4,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 2,40 – 3,00 | PV | 757 | G5/GC |

Most cez potok Vrbovčík pred obcou Senohrad (ev.č. 526-007)

VKM-07 (417,20 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 20.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,30 m	Hlina piesčitá F3/MS, hnedá, prekorenelá, humusovitá.

0,30 – 1,00 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, svetlohnedý, pevnej konzistencie, jemne prekorenelá.

1,00 – 1,40 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, tmavohnedý s rozloženými Mn zrnami, tuho-pevnej konzistencie.

1,40 – 2,20 m	Íl štrkovitý F2/CG až štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, hnedosivý, do 1,9 m tuho-mäkký, hlbšie pevný, štrk je tvorený zaoblenými a polozaoblenými valúnami andezitu veľkosti 1,5-7 cm, obsahu cca 30-40 %. V hĺbke 1,9-2,0 m balvan andezitu vysokej pevnosti. Poloha        2,0-2,2 m je uľahnutá.

2,20 – 3,00 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F, fluviálny, tmavohnedý, tvorený zdravými, zaoblenými aj ostrohrannými, valúnami a úlomkami andezitov veľkosti 1-7 cm, obsahu cca 30-40 %.

3,00 – 3,15 m	Balvan andezitu.

3,15 – 3,50 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, sivohnedý, tvorený valúnami andezitov veľkosti 1-3 cm, obsahu cca  40 %, výplň je ílovito-piesčitá.

Neogén ?

3,50 – 4,00 m	Epiklastická vulkanická brekcia a hrubozrnný piesčitý tuf, silno zvetraný, hrdzavohnedej farby, charakteru pevného siltu piesčitého F3/MS s úlomkami piesčitých tufov veľkosti 2-5 cm, ojedinele aj s ostrohrannými a zaoblenými úlomkami andezitu. Obsah kamenitej frakcie je do 20-30 %. Výplň je piesčitá, poloha je mokrá.

Hladina podzemnej vody narazená: 4,00 m p. t.

vystúpená: 3,50 m p.t.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 4,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 3,60 – 4,00 | PV | 758 | F3/MS |
| zemina | 2,40 – 2,50 | výluh | 4428/2020 | - |
| zemina | 3,50 | VV | 4423/2020 | - |

Most cez potok Litavica v obci Senohrad (ev.č. 526-008)

VKM-08 (600,75 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 22.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,30 m	Ornica.

0,30 – 0,80 m	Íl s nízkou až strednou plasticitou F6/CL, F6/CI, fluviálny, hnedý, šmuhovitý (hrdzavé, sivé, okrové polohy), tuho-pevnej konzistencie, jemne piesčitý naplavený sediment.

0,80 – 1,00 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, sivohnedý s mäkkými polohami.

1,00 – 1,10 m	Balvan jemnozrnného svetlosivého andezitu vysokej pevnosti R2.

1,10 – 2,30 m	Íl štrkovitý F2/CG, fluviálny, hnedý, v úseku 1,3-1,5 m okrovohnedý, do 2,0 m so strednou plasticitou, do 1,8 m pevnej konzistencie, hlbšie tuhý so štrkom z andezitov veľkosti       1-3 cm, max. a ojedinele 10 cm (1 ks), obsahu cca 20 %. Poloha od 2,0 m je viac piesčitá, (F4/CS, S5/SC) so štrkom veľkosti 2-4 cm, obsahu do 10 %,  konzistencia ílu je tuho-mäkká.

2,30 – 5,00 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, do 3,1 m hnedý, hlbšie sivohnedý, tvorený tuho-mäkkým ílom piesčitým a pieskom ílovitým, poloha je vlhká. Od hĺbky 2,3 m výskyt valúnov  andezitu a pyroklastík tmavej až čiernej farby, veľkosti 1-3 cm až 9-12 cm, v úsekoch    2,0-3,3 m, 3,9-4,0 m, 4,3-4,5 m a 4,7 m až nad priemer vrtu, obsah štrku je v rozmedzí 40-60 %, hrubý štrk predstavuje 10-20 %.

Hladina podzemnej vody nebola zistená.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 3,0 m  100 %;  3,0 – 5,0 m  90 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 2,50 – 3,00 | PV | 759 | G5/GC |

Násyp cesty II/526 v km 4,152-4,290

VKC-13 (340,42 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,10 m	Asfalt.

0,10 – 0,30 m	Drvené kamenivo - úlomky andezitov veľkosti 2-5 cm s prachovitou výplňou, farba sivá.

0,30 – 0,50 m	Balvan andezitu nad priemer vrtu, pevnosť veľmi vysoká R1.

0,50 – 2,10 m	Násyp cesty - íl so strednou až vysokou plasticitou (0,5-1,0 m, 1,9-2,0 m) F6/CIY, F8/CHY oranžovohnedej farby so sivými polohami a okrovými zátekmi, pevnej konzistencie s tuhými vrstvičkami. V celom úseku výskyt úlomkov andezitu veľkosti      0,5-3 cm a roztrúsených Mn a Fe konkrécií veľkosti 0,2-0,5 cm, celkového obsahu         10-15 %.

2,10 – 2,50 m	Násyp cesty - íl so strednou plasticitou F6/CIY, žltohnedej farby, tuho-pevnej konzistencie s roztrúsenými drobnými úlomkami andezitu.

2,50 – 3,30 m	Násyp cesty - Íl so strednou až vysokou plasticitou F6/CIY, F8/CHY, oranžovofialovej farby, pevnej konzistencie, s prímesou drobných zŕn Mn a Fe konkrécií veľkosti            0,2-0,5 cm.

3,30 – 4,00 m	Násyp cesty - íl so strednou plasticitou F6/CIY, hnedý, k báze slabo sivastý, tuho-pevnej konzistencie.

Hladina podzemnej vody nebola zistená.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 4,0 m  100 %

Násyp cesty II/526 v km 4,152-4,290

VKC-14 (388,39 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,15 m	Asfalt.

0,15 – 0,50 m	Drvené kamenivo - úlomky andezitu veľkosti 2-8 cm, na báze balvan andezitu nad priemer vrtu.

0,50 – 1,00 m	Násyp cesty  - íl so strednou plasticitou F6/CIY, tehlovohnedej farby so sivými šmuhami, pevnej konzistencie s tuhými vrstvičkami a úlomkami andezitu veľkosti 1,5-4 cm, obsahu cca 15-20 %.

1,00 – 1,60 m	Násyp cesty - silt až íl so strednou plasticitou F6/MIY, F6/CIY, fialkastej farby, pevnej konzistencie s tuhými vrstvičkami a úlomkami tufov veľkosti 1-5 cm, obsahu cca 15-20 %, pozorovať biele záteky.

1,60 – 2,10 m	Násyp cesty – íl s veľmi vysokou plasticitou F8/CV tmavej hnedej farby s bielymi zátekmi, tuho-mäkkej konzistencie, so zaoblenými a ostrohrannými úlomkami andezitu veľkosti 1-5 cm, max. na báze do 10 cm, obsahu cca 13 %.

2,10 – 3,60 m	Násyp cesty – íl so strednou plasticitou až vysokou plasticitou F6/CIY, F8/CHY, tmavohnedý, pevnej konzistencie, pozorovať tuho-mäkké vrstvičky.

3,60 – 4,00 m	Íl s veľmi vysokou plasticitou F8/CV, deluviálno-fluviálny sivý bahnitý sediment, organický, tuho-mäkkej konzistencie, s piesčitou prímesou.

4,00 – 4,60 m	Íl s vysokou plasticitou F8/CH, deluviálno-fluviálny, tmavosivý, organický, pevnej konzistencie.

4,60 – 7,00 m	Íl s vysokou plasticitou F8/CH, deluviálno-fluviálny, hnedej farby, šmuhovitý (hrdzavé, čierne a okrové šmuhy), pevnej konzistencie.

Hladina podzemnej vody nebola zistená.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 7,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 1,70 – 2,00 | PV | 744 | F8/CV |
| zemina | 3,60 – 4,00 | PV | 745 | F8/CV |
| zemina | 6,10 – 6,30 | NV | 746 | F8/CH |

Násyp cesty II/526 v km 4,152-4,290

VKC-15 (336,68 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,10 m	Asfalt.

0,10 – 0,30 m	Drvené kamenivo - úlomky andezitu veľkosti 1,5-4 cm.

0,30 – 0,60 m	Balvan andezitu.

0,60 – 0,70 m	Násyp cesty - íl s nízkou až strednou plasticitou F6/CLY, F6/CYI, hnedej farby, pevnej konzistencie s úlomkami andezitu.

0,70 – 1,60 m	Násyp cesty – íl so strednou plasticitou F6/CIY, hrdzavohnedej farby, tuho-pevnej konzistencie, s drobnými konkréciami do 1 cm obsahu  do 15-20 %. V úseku 1,0-1,6 m    íl štrkovitý F2/CGY s tuho-mäkkými vrstvičkami a úlomkami andezitu veľkosti do 3-6 cm obsahu do 27 %.

1,60 – 5,00 m	Násyp cesty – íl so strednou až vysokou plasticitou F6/CIY, F8/CHY, hnedý, pevnej konzistencie, v úsekoch 3,25-3,7 m, 4,0-4,4 m  tuhý. V polohách 1,8 m, 2,1 m, 3,6-3,7 m a 4,0-4,2 m drobné úlomky do 1 cm. Úsek 4,5-4,55 m je sivý, tuho-mäkký, organický íl (možno už podložie násypu).

Hladina podzemnej vody nebola zistená.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 5,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 1,00 – 1,60 | PV | 747 | F2/CG |

Rámový priepust P22377

VKP-16 (570,56 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,50 m	Silt piesčitý F3/MS, do 0,3 m prekorenelý.

0,50 – 0,60 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, sivý, organický, tuho-mäkký.

0,60 – 1,00 m	Íl s vysokou plasticitou F8/CH, fluviálny, svetlý sivohnedý s okrovými šmuhami a drobnými zrnami Fe a Mn konkrécií veľkosti do 0,5 cm, pevnej konzistencie.

1,00 – 1,60 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, hrdzavožltohnedý, pevnej konzistencie, s rozloženými konkréciami oxidov Fe a Mn veľkosti 0,2-0,5 cm.

1,60 – 1,75 m	Balvan zdravého sivého jemnozrnného andezitu.

1,75 – 1,80 m	Piesok ílovitý S5/SC, fluviálny, hrubozrnný, s drobnými úlomkami.

1,80 – 2,30 m	Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, svetlohnedý, tuho-pevnej konzistencie.

2,30 – 2,60 m	Íl štrkovitý až štrk ílovitý F2/CG, G5/GC, fluviálny, hnedý, tvorený pevnými zaoblenými, valúnami andezitov veľkosti 2-3 cm, max. 7-8 cm, obsahu 25-30 %.

2,60 – 3,90 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, tmavohnedý, tvorený valúnami andezitov veľkosti 0,5-5 cm, obsahu cca 40 %. V úseku 3,0-3,3 m prevláda hrubozrnný piesok, od hĺbky 3,3 m valúny veľkosti 1-4 cm, obsah štrku je cca 60 %. Poloha je vlhká.

3,90 – 4,00 m	Úlomky andezitu veľkosti 3-4 cm, zaoblené aj ostrohranné, pevné, zdravé (ťažké vŕtanie).

Hladina podzemnej vody narazená: počas vŕtania nebol zaznamenaný prítok podzemnej vody

vystúpená: 3,20 m p. t. (po odpažení vrtu)

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 4,0 m  100 %

Sonda na komunikácií pri moste 526-003

SK-01 (246,50 m n. m.)		         		   				Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,10 m	Asfalt úlomkovitý.

0,10 – 0,30 m	Drvené kamenivo – úlomky andezitu veľkosti do 3-5 cm, max. do 8 cm, s výplňou siltu, poloha čiernej farby.

0,30 – 0,50 m	Balvan andezitu.

0,50 – 0,70 m	Násyp - suť ílovitá F2/CGY, fialkastohnedá, tvorená ostrohrannými a zaoblenými úlomkami andezitu veľkosti 2-7 cm, obsahu cca 30-40 %, výplň je ílovito-piesčitá, tuho-pevnej konzistencie.

0,70 – 0,90 m	Poloha tvorená plastickým ílom a ílom piesčitým F8/CH, F4/CS hrdzavohnedej farby, tuho-mäkkej konzistencie, s prímesou drobných zŕn do 0,2-0,5 cm obsahu cca 5-10 %.

0,90 – 1,00 m	Násyp - suť kamenito-ílovitá F2/CGY nazelenalá, tvorená úlomkami andezitu a tufu veľkosti  2-4 cm, výplňou je íl so strednou plasticitou pevnej konzistencie.

Sonda na komunikácií pri moste 526-007

SK-02	(418,00 m n. m.)			         				Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,15 m	Asfalt úlomkovitý, hrúbky do 2,5 cm, slabý.

0,15 – 0,30 m	Drvené kamenivo – úlomky andezitu a bazaltu veľkosti do 2-3 cm, na báze do max.       do 5-7 cm s hlinou.

0,30 – 1,00 m	Násyp - štrk piesčitý G3/G-FY sivohnedý, tvorený valúny andezitov veľkosti 2-4 cm, max. a ojedinele 7 cm, obsahu cca 40 %, výplňou je piesok hrubozrnný.

1,00 – 1,30 m	Násyp ? - Íl so strednou plasticitou F6/CIY, žltohnedý, šmuhovitý (okrové, čierne..), pevnej konzistencie.

1,30 – 1,50 m	Íl piesčitý F4/CS, tmavohnedý, zvrstvený, naplavený, tuhej konzistencie.

Sonda na komunikácií pri moste 526-008

SK-03	(603,22 m n. m.)			         				Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,15 m	Asfalt úlomkovitý, hrúbky do 1,5-2 cm, slabý.

0,15 – 0,30 m	Drvené kamenivo – úlomky andezitu veľkosti do 1-3 cm s hlinou sivočiernej farby.

0,30 – 0,70 m	Balvan andezitu nad priemer vrtu, sivý , jemnozrnný, veľmi vysokej pevnosti R1.

0,70 – 0,90 m	Násyp - íl so strednou plasticitou F6/CIY, hnedý, tuho-pevnej konzistencie.

0,90 – 1,00 m	Násyp ? - Íl štrkovitý F2/CGY, hnedý, tuhej konzistencie, so štrkom andezitov veľkosti     1-5 cm, obsahu cca 15-25 %.

Dokumentoval: RNDr. K. Vrábľová