Cesta II/527 Dobrá Niva – Senohrad

Most cez potok Lúčky pred obcou Senohrad (ev.č. 527-034)

VKM-09 (588,10 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 22.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,15 m	Ornica.

0,15 – 0,70 m	Íl s nízkou až strednou plasticitou F6/CL,CI, fluviálny, hnedý, šmuhovitý (hrdzavé, sivé, okrové polohy), pevnej konzistencie, s prímesou úlomkov.

0,70 – 1,80 m	Íl štrkovitý F2/CG, fluviálny, so strednou plasticitou F6/CI, hnedý s okrovými a čiernymi šmuhami, tuho-pevnej konzistencie, so štrkom andezitov veľkosti 1,5-3 cm, ojedinele viac, obsahu cca 25 %.

1,80 – 2,80 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, tmavohnedý, tvorený valúnami andezitov veľkosti 1,5-4 cm, max. a lokálne 7-10 cm (2,5 m), obsahu cca 40-50 %, báza je uľahnutá.

2,80 – 3,70 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, hnedý, uľahnutý, tvorený andezitom veľkosti 1,5-7 cm, max. 8 cm, obsahu cca 60 %, výplň je ílovitá, pevná až tvrdá, s nízkou plasticitou.

3,70 – 4,20 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, tmavohnedý, mokrý, veľkosti 1,5-3 cm, obsahu cca  50-55%.

4,20 – 4,50 m	Balvan zdravého sivého jemnozrnného andezitu pevnosti R2-R1.

Hladina podzemnej vody narazená: 4,00 m p. t.

vystúpená: 3,80 m p. t.

Terénne merania vody:	 vodivosť = 1 610 S.cm-1;   pH = 6,87;   t = 16,2 °C

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 3,0 m  100 %;  3,0 – 4,5 m  95 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 1,60 – 1,70 | PV | 760 | F2/CG |
| zemina | 2,00 – 2,80 | PV | 761 | G5/GC |
| zemina | 3,70 – 3,80 | výluh | 4429/2020 | - |
| zemina | 3,80 | VV | 4424/2020 | - |

Most cez potok Litava v Senohrade (ev.č. 527-035)

VKM-11 (566,80 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 22.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,60 m	Do 0,1 m humusovitá hlina, hlbšie silt s nízkou plasticitou F5/ML, sivohnedý, sypký s úlomkami andezitu do 3-4 cm, obsahu do 25 % (navážka).

0,60 – 0,70 m	Balvan andezitu nad priemer vrtu.

0,70 – 2,00 m	Štrk ílovitý G5/GC až štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, G3/G-F, fluviálny, tmavohnedý, tvorený pevnými, zdravými, zaoblenými valúnami sivých jemnozrnných andezitov veľkosti 1-4 cm, max. 7-9 cm, obsahu cca 60-70 %. Výplňou je íl piesčitý          a piesok strednozrnný (0,7-1,0 m, 1,9-2,0 m). V hĺbke 0,7-1,0 m sivý organický íl. Báza (1,9-2,0 m) je viac ílovitá G5/GC, uľahnutá.

2,00 – 2,80 m	Hrubý až balvanitý štrk fluviálny, tmavohnedý, valúny andezitov veľkosti 10-15 cm sú zdravé, pevnosti R1-R0, obalené ílom.

2,80 – 3,70 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, tmavohnedý, tvorený valúnami andezitov veľkosti 1-7 cm, obsahu v rozmedzí 50-60 %, piesčitá frakcia je strednozrnná.

3,70 – 4,00 m	Balvan sivého jemnozrnného andezitu pevnosti R1.

4,00 – 4,50 m	Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, sivohnedý, tvorený zaoblenými zrnami aj ostrohrannými úlomkami andezitu veľkosti 1-8 cm, obsahu cca 70 %, poloha je uľahnutá.

Neogén ??

4,50 – 5,00 m	Ostrohranné a zaoblené úlomky hrubozrnných epiklastických vulkanických piesčitých tufov a andezitov tmavej hnedosivej farby, veľkosti 3-5-9 cm, hrúbky 3-4 cm, strednej pevnosti R3.

Hladina podzemnej vody narazená: 1,00 m p. t.

vystúpená: 0,90 m p. t.

Terénne merania vody:	 vodivosť = 265 S.cm-1;   pH = 7,47;   t = 16,3 °C

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 5,0 m  95-100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 1,00 – 1,80 | PV | 762 | G3/G-F |
| zemina | 3,00 – 3,50 | PV | 763 | G5/GC |
| zemina | 0,90 – 1,00 | výluh | 4430/2020 | - |
| zemina | 0,90 | VV | 4425/2020 | - |

Most cez potok Vrbovčík za obcou Senohrad (ev.č. 527-036)

VKM-12 (652,75 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,20 m	Navážka – silt s nízkou plasticitou F5/ML, sivý, sypký, prekorenelý.

0,20 – 2,00 m	Navážka – úlomky až balvany sivého jemnozrnného andezitu veľmi vysokej pevnosti R1, veľkosti 7-9 cm (0,2-0,3m, 0,6-1,0 m, 1,0-1,2 m) a nad priemer vrtu (1,3-1,5 m, 1,7-2,0 m) s výplňou tmavohnedého siltu s nízkou plasticitou.

2,00 – 3,30 m	Piesok siltovitý S4/SM, fluviálny, hnedej farby, s valúnami aj ostrohrannými úlomkami zdravých aj zvetraných andezitov veľkosti 0,5-3 cm, max. a lokálne 7-8 cm, obsahu cca 30-35 %. Výplň je tuho-mäkká. Od hĺbky 3,25 m hrubozrnný piesok až drobný štrčík.

3,30 – 4,30 m	Piesok hrubozŕnný až drobný štrčík ílovitý G5/GC, fluviálny, oranžový, poloha je vlhká. V úseku sa vyskytujú drobné úlomky zvetraných hrubozrnných epiklastických pieskovcov veľkosti do 1,5 cm obsahu 30-40 %.

Neogén

4,30 – 5,00 m	Epiklastický vulkanický piesčitý tuf, hrubozrnný až brekcia, hnedej farby, zvetraný, charakteru sute ílovito-kamenitej G5/GC tvorenej hrubým pieskom a úlomkami            do 1-2 cm, max. a ojedinele 5-6 cm (25 %), celkový obsah úlomkov je cca 50 %.

Hladina podzemnej vody nebola narazená.

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 5,0 m  100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 2,00 – 3,00 | PV | 764 | S4/SM |
| zemina | 4,50 – 5,00 | PV | 765 | G5/GC |

Rámový priepust P21955

VKP-17 (580,50 m n. m.) 					                    	Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,20 m	Ornica, hnedá humusovitá hlina.

0,20 – 0,60 m	Silt s nízkou plasticitou F5/ML, fluviálny, svetlej sivohnedej farby s okrovými zrnami, pevnej k báze tuhej konzistencie, v úseku 0,4-0,5 m ostrohranné úlomky tmavosivých andezitov veľkosti 7-9 cm.

0,60 – 2,60 m	Silt štrkovitý F1/MG, fluviálny, hnedý s hrdzavými žltými, čiernymi polohami a bielymi zátekmi, s vysokou plasticitou, tuhej v úseku 1,5-1,6 m tuho-mäkkej konzistencie,             s pieskom, drobnými úlomkami a zrnami obsahu cca 30 %. Od hĺbky 2,3 m výskyt zaoblených valúnov andezitov veľkosti 2,5-4 cm, obsahu cca 30 %, zvyšok andezitov a tufov je rozložená na piesok S5/SC.

2,60 – 3,00 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F, fluviálny, hnedý, tvorený zvetranými valúnami andezitov veľkosti 1-3 cm a hrubozrnným pieskom, obsahu drobného štrku je cca 40 %.

3,00 – 3,50 m	Íl piesčitý až piesok ílovitý F4/CS, S5/SC, hrdzavohnedý, tuho-mäkký, s drobnými zrnami a úlomkami veľkosti 0,5-1 cm, obsahu cca 25 %. Poloha 3,0-3,2 je sivastá, obsahuje viac úlomkov silno zvetraných pieskovcov. Celá poloha je vlhká.

Hladina podzemnej vody nebola narazená

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 3,5 m   95 - 100 %

Odbery vzoriek

| druh | hĺbka (m) | typ vzorky | lab. číslo | STN 72 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina | 1,80 – 2,00 | PV | 766 | F1/MG |

Sonda na komunikácii pri moste 527-034

SK-04 (	589,20 m n. m.)	         		  				Dátum vŕtania: 21.04.2020

Kvartér

0,00 – 0,15 m	Asfalt úlomkovitý, hrúbky do 3 cm.

0,15 – 0,50 m	Drvené kamenivo – úlomky andezitu veľkosti do 3-6 cm obsahu cca 70 %, s hlinou          a pieskom.

0,50 – 0,60 m	Balvan andezitu.

0,60 – 1,00 m	Násyp - suť kamenitá až balvanitá tvorená úlomkami andezitu veľkosti 5-9 cm, max.     nad priemer vŕtania, úlomky vysokej až veľmi vysokej pevnosti R2-R1.

Dokumentoval: RNDr. K. Vrábľová