Wytyczne do preliminarza konserwacji, bieżącego utrzymania i usuwania awarii sygnalizacji pkt 1 i 17 - utrzymanie łączności systemu

- Zaimplementowanie na czas trwania umowy oraz utrzymanie kompatybilnego ze sterownikami Systemu Nadzoru Sygnalizacji (SNS) składającego się z urządzeń i oprogramowania umożliwiającego wymianę danych sterowniki – komputer centralny z wykorzystaniem protokołu TCP/IP przy zastosowaniu mediów bezprzewodowej transmisji jak: GPRS, EDGE, 3G.                       W szczególności Wykonawca zapewni podłączenie sterowników poprzez dedykowany - prywatny APN (Acces Poin Name), w którym każda karta SIM zainstalowana w modemie posiada stały indywidualny adres IP. Wszystkie karty SIM zabudowane w modemach muszą tworzyć jedną wydzieloną podsieć. Podłączenie sterowników do danego medium transmisji należy zapewnić poprzez odpowiednie modemy z wbudowanym protokołem TCP/IP i posiadające serwer portu szeregowego RS-232. Udostępniony przez Wykonawcę serwer Systemu Nadzoru Sygnalizacji musi posiadać stały dostęp do dedykowanej podsieci (APN), do której podłączone są nadzorowane sterowniki. Jednocześnie należy zapewnić dostęp do serwera Systemu Nadzoru Sygnalizacji poprzez tunel gwarantujący dostęp do niego i sterowników z poziomu Internetu jedynie dla autoryzowanych klientów. Wizualizacja ma odbywać się przez dedykowaną stronę WWW ce stałym dostępem do aplikacji z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, zapewnić bezpieczne logowanie oraz posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanym logowaniem, posiadać przejrzystą szatę graficzną.

- Oprogramowanie serwera SNS musi zapewnić automatyczne pobieranie danych (on-line) ze sterowników sygnalizacji świetlnej i ich zapamiętanie w bazie danych z wykorzystaniem wydzielonej podsieci integrującej komputer centralny i sterowniki. Gromadzone informacje w bazie danych (na serwerze) mają być udostępniane użytkownikom poprzez czytelny interfejs bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta. System winien również przetwarzać dane ze sterowników na podstawie zdefiniowanych odpowiednio filtrów, tak aby móc zapewnić wysyłanie wiadomości SMS do minimum 4 zadeklarowanych numerów telefonów.

- Aplikacja internetowa Systemu Nadzoru Sygnalizacji powinna zawierać co najmniej takie funkcjonalności jak:

- wykaz sygnalizacji w postaci listy urządzeń oraz w postaci mapowej,

- wizualizacja pracy sygnalizacji w postaci aktywnego rysunku skrzyżowania z naniesionymi sygnalizatorami i elementami detekcji oraz w postaci wykresu pracy,

- wykresy koordynacji,

- wizualizacja danych o natężeniu ruchu w postaci wykresu i tabeli,

- dostęp do listy zdarzeń i błędów,

- dostęp do sygnału wizyjnego z kamer wideodetekcji w technologii zapewniającej odświeżanie obrazu z częstotliwością co najmniej 1 klatki na sekundę wskazanych przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy. Nie jest wymagana rejestracja obrazu.

- możliwość przełączania trybów pracy sygnalizacji (tj. przełączenie na żółte migowe, całkowite wyciemnienie, wybranie dowolnego programu pracy sygnalizacji).

- Wykonawca odpowiedzialny jest również za wprowadzenie lub aktualizację danych skrzyżowania w systemie w przypadku remontu, modernizacji lub budowy nowej sygnalizacji w terminie 30 dni od daty zakończenia prac lub przejęcia nowej sygnalizacji w utrzymanie.

- Wykonawca w przypadku wskazania przez Zamawiającego istniejącej sygnalizacji do włączenia do SNS jest również zobowiązany do doposażenia infrastruktury w osprzęt umożliwiający włączenie sygnalizacji do SNS wraz z możliwością podglądu wizyjnego w ciągu  w terminie 30 dni od daty wydania polecenia.

- Zamawiający nie wymaga stosowania konkretnie ww. systemów i nie wyklucza zastosowania systemów o tych samych – kompatybilnych parametrach technicznych.