Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Cisterna s aplikátorom |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Kvášovec 1695, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00 200 069 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Cisterna s aplikátorom |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1 | nádrž min. objem 14000 litrov |
| 2 | sklolaminátová nádrž |
| 3 | zabudovaný savoznak |
| 4 | horný plniaci otvor |
| 5 | náprava s nezávislými vahadlami |
| 6 | riadená zadná náprava |
| 7 | min. prepravná rýchlosť 40km/h |
| 8 | kolesá rozmeru min. 650/60R30,5 |
| 9 | spodný záves plynule výškovo prestaviteľný, guľa K80, 3t |
| 10 | oporná hydraulická noha |
| 11 | podjazdná ochrana na cisterne vzadu |
| 12 | čerpadlo s výkonnosťou min. 4000 l/min. |
| 13 | uhlová prevodovka s prevodovým pomerom 1,88:1 |
| 14 | centrálne mazanie čerpadla |
| 15 | rezačka vláknitých častí hnojovice so separáciou cudzích telies umiestnená pred vstupom do čerpadla |
| 16 | rýchlospojky na savicu 150mm |
| 17 | kardanový hriadeľ homokinetický so strižnou spojkou |
| 18 | blatníky plastové s držiakmi na savice |
| 19 | rozmetacia doska s pracovným záberom min. 15m |
| 20 | pätkový aplikátor s pracovným záberom min. 12m |
| 21 | min. dva rozdeľovače na ramenách so separáciou cudzích telies |
| 22 | min. priemer hadíc 40mm |
| 23 | možnosť ukladania savíc medzi rám stroja a nápravu v min. dĺžke 2x 5m |
| 24 | pätky a hadice umiestnené na pružinách |
| 25 | min. počet pätiek 48 ks |
| 26 | prítlak každej pätky min. 6kg |
| 27 | aplikátor sklopný na prepravnú šírku do 3 metrov |
| 28 | napájacia hadica |
| 29 | kompletné ovládanie cisterny a aplikátora z kabíny traktora pomocou Joysticku |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisterna s aplikátorom |  | 1 |  |
| Typové označenie: Uveďte typové označenie, značku |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |