technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Stroje do vinice |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AMDT AGRO s.r.o., SNP 250/75, 076 03 Hraň, IČO: 36851388 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |
| Platca DPH | Áno /nie |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technická špecifikácia - Požadované parametre

- Stroj / zariadenie: MULČOVAČ

- Z jemnozrnnej ocele QSt/E s trojbodovým závesom kat. I + II pre pripojenie vpredu alebo vzadu - Mechanický stranový posun: MU-H 140-150: 40 cm; MU-H 160-220: 56 cm - Prevodovka s voľnobehom a priechodovým hriadeľom s 540 ot./min., prestaviteľné na 1 000 ot./min. - Kryt klinového remeňa s kontrolným otvorom - Vysoko zušľachtené kladivá tvaru „M“ zo špeciálnej ocele - Rotor s pokojným chodom so špeciálne tvarovanými držiakmi náradia usporiadanými do špirály - Delené protiostrie upevniteľné skrutkami - „ žraločia plutva“ - Oporný valec na nastavenie výšky mulčovania - Bočné oporné klzáky - Vysoko zušľachtené výkyvné ochranné klapky z pružinovej ocele - Dobré prispôsobenie sa terénu s rovnomerným rezom - Veľmi dobrá kvalita mulčovania - Kĺbový hriadeľ s tvrdenou vnútornou rúrkou - Pracovný záber 180 cm - Celková šírka stroja 197 cm - Hmotnosť 535 kg - Počet kladív 16 - Max výkon traktora pri ot. 540- 75 - Max výkon traktora pri ot. 1000- 90 - Hydraulický stranový posun - Opotrebiteľná vložka v tele mulčovača - Zadný záves

Technická špecifikácia - Požadované parametre

- Stroj / zariadenie: ŤAHANÝ ROSIČ DO VINOHRADOV

- objem nádrže 1000 l - špeciálna vzduchová komora pre usmernenie prúdu vzduchu - Elektronické riadenie z kabíny traktora - Dvojstupňová prevodovka na ventilátor (1:3,6 a 1:4,5) - Vysokotlakové hadice s drôtovým plátnom na 160 bar - Nádrž pre umytie rúk - Nádrž technologickej vody 100 l - Filter na nasávacej aj výtlačnej strane - Nezávisle polohovateľné rozprašovacie hlavice - Miešací injektor - Výškový dosah 4- 5 m - Výkon ventilátora min. 45 000 m3/h - Možnosť nasávania vody - čerpadlá sú samonasávacie - Typ čerpadla IP M 135 ( 130 l/min , 40 bar) - Brzda spätného preklopenia - Rozprašovacie hlavice 14 ks – so špeciálnymi dýzami ATR s vysokou rovnomernosťou pokrytia - Ventilátor 800 mm, - Počet lopatiek ventilátora 8 ks - Hmotnosť 510 kg - Veľkosť D/Š/V 3800, 1400, 2100 - Kardanový hriadeľ - Tiahlo – oko záves - Osvetlenie - Potrebný výkon traktora 60 PS

Technická špecifikácia - Požadované parametre

- Stroj / zariadenie: DISKY DO VINICE

- Robustný univerzálny rám - Pracovný záber – 180 cm - Možnosť uchytenia rámu do zadného i čelného trojbodového závesu traktora - Univerzálne využitie rámu ako nosiča širokého spektra pracovného náradia - 2 rady diskov - priemer diskov 45 cm

Technická špecifikácia - Požadované parametre

- Stroj / zariadenie: OMIETAČ KMIENKOV TUNELOVÝ

- Obojstranný omietač pre čistenie kmienkov a likvidáciu burín v oblasti príkmenného pásu - Pracovné segmenty tvoria struny (tvrdená umelá hmota) uchytené na vertikálnej hriadeli - Agregácia na závesný rám - Mechanické nastavenie výšky ramien,hydraulické nastavenie šírky - Záves pre pripojenie za traktor - Priemer pracovného nástroja – 45 cm

Technická špecifikácia - Požadované parametre

- Stroj / zariadenie: KROVINOREZ

- Zdvihový objem 51,6 cm3 - Výkon (kW/k) 2,4/3,3 kW / k - Hmotnosť 9,3 kg - Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) 101 - Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) 112 - Vibrácie rukoväte ľavá/pravá 3,4/2,8 m/s2 - Celková dĺžka bez rezného nástroja 1,79 m - Objem palivovej nádržky 0,99 l - 2-MIX/4-MIX-Motor 2-MIX - M-Tronic (M) áno - Hnací hriadeľ pevný - AV-System 4-bodový - ElastoStart áno - Automatická dekompresia – - ErgoStart (E) áno - Multifunkčná rukoväť áno - Okrúhla / obojručná rukoväť – /áno - Nastavenie rukoväte bez použitia náradia áno - Popruh / Ochranné okuliare áno /áno - Dodávaný žací nástroj Žací list na trávu

Technická špecifikácia - Požadované parametre

- Stroj / zariadenie: POJAZDNÁ KOSAČKA

- Motor benzínový 4-takt - Výkon [kW] 4.8 - Výkon [HP] 6.5 - Zdvihový objem [cm³] 201 - Hmotnosť výrobku [kg] 57 - Záber [cm] 58 - Nastavenie výšky [mm] 50-90 - Pojazd áno - Max. pracovný výkon [m³/hod] 15000 - Ďaľšie vlastnosti 2-rýchlosti vpred, nastaviteľné rukoväte, vodiaca klz

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.

V prípade, že niektorá  z technických požiadaviek predmetu zákazky  odkazuje na konkrétny produkt je možné v cenovej ponuke ponúknuť jeho ekvivalent.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| iesto a dátum podpisu: |  |