Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Názov uchádzača :

Sídlo uchádzača :

IČO uchádzača :

Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email):

Názov zadávateľa: FILAGRO SK, s.r.o.

Sídlo zadávateľa: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec

IČO zadávateľa: 50160168

Názov projektu: Modernizácia rastlinnej výroby – FILAGRO SK

Názov zákazky: Ťahaný vyorávač

Ťahaný vyorávač - 1 ks

| Výrobca: Typové označenie s príslušenstvom: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| Vstupné otáčky kĺbového hriadeľa (ot/min) | 1000 |  |
| Šírka 1.osievacieho pásu v mm | 1500 |  |
| Šírka 2.osievacieho pásu v mm | 1700 |  |
| Preosievacia plocha 1. sitový pás v m² | min. 4,8 |  |
| Preosievacia plocha 2. sitový pás v m² | min. 4,2 |  |
| Šírka pásu hrubej vňate v mm | 1700 |  |
| Šírka 1. oddeľovač vňate v mm | 1500 |  |
| Šírka 2. oddeľovač vňate v mm | 1300 |  |
| Šírka 3. oddeľovač vňate v mm | 2230 |  |
| Šírka preberacieho pásu v mm | 1100 |  |
| Počet miest preberacieho personálu | 3+2 |  |
| Nonstop zásobník s objemom v tonách | 7,5 |  |
| spätný chod dna zásobníka | áno |  |
| Výsypná výška zásobníka v mm | min. 4200 |  |
| Pneumatiky | 800/45-30,5 |  |
| Hydraulický pohon všetkých sitových pásov a separátorov | áno |  |
| Kopírovací valec Ø 390 mm | áno |  |
| Automatické vyhľadávanie stredu hrobku | áno |  |
| Výkyvný natriasač s nastavením rýchlosti cez terminál | áno |  |
| Chladič oleja hydrauliky | áno |  |
| Náklonová automatika pre 1 a 2. rozdružovadlo | áno |  |
| Vysúvacia náprava | áno |  |
| Strecha a stranové plachty nad preberacím stolom | áno |  |
| Centrálne mazanie | áno |  |
| Led osvetlenie | áno |  |
| ISOBUS ovládací terminál CCI1200 | áno |  |
| Automatická zmena nastavenia rýchlosti oddeľovača | áno |  |
| Adapter na zber mrkvy | áno |  |

|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Ťahaný vyorávač |  | 1 ks |  |
| DPH 20 % |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |

V ...................................., dňa .......................

________________________________

Podpis a pečiatka uchádzača