| Názov zákazky: | Ťahaný zberač hrozna |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec IČO:00207781 |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Ťahaný zberač hrozna |  |  |
| Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| Agregácia s traktorom pomocou zadného trojbodového závesu a etážového závesu | Áno |  |
| Hydraulický pohon kolies zberača, výkon hydromotorov v kolesách regulovateľný z kabíny traktora vrátane navýšenia výkonu pohonu kolies | Áno |  |
| Hydraulický systém zberača pre obsluhu všetkých hydraulických funkcií, nezávislý na hydraulike traktora, vrátane súvraťového manažmentu | Áno |  |
| Hydraulické vyrovnávanie stroja | Min 65 cm | Uveďte parameter: |
| Výška zberača | Max 3350 mm | Uveďte parameter: |
| Ovládanie a nastavenie všetkých funkcií zberača z kabíny traktora | Áno |  |
| Odpružená zberacia komora so 7 pármi zberacích prstov a uchytením každého prsta v dvoch držiakoch, všetky držiaky s aktívnym natáčaním | Áno |  |
| Vzduchové odpruženie lamiel zberacej komory | Áno |  |
| Jednosmerný posuv obežných dopravníkov zberacej komory | Áno |  |
| Nerezové zásobníky vyklápané dozadu o celkovom objeme | Min 3000 l | Uveďte parameter: |
| Vyprázdňovacia výška zásobníkov | Min 3000 mm | Uveďte parameter: |
| Separačná konzola v hornej časti zberača pre ovládanie vybraných funkcií | Áno |  |
| Separačný systém pre dodatočné odlúčenie mechanických nečistôt so separačným pásom a minimálne 5 radami vybrujúcich prstov | Áno |  |
| Pneumatiky o rozmeroch | Min 500/50 R20 | Uveďte parameter: |
| Zariadenie na zníženie počtu kmitov striasacich prútov pri betónových stĺpikoch | Áno |  |

*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný parameter

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: |  | Cena za 1 ks v EUR bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ťahaný zberač hrozna |  |  | 1 |  |
| Ponúkaný typ/ značka/: |  |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* nehodiace sa prečiarknite)

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| Email a telefonický kontakt: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |