Príloha č.4 Opis predmetu zákazky

Základné údaje stavebného objektu

Projekt rieši rekonštrukciu oplotenia od ulice Jilemnického a nové oplotenie, ktorým sa

uzatvorí átrium medzi pavilónmi „B“ a „C“. Rekonštruované a nové oplotenie sú navrhované priehľadné.

POPIS  STAVEBNÝCH  KONŠTRUKCIÍ  A  PRÁC

Búracie práce

V rekonštruovaných úsekoch A–B, B-C sa vybúrajú všetky oceľové časti oplotenia vrátane brán. Z betónového sokla oplotenia sa odbúra 200mm. Pri bráne v úseku A3 je nutné odkopať jestvujúci násyp pre osadenie posuvnej vstupnej brány. Suť z búracích prác sa odvezie na skládku do 20km.

Zemné práce

Výkopy pre základné pätky oplotenia sa prevedú zo zvislými stenami. Pre ovládanie brán je nutné prekopať jestvujúcu asfaltovú komunikáciu v šírke 800mm, v dĺžke 4000mm, v hĺbke 1200mm. Vykopaná zemina sa odvezie na skládku do 20km.

Základové konštrukcie

Základové konštrukcie oplotenia tvoria pätky  z prostého betónu C12/16 (B15). Do základových pätiek pre brány fotobunky a kamery osadiť chráničky. Nadbetónovanie sokla sa prevedie z prostého betónu C16/20 (B20), ktorý sa prepojí s jestvujúcou podmurovkou pomocou ocele R10 dĺžky 300mm. Táto sa osadí do navŕtaného otvoru 150mm pomocou cementovej malty. Po položení chráničiek sa komunikácia uvedie do pôvodného stavu v zložení:

- liaty asfalt hr. 30mm

- betón C 12/16 (B15) hr.150mm

- štrkopiesok hr. 200mm

- spätný dusaný zásyp

Zvislé konštrukcie

Konštrukcia oplotenia sa navrhuje z prvkov sortimentu „DIRICKX BC THORSION“. Stĺpiky sú typu „LINEA“, pletivo HORIZONTÁL“, brány „ESPACE“ a „ESPACE MAX POSUVNÁ SAMONOSNÁ“. Stĺpiky v rekonštruovaných úsekoch sa budú nasádzať na kovovú platňu ukotvenú do navrhovanej podmurovky, stĺpiky v novom úseku sa osadia do pätiek. Všetky výrobky  budú poplastované vo farbe RAL 6005 zelená. Ovládanie samonosných posuvných brán a bránky bude pomocou kamerového systému z vrátnice pavilónu „B“. Samonosné posuvné brány sa budú otvárať aj diaľkovým ovládaním.

Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných predpisov a STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhláškou č.374/1990Zb.

V prípade, že bude výkaz výmer odkazovať na konkrétneho výrobcu, alebo sa daný výrobok už nevyrába, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, statické, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované vo výkaze výmer.

- V ……………….…….., dňa ....................			……………………………….......................

[uviesť miesto a dátum podpisu]			[vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača]