Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Šlachtiteľská stanica Horná Streda a.s. ,Partizánska 401, Horná Streda 916 24 , IČO: 36297836 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Platca DPH | Áno/Nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované parametre stroja: Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | vinylesterová nádrž |  |  |
| 2. | objem min. 20000 l |  |  |
| 3. | zabudovaný savoznak odolný voči agresívnym látkam |  |  |
| 4. | min. 3 x vlnolam |  |  |
| 5. | horný plniaci otvor s deklom s možnosťou plnenia z vrchu |  |  |
| 6. | podvozok a náprava dimenzovaná na objemové zaťaženie prepravovanej kvapaliny 1,35kg/l |  |  |
| 7. | riadená zadná náprava |  |  |
| 8. | vzduchovo odpružené nápravy s nosnosťou min. 28t |  |  |
| 9. | kolesá min. rozmeru 710/50R26,5 |  |  |
| 10. | čerpadlo s výkonnosťou min. 3850l/min pri 540 ot./min. |  |  |
| 11. | všetky potrubia vedúce kvapalinu z nerezovej ocele priemeru min. 150mm |  |  |
| 12. | všetky šupátka s nerezovým listom ovládané pneumaticky alebo hydraulicky |  |  |
| 13. | nezávislé nerezové vyprázdňovacie potrubie s nerezovou klapkou |  |  |
| 14. | možnosť nasávať, vytláčať a miešať kvapalinu cirkuláciou |  |  |
| 15. | možnosť prečerpávať kvapalinu bez vstupu do nádrže |  |  |
| 16. | možnosť plynulého ovládania výtlačného množstva |  |  |
| 17. | blatníky plastové s odkladacími priestorom na bandasky |  |  |
| 18. | odkladacie priestory na bandasky nad blatníkmi s otváracími dvierkami na každej strane stroja, dĺžka min. 2700mm |  |  |
| 19. | odkladací priestor na bandasky vzadu po celej šírke stroja s min. rozmermi: 2600mm x 600mm |  |  |
| 20. | pochôdzna plošina so zdvíhateľným zábradlím na cisterne |  |  |
| 21. | podkladacie kliny 2ks |  |  |
| 22. | pohon čerpadla od hydromotora |  |  |
| 23. | LED pracovné osvetlenie |  |  |
| 24. | Zmiešavacie zariadenie objemu 30 l na primiešavanie kvapalín, granulátov alebo práškov na princípe venturiho trubice |  |  |
| 25. | možnosť oplachu obalov z chémie podľa platných noriem |  |  |
| 26. | integrovaná nádrž na čistú vodu min. objemu 280 l |  |  |
| 27. | odstredivé čerpadlo s pohonom od hydromotora na funkcie zmiešavacieho zariadenia a oplachu |  |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavkya parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € bez DPH: |
| --- | --- |
| Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov |  |
| Typové označenie: |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |