| - Čítačka čipových kariet s integrovanou klávesnicou (PIN PAD) | Reiner SCT cyberJack one | 510 ks |
| --- | --- | --- |
| Použitie | Vyčítanie dát z kontaktnej čipovej karty a zadávanie PIN a BOK |  |
| Štandard | ISO 7816-3 |  |
| Bezpečnostná trieda | 3 |  |
| Klávesnica | 10 numerických a 6 funkčných tlačidiel |  |
| Displej | LCD, 4 riadky po 20 znakov |  |
| Veľkosť displeja | 49x19 mm |  |
| Bezpečné zadávanie PIN na integrovanom displeji čítačky | Áno |  |
| Rozhranie | USB 2.0 typ B |  |
| Smart card interface speed | 300 Kbps |  |
| Smart card clock frequency | 4,8 MHz |  |
| Veľkosť karty | ID-1 (plný formát) |  |
| Podporované typy kariet | ISO 7816 trieda B, 3V |  |
| Napájanie | Cez USB (bez nutnosti využiť dodatočný USB port alebo adaptér) |  |
| Jazyk | Podpora slovenského jazyka |  |
| Operačný systém | Windows XP, Windows 7, Windows 11 |  |
| Kompatibilita | Plne kompatibilné na čítanie občianskych preukazov s elektronickým čipom, povolení na pobyt s elektronickým čipom a osvedčení o evidencii vozidla s elektronickým čipom Plne kompatibilné pre akékoľvek aplikácie vyžadujúce použitie digitálneho podpisu |  |
| Príslušenstvo | Kovový stojan, USB kábel dlhý 1,5 m |  |
| - Čítačka kontaktných čipových kariet | OMNIKEY Cardman 3121 | 510 ks |
| Použitie | Vyčítanie dát z kontaktnej čipovej karty |  |
| Rozhranie | USB 2.0 (CCID) |  |
| Prenosová rýchlosť | 12Mbps (USB 2.0) |  |
| Veľkosť karty | ID-1 (plný formát) |  |
| Podporované typy kariet | 5V, 3V and 1.8V Smart Cards, ISO 7816 Class A, B and C |  |
| Prenosová rýchlosť s čipovou kartou | do 420Kbps |  |
| Napájanie | Cez USB (bez nutnosti využiť dodatočný USB port alebo adaptér) |  |
| Operačný systém | Windows XP, Windows 7, Windows 11 |  |

Čítačky musia fungovať v prostredí Windows XP.