technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Robot na dojenie kráv |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce, IČO: 36058904 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky: Technické zariadenie ,  ktoré  umožňuje  robotické  podojenie  kráv , bez priamej ľudskej  asistencie. Zariadenie  je  schopné  automaticky zvládnuť úkony  ako : pred podojením  umyť vemeno , nasadiť na  neho  strukové násadce , diagnostikovať či  je  dojené mlieko bez závad ,  celkove  podojenie vemena, sanitáciu strukov   a následne  sanitáciu   celkového dojacieho zariadenia. Dodanie  robota je  vrátane  jeho  inštalácie  , uvedenie  do  funkčného  stavu a zaškolenia  obsluhy.

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Robot na dojenie kráv |  |  |  |  |  |
| p.č. | parameter | požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie , pripadne číslo |
| 1. | Zariadenie je možné inštalovať v maštali | áno |  |
| 2. | Koncept dojenia je bez potreby vytvárania núteného pohybu kráv | áno |  |
| 3. | Počet dojných stojísk | 1 |  |
| 4. | Vstup kráv do robota je možný z oboch strán | áno |  |
| 5. | Možnosť triedenia kráv pri odchode z dojárne | áno |  |
| 6. | Do priestoru vstupnej zóny robota sú umiestnené dve jednosmerné bránky | áno |  |
| 7. | Výkonnosť - minimálny počet dojení za deň | 55x 2,5 |  |
| 8. | Dotyková obrazovka riadiacej jednotky umiestnená na dojacom robote | áno |  |
| 9. | Maximálne vonkajšie rozmery dojacieho robota : š 3000mm, d 8000 mm, v – 3000 mmm | áno |  |
| 10. | Aplikácia dezinfekčného prípravku po podojení na struky vemena | áno |  |
| 11. | Separácia odpadového mlieka | áno |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |