Digitálne a outdoorové kamery

| Položka č. 1 – Digitálna ručná videokamera |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 150 ks |
| Základný popis kamery: | kompaktné a funkčne nezávislé kamerové zariadenie na záznam pohyblivého obrazu a zvuku, v reálnom čase a jeho ukladanie na záznamové médium (napríklad na SD kartu) |
| Typ kamery: | digitálna ručná videokamera |
| Materiál tela: | plast alebo kov alebo kombinácia plast a kov |
| Rozmery: | maximálne 82 x 75 x 170 mm |
| Hmotnosť bez batérie: | maximálne 400 g |
| Mikrofón: | zabudovaný, s možnosťou vypnutia |
| Formáty záznamu: | minimálne AVCHD, MP4 |
| Formáty fotografie: | minimálne JPEG |
| Rozlíšenie videa: | minimálne 4 K |
| Pamäťové úložisko: | SD/SDHC/SDXC alebo Micro SD/SDHC/SDXC |
| Konektory: | minimálne USB, HDMI (mikro) |
| Pripojiteľnosť: | minimálne WiFi 2,4 GHz |
| Displej: | - otočný / sklápateľný - farebný - dotykový - zobrazenie ovládacieho menu digitálnej webkamery - veľkosť displeja - minimálne 2,7" |
| Pomer strán nahrávaného videa: | minimálne 16:9, 4:3 |
| Objektív: | optické priblíženie – minimálne 20x |
| Funkcionality: | - možnosť nahrávania s pripojením priamo do elektrickej siete z externého zdroja - ovládacie menu musí byť minimálne v slovenskom alebo českom jazyku - automatické vyváženie bielej farby - stabilizácia obrazu - digitálne približovanie – minimálne 30x - zobrazenie dátumu a času priamo vo vytvorenom videozázname prehrávanom na kamere aj na iných zariadeniach (PC). V prípade, že kamera nedisponuje uvedenou funkcionalitou, bude dodaný v rámci príslušenstva k dodávanej kamere aj softvér, ktorý túto funkcionalitu zabezpečí.(softvér je pre tento prípad uvedený v parametri Príslušenstvo) |
| Batérie: | minimálne: - 1 ks vymeniteľný, nabíjateľný s kapacitou minimálne 1900 mAh - 1 ks vymeniteľný, nabíjateľný s kapacitou minimálne 3000 mAH |
| Príslušenstvo: | minimálne: - popruh na ruku - prenosná brašna na digitálnu videokameru kompatibilná s kamerou - prepojovací kábel kamera – PC - sieťový adaptér (230 V AC) na napájanie / nabíjanie kamery / akumulátora - napájací adaptér do automobilu (12 V DC) na napájanie / nabíjanie akumulátora / kamery - kompatibilná SD/SDHC/SDXC alebo Micro SD/SDHC/SDXC karta s kapacitou minimálne 128 GB – 2 ks - softvér (základná editácia, ovládanie, pripojenie kamery do PC) - softvér na zobrazenie časovej pečiatky (dátumu a času) v zdokumentovanom videozázname prehrávanom na inom zariadení ako kamera (v prípade, že touto funkcionalitou nedisponuje samotná kamera) |

| Položka č. 2 – Outdoorová kamera s nabíjacím kitom pre motocyklistov |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 100 ks |
| Základný popis kamery: | kompaktné a funkčne nezávislé kamerové zariadenie na záznam pohyblivého obrazu a zvuku, najmä v reálnom čase a jeho okamžité uloženie na záznamové médium (napríklad na MicroSD kartu) |
| Obrazový snímač: | 1/1,3“ až 1/1,9“ CMOS |
| Typ kamery: | outdoorová |
| Pamäťové úložisko: | MicroSD s hodnotením UHS-3 |
| Materiál tela: | plast alebo kov alebo kombinácia plast a kov |
| Rozmery: | maximálne 72 x 55 x 40 mm |
| Hmotnosť bez batérie: | maximálne 200 g |
| Mikrofón: | minimálne 3 integrované mikrofóny |
| Formáty videozáznamu: | minimálne H265 (HEVC), MP4 |
| Formáty fotografie: | minimálne JPEG, RAW |
| Rozlíšenie videa / počet snímok: | minimálne 4K / 50 |
| Pomer strán nahrávaného videa: | minimálne 16:9, 9:16, 4:3 |
| Konektory: | minimálne USB-C, HDMI (mikro) |
| Počet displejov: | 2 |
| Displej – zadná strana: | dotykový, veľkosť minimálne 2" |
| Displej – predná strana: | veľkosť minimálne 1,2" |
| Pripojiteľnosť: | minimálne WiFi 2,4 a 5 GHz, Bluetooth |
| Funkcionality: | - pripojiteľná k počítaču používateľa s OS Windows - ovládacie menu musí byť minimálne v slovenskom alebo českom jazyku - vodotesná bez obalu (dážď, ponor do minimálne 10 m) - uchytenie pre držiak na prilbu - automatické vyváženie bielej farby - stabilizácia obrazu - farebný nočný režim - voliteľný formát nahrávania (video/foto) - zobrazenie dátumu a času priamo vo vytvorenom videozázname prehrávanom na kamere aj na iných zariadeniach (PC). V prípade, že kamera nedisponuje uvedenou funkcionalitou, bude dodaný v rámci príslušenstva k dodávanej kamere aj softvér, ktorý túto funkcionalitu zabezpečí.(softvér je pre tento prípad uvedený v parametri Príslušenstvo) |
| Batéríe: | 3 ks vymeniteľná, nabíjateľná s kapacitou minimálne 1700mAh |
| Prevádzková teplota: | minimálne od -10 do 35 °C |
| Príslušenstvo: | minimálne: - prenosná brašna na outdoorovú kameru (kompatibilná s kamerou), - prepojovací kábel kamera – PC, - duálna nabíjačka pre minimálne 2 batérie, - sieťový adaptér (230 V AC) na napájanie / nabíjanie batérii, - napájací adaptér do automobilu (12 V DC) na napájanie / nabíjanie batérii, - kompatibilná karta MikroSDXC s kapacitou minimálne 256GB – 2ks, - softvér (základná editácia, ovládanie, pripojenie outdoorovej kamery do PC), - softvér na zobrazenie časovej pečiatky (dátumu a času) v zdokumentovanom videozázname prehrávanom na inom zariadení ako kamera (v prípade, že touto funkcionalitou nedisponuje samotná kamera) |
| Príslušenstvo pre uchytenie outdoorovej kamery k motocyklovej prilbe kompatibilné s kamerou: | minimálne: - držiak outdoorovej kamery pre motocyklistov podľa odporúčaní výrobcu outdoorovej kamery alebo smerovo nastaviteľný držiak outdoorovej kamery pre motocyklistov s upevnením na motocyklovú prilbu - držiak outdoorovej kamery pre motocyklistov sa pripája pomocou obojstrannej lepiacej pásky dodávanej výrobcom, alebo dodatočne tak, aby bol dostatočne pevne spojený s motocyklovou prilbou za predpokladu, že je na ňom pripevnená aj outdoorová kamera |
| Obsah balenia: | - kamera s požadovaným príslušenstvom - návod na používanie v slovenskom / českom jazyku v tlačenej forme alebo odkaz na internetovú stránku s návodom v slovenskom / českom jazyku, prehlásenie o zhode |

Maximálna cena za položky 1. a 2. je 143 000,00 EUR s DPH

| Položka č. 3 – Digitálna ručná videokamera |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 3 ks |
| Základný popis kamery: | kompaktné a funkčne nezávislé kamerové zariadenie na záznam pohyblivého obrazu a zvuku, v reálnom čase a jeho ukladanie na záznamové médium (SD karta) |
| Typ kamery: | digitálna ručná videokamera |
| Materiál tela: | plast alebo kov alebo kombinácia plast a kov |
| Rozmery: | maximálne 74 x 81 x 155 mm |
| Hmotnosť bez batérie: | maximálne 510 g |
| Mikrofón: | zabudovaný s možnosťou vypnutia |
| Formáty záznamu: | minimálne AVCHD, MP4 |
| Rozlíšenie videa: | minimálne 4K |
| Slot na pamäťové karty: | SD karta |
| Dátové rozhranie: | minimálne USB, HDMI (mikro) |
| Displej: | - otočný / sklápateľný - farebný - dotykový - zobrazenie ovládacieho menu digitálnej webkamery - prehratie nasnímaného obrazu v režimoch 16:9 alebo 4:3 - veľkosť displeja - minimálne 3" |
| Objektív: | optické priblíženie – minimálne 20x |
| Minimálna výdrž v režime nahrávania: | minimálne 45 minút |
| Funkcionality: | - možnosť nahrávania s pripojením priamo do elektrickej siete z externého zdroja - ovládacie menu musí byť minimálne v slovenskom alebo českom jazyku - automatické vyváženie bielej farby - stabilizácia obrazu - možnosť záznamu na SD kartu minimálne 128 GB - digitálne približovanie – minimálne 30x - zobrazenie dátumu a času priamo vo vytvorenom zázname |
| Akumulátor: | - 1 ks vymeniteľný, nabíjateľný akumulátor – minimálne 1900mAh - 1 ks vymeniteľný, nabíjateľný akumulátor – minimálne 3000mAh |
| Príslušenstvo: | minimálne: - popruh na ruku - uchytenie pre statív - 3 ks statív kompatibilný s kamerou a uchytením pre statív na dodávanej kamere - prenosná brašna na digitálnu videokameru (kompatibilná s kamerou) - prepojovací kábel kamera – PC - sieťový adaptér (230 V AC) na napájanie / nabíjanie kamery / akumulátora - napájací adaptér do automobilu (12 V DC) na napájanie / nabíjanie akumulátora / kamery - kompatibilná SD karta s kapacitou minimálne 128 GB - softvér (základná editácia, ovládanie, pripojenie kamery do PC) - softvér na zobrazenie časovej pečiatky (dátumu a času) v zdokumentovanom videozázname prehrávanom na inom zariadení ako kamera |