| Názov obstarávateľa: | PD Dobrá Niva, a. s. |
| --- | --- |
| IČO: | 36661562 |
| Predmet zákazky: | Aplikátor na hnojovicu |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| sklolaminátová nádrž min. objemu 20000 litrov | /vyplní uchádzač/ |
| zabudovaný savoznak | /vyplní uchádzač/ |
| horný plniaci otvor s otváracím deklom | /vyplní uchádzač/ |
| nápravy vzduchovo odpružené s min. nosnosťou spolu 28t | /vyplní uchádzač/ |
| riadená zadná náprava, hydraulicky uzamykateľná | /vyplní uchádzač/ |
| prepravná rýchlosť min. 40km/h | /vyplní uchádzač/ |
| kolesá min. 750/60R30,5 | /vyplní uchádzač/ |
| možnosť namontovať kolesá pre aplikáciu do kukuríc rozmeru min. 540/80R38 | /vyplní uchádzač/ |
| spodný záves plynule výškovo prestaviteľný - guľa K80, 4t | /vyplní uchádzač/ |
| oporná hydraulická noha | /vyplní uchádzač/ |
| pojazdná ochrana na cisterne vzadu | /vyplní uchádzač/ |
| čerpadlo s min. výkonnosťou 6000 l/min. pri 600 ot./min. | /vyplní uchádzač/ |
| centrálne mazanie čerpadla | /vyplní uchádzač/ |
| žiarovo zinkované potrubia na sacej strane priemeru min. 200mm, vrátane všetkých ventilov a šupátok | /vyplní uchádzač/ |
| potrubia na výtlačnej strane min.150mm, vrátane všetkých ventilov a šupátok | /vyplní uchádzač/ |
| možnosť nasávať, vytláčať, miešať a prečerpávať hnojovicu bez vstupu do nádrže | /vyplní uchádzač/ |
| automatické zastavenie nasávania pri naplnení cisterny | /vyplní uchádzač/ |
| sacie rameno s min. priemerom 200mm sklopné hydraulicky s možnosťou pripojenia na elastický lievik | /vyplní uchádzač/ |
| elastický lievik min. priemeru 200mm k pripojeniu na savice, prenosný na TBZ traktora | /vyplní uchádzač/ |
| rýchlospojky na savicu 150mm | /vyplní uchádzač/ |
| Kompletné elektronikcé ovládanie cisterny a aplikátora cez ISO-BUS systém | /vyplní uchádzač/ |
| kardanový hriadeľ homokinetický | /vyplní uchádzač/ |
| blatníky s držiakmi na savice | /vyplní uchádzač/ |
| rozmetacia doska s min. pracovným záberom 15m | /vyplní uchádzač/ |
| pätkový aplikátor s uchytením na rám cisterny s min. pracovným záberom 12m | /vyplní uchádzač/ |
| min. dva rozdeľovače na ramenách aplikátora so separáciou cudzích telies | /vyplní uchádzač/ |
| min. priemer hadíc aplikátora 40mm | /vyplní uchádzač/ |
| aplikátor je pri transporte natáčaný smerom nahor | /vyplní uchádzač/ |
| centrálny kĺb aplikátora na dokonalé kopírovanie terénu s možnosťou aretácie | /vyplní uchádzač/ |
| prítlak každej pätky min. 6kg | /vyplní uchádzač/ |
| gumená nátoková dýza za pätkou | /vyplní uchádzač/ |
| sklolaminátová nádrž min. objemu 20000 litrov | /vyplní uchádzač/ |
| zabudovaný savoznak | /vyplní uchádzač/ |
| horný plniaci otvor s otváracím deklom | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka