TECHNICKÁ SPRÁVA

/Obnova strešnej konštrukcie blok „D“ Mlyny ÚK - Bratislava /

1.VŠEOBECNE

V projekte zdravotechniky  obnovy strešnej konštrukcie je riešená rekonštrukcia /výmena / stávajúcich piatich vpustov  s následným rekonštruovaním odpadných potrubí vedených vo vnútri objektu a výmena štyroch odvetracích hlavíc splaškovej kanalizácie.

Navrhované riešenie vychádza z pôvodnej PD  a z obhliadky dostupných  úsekov systému vnútornej dažďovej kanalizácie.

Projekt je spracovaný ako jednostupňový.

2. PODKLADY

- výkresy stavebnej časti

- pôvodná PD

- konzultácie s HIPom

3.SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

V rámci riešenia úprav splaškovej kanalizácie v danom priestore dochádza výhradne  len k výmene odvetracích hlavíc , čo je súčasťou rekonštrukcie strechy.

Navrhované zostavy odvetracích hlavíc vychádzajú z pôvodnej PD, t.j. že pôvodné stávajúce liatinové hlavice v DN125 sú napojené do redukcií liatinových odpadných potrubí 100/125.

V tomto zmysle sú v tejto PD použité hlavice navrhnuté  ich výrobcom , ktorý zohľadňuje možnosť napojenie novonavrhovaných odvetracích hlavíc do stávajúcich odpadov „K1-K4“.

Samotné typy zostáv sú uvedené v prílohe TS.

4.DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Kanalizácia je v objekte nad 2.suterénom delená na kanalizáciu dažďovú a splaškovú.

Kanalizácie sú prepojená až v ležatej časti potrubí na podlaží  2.suterén.

Dažďové vody sú v súčasnosti odvádzané zo strechy objektu piatimi strešnými vtokmi

„L1- L5“ napojenými cez odpadné liatinové potrubia v 2. suteréne na systém jednotnej kanalizácie objektu.

Odpadné potrubia sú vedené v objekt čiastočne voľne v priestore a čiastočne sú vedné v rámci muriva, resp. jadier, ktoré nie sú prístupné.

V rámci rekonštrukcie systému dažďovej kanalizácie objektu dochádzka k úplnej výmene strešných vpustov a odpadných potrubí až po body prepojenia s jestvujúcim kanalizačným systémom objektu v 2.suteréne.

Pôvodné potrubia budú nahradené v plnom rozsahu v identickej DN125 potrubiami v „tichom prevedení“, napr.OSMA Silent a pod. Všetky prestupy podlažiami musia byť vybavené protipožiarnymi manžetami.

Kanalizačný systém dažďovej kanalizácie je bezpodmienečne nutné opatriť tepelnou izoláciou v nehorľavom prevedení aby nedochádzalo k jeho orosovaniu na základe rozdielnych teplôt dažďovej vody a vnútorného prostredia objektu. Doporučujeme použiť izoláciu Dalap EPS DN125, ktorá je uchytená na potrubí systémom “zámkov“ a je v bielom prevedení, čo je vyhovujúce v úsekoch voľne vedených objektom.

Samotné typy zostáv sú uvedené v prílohe TS.

5.POUŽITÉ NORMY

- STN 75 6101:2002 – Stokové siete a kanalizačné prípojky

- STN 73 6760:2009 – Vnútorná kanalizácia

- STN 73 6005  - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN 73 3050:1999  - Zemné práce

-     STN EN 12056 /73 6762/ - Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

- ZZ124/2006 + ZZ 154/2013 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- a iné

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA VŠEOBECNE

Pri vykonávaní zemných a montážnych prác je nutné dodržiavať ustanovenia predpisov o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci, citované STN 73 3050,novelizovaného Zákonníka práce a vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990,zákona NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadení vlády/NV/,zákonov/Z/ a platných vyhlášok /V/ a súvisiacich predpisov.

NV:

513/2001, 281/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006, 395/2006, 396/2006

Z:

124/2006, 355/2007,

V.

59/1982, 25/1984, 542/2007, 544/2007, 508/2009, 147/2013

Montáž a skúšky všeobecne  môže vykonávať výhradne firma s príslušným oprávnením.

Pri montážach a skúškach sú pracovníci povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a sú  povinní používať predpísané osobné ochranné pomôcky.

V Bratislave,04.2024						            Vypracoval: Ing.Pělucha

PRÍLOHA TS :. Zostavy z Topwetu na vpuste a odvetranie: Vpusti - sestava: TWOK v100 - 5ks TWN v300 BIT - 5ks TW 125 S BIT - 5ks U odvětrávání byla zvolena sestava v dimenzi DN 100 (oproti požadované DN125), předpokládáme napojení sestavy do stávající trubky, která je průměru rozmezí 116-129 mm. Požadovaná dimenze DN125 u prvku TW SAN TES nelze napojit do potrubí průměru 125 mm. Odvětrávání sestava: TWOP 110 BIT - 4ks TWOD 110 BIT - 4ks TW SAN TES 110 - 4ks (je určeno k napojení do potrubí průměru 116-129 mm)