- Názov akcie:

- mAŠTAĽ - výmena strešnej krytiny

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- (technologický opis)

Investor- stavebník:		AGROCONTRACT Mikuláš a.s., Mikuláš č. 631, 946 55 Dubník

Miesto stavby:		k.ú. Veľká Tabuľa, parcela číslo 5/12, 34

Vypracoval:			Zoltán Gőgh

Stupeň:			Projekt na ohlásenie stavebných úprav

Zoznam príloh:

- výkres A-1	Pôdorys strechy

- výkres A-2	Zvislý rez A-A´, Zvislý rez B-B´

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje stavby

Názov akcie				:	MAŠTAĽ – VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Miesto stavby			:	k.ú. Veľká Tabuľa, parcela číslo 5/12, 34

Investor – stavebník		:	AGROCONTRACT Mikuláš a. s. , Mikuláš č. 631,

946 55 Dubník

Projektant				:	Zoltán Gőgh

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

- Počet nadzemných podlaží:		1

Počet podzemných podlaží:		0

Výška hrebeňa od +/-0,000:		11,350 m (strecha A), 5,990 m (strecha B)

Sklon strechy:				21°a 20° (strecha A), 12° a 11° (strecha B)

Plocha strechy:				4476,38 m2 (strecha A), 1471,5 m2 (strecha B)

- PREHĽAD VÝCHDISKOVÝCH PODKLADOV

Projekt rieši výmenu schátralej strešnej krytiny Maštale so súp. číslom 901 na parcele č. 5/12  a so súp. číslom 811 na parcele č.34 v katastri obce Dubník. Predmetná stavba je vedená na LV č. 3 na katastrálnom odbore Nové Zámky. Ako východiskové podklady pre spracovanie situácie sa uskutočnila prehliadka okolia. Predmetom merania a obhliadky boli prístupové komunikácie na stavbu, samotná stavba, viditeľné prvky inžinierskych sietí, lampy atď.. Jestvujúca schátralá strešná plechová krytina sa odstráni a nahradí novou strešnou krytinou zo sendvičových strešných PUR panelov hrúbky 30-50mm.

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Predmetná stavba sa nachádza v uzavretom areáli spoločnosti – Agrocontract a.s. Mikuláš v katastrálnom území obce Dubník. Hlavný vstup do objektu je vyriešený z pevnej miestnej komunikácie.

Koordinačná situácia

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba svojim architektonickým a stavebno-technickým riešením nenarúša životné prostredie. Z hľadiska riešenia problematiky odpadového hospodárstva bol odpad, ktorý vznikol počas výstavby (stavebná suť a iný neškodný odpad), z časti použitý priamo na stavbe pri terénnych úpravách na násypy, resp. zásypy, zvyšná časť sa bude likvidovať na stavebnej skládke. V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na pracovné prostredie a vonkajšie okolie. V rámci stavby nie je potrebné uvažovať so zabezpečením ochranných pásiem, chránených porastov a pod..

Neuvažuje sa s preložkami inžinierskych sietí alebo s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými opatreniami.

Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe

Ochrana sa riadi platnými právnymi predpismi vo vzťahu stavebnej výroby k jednotlivým zložkám životného prostredia ako sú: voda, ovzdušie, pôda, zeleň, ako aj vo vzťahu k produkcii hluku a odpadov.

Ochrana ovzdušia sa riadi zákonom 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší. Podľa charakteru prác realizovaných na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z hľadiska ochrany ovzdušia sa navrhuje pravidelné čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska.

Ochrana vôd sa riadi zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách - vodný zákon a vyhláškou č. Vyhláška č. 221/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii a Vyhláška č. 418/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých realizátor stavebných prác musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Ochrana zelene sa riadi zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Zo staveniska sa odstránia len dreviny, ktorých výrub bol povolený. Ostane dreviny, ak môžu byť projektovanou výstavbou ohrozené, budú počas výstavby chránené ohradením vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňa.

Ochrana proti hluku sa riadi nariadením vlády SR č. 126/2006 Z. z. Zákon o verejnom zdravotníctve, ako aj podľa Vyhlášky č. 418/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. Hlučné mechanizmy (lopatové rýpadlo, nákladné autá) budú používané len na nevyhnutne potrebný čas, pričom ich prevádzka bude limitovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. s prestávkami počas zmeny.

- STAVEBNÝ ODPAD Z REALIZÁCIE STAVBY

V rámci stavby sa predpokladá, že vznikli nasledovné odpady – podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.

Počas výstavby

Bilancia odpadov vzniknutých realizáciou stavby so zaradením podľa katalógu odpadov č. 365/2015 Z.z.

| Číslo skupiny | Názov skupiny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |  |
| Číslo podskupiny | Názov podskupiny |  |  |
| 17 01 | Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika |  |  |
| Číslo druhu | Názov druhu odpadu | Kategória | Množstvo |
| odpadu |  | odpadu | ( t ) |
| 17 01 01 | Betón | O | 0 |
| 17 01 02 | Krytina | O | 62,5 |
| 017 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky |  | 0 |
| Číslo podskupiny | Názov podskupiny |  |  |
| 17 02 | Drevo, sklo, plasty |  |  |
| Číslo druhu | Názov druhu odpadu | Kategória | Množstvo |
| odpadu |  | odpadu | ( t ) |
| 17 02 01 | Drevo | O | 1,10 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0 |
| Číslo podskupiny | Názov podskupiny |  |  |
| 17 03 | Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky |  |  |
| Číslo druhu | Názov druhu odpadu | Kategória | Množstvo |
| odpadu |  | odpadu | ( t ) |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 0 |
| Číslo podskupiny | Názov podskupiny |  |  |
| 17 04 | Kovy (vrátane ich zliatin) |  |  |
| Číslo druhu | Názov druhu odpadu | Kategória | Množstvo |
| odpadu |  | odpadu | ( t ) |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 0,05 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené | O | 0 |
| Číslo podskupiny | Názov podskupiny |  |  |
| 17 05 | Zemina (vrátane výkopovej zeminy) |  |  |
| Číslo druhu | Názov druhu odpadu | Kategória | Množstvo |
| odpadu |  | odpadu | ( t ) |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 0 |
| Číslo podskupiny | Názov podskupiny |  |  |
| 17 06 | Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest |  |  |
| Číslo druhu | Názov druhu odpadu | Kategória | Množstvo |
| odpadu |  | odpadu | ( t ) |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0 |
| Číslo podskupiny | Názov podskupiny |  |  |
| 17 08 | Stavebný materiál na báze sadry |  |  |
| Číslo druhu | Názov druhu odpadu | Kategória | Množstvo |
| odpadu |  | odpadu | ( t ) |
| 17 08 02 | Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 06 01 | O | 0 |
| Číslo podskupiny | Názov podskupiny |  |  |
| 17 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií |  |  |
| Číslo druhu | Názov druhu odpadu | Kategória | Množstvo |
| odpadu |  | odpadu | ( t ) |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené | O | 0,100 |
|  | v 17 09 01 a 17 09 03 |  |  |

Možno predpokladať, že počas výstavby vzniklo asi 63,75 ton odpadov.

VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SPôSOB OBMEDZENIA A VYLÚČENIA NEŽIADÚCICH VPLYVOV

Predmetná stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality resp. obce a nebude mať negatívny vplyv na prevádzkové a komerčné pomery v lokalite.

Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke objektov nie je nutné stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma.

Navrhované úpravy nebudú mať vplyv na existujúce pásma. V rámci stavby sa neuvažuje s úpravou terénu. Nedôjde k výrubu stromov, kríkov a iných porastov.

S likvidáciou porastov sa neuvažuje. V rámci stavby nie je potrebné uvažovať so zabezpečením ochranných pásiem, chránených porastov a pod.

Neuvažuje sa s preložkami inžinierskych sieti alebo s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými opatreniami.

Stanovenie podmienok pre realizáciu stavby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa zákona o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov.

Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä:

•    zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

•  vyhláškou č. 147/2016 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,

• nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pri výstavbe je potrebné rešpektovať platné zásady, podľa ktorých:

•    všetci pracovníci  musia byť pred  začatím prác na stavbe náležité  vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a musia používať predpísané ochranné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.

•   všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci,

•    ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu a ohradiť,

•    pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (zábradlím,  ochranným alebo záchytným lešením)  alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami (napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom),

•    každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj v pracovnej dobe, pokiaľ nie jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov,

•    pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť dostatočné osvetlenie.

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel cez vstup na stavenisko (šírka vozovky 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 80 kN). Objekt zariadenia staveniska sa vybaví práškovým hasiacim prístrojom

V Bajči, 08/2023              						              vypracoval: Zoltán Gőgh