Príloha č. 2

Opis predmetu zákazky

Dôvodom obstarania zákazky je prevádzková potreba mestskej časti zabezpečiť služby spojené s pravidelným čerpaním, čistením kanalizácie bytových domov č.19, 21, 23, 25 na Bojnickej ulici v Bratislave a prácami s tým spojenými a to:

- čistenie koša, ktorý je súčasťou kanalizačnej šachty v pravidelnom intervale 1 x za 2 týždne,

  - Pracovný výkon

      - ručné vyčistenie koša od tuhých nečistôt,

      - vyčerpanie tuhých nečistôt zo šachty s košom,

      - vysokotlakový ostrek prečerpávacej šachty,

      - dopravné,

  - Likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle právnych predpisov / vrátane zhrabkv z hrablíc /

- čistenie kanalizačných šácht pred bytovým domom Bojnická 19, 21, 23 a 25  v pravidelnom intervale 1 x za 4 týždne,

  - Pracovný výkon

      - vyčerpanie tuhých nečistôt z kanalizačných šácht v počte 3 ks, likvidácia hustých splaškov na ČOV, vysokotlakový ostrek,

2.  Likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle právnych predpisov

- servis prečerpávacieho zariadenia v pravidelnom intervale 1 x za 6 mesiacov,

  - Kompletná servisná činnosť prečerpávacieho zariadenia

      - kontrola funkčnosti čerpadiel,

      - kontrola signalizácie chodu a poruchy čerpadiel,

      - vytiahnutie čerpadiel, kontrola prípadne výmena oleja v čerpadlách,

      - spätná montáž čerpadiel,

      - kontrola tesnosti spojov potrubí,

      - kontrola dotiahnutia spojov v elektrorozvádzači,

      - kontrola signalizácie prevádzkových stavov,

      - odporúčania prevádzkovateľovi formou písomnej správy,

- čistenie gravitačnej kanalizácie – kanalizačná prípojka od bytového domu až po napojenie do prečerpávacieho zariadenia v intervale 1 x ročne,

  - Pracovný výkon

      - vysokotlakové čistenie kanalizácie,

      - manipulácia s hadicami,

      - čerpanie,

      - dopravné,

  - Likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle právnych predpisov

- havarijné zásahy na základe objednávky obstarávateľa,

  - Pracovný výkon spočívajúci z nasledovných činností podľa potreby

      - elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia – krtkovanie,

      - vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia,

      - čerpanie,

      - TV monitoring kanalizačného potrubia,

      - rádiodetekcia poruchy,

      - dopravné.

2. Likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle právnych predpisov

Cena a spôsob určenia ceny:

výkaz/výmer

| Druh služby | Merná jednotka | Cena v EUR (bez DPH) | Cena v EUR (s DPH) | Spolu EUR bez DPH | Spolu EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/1 | ¼ hod. |  |  |  |  |
| A/2 | 100 kg |  |  |  |  |
| B/1 | ¼ hod |  |  |  |  |
| B/2 | 100 kg |  |  |  |  |
| C/1 | ¼ hod. |  |  |  |  |
| D/1 | ¼ hod. |  |  |  |  |
| D/2 | 100 kg |  |  |  |  |
| E/1 | ¼ hod. |  |  |  |  |
| E/2 | 100 kg |  |  |  |  |
| Celková suma za služby spolu bez DPH |  |  |  |  |  |
| Celková suma za služby spolu s DPH |  |  |  |  |  |

Súčet všetkých položiek v tabuľke na nacenenie „Spolu s DPH“ bude celková suma za služby.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena spolu za služby.

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie jedného roku

16 650 bez DPH, t. j. 19 980,00 EUR s DPH

Predpokladaná doba plnenia:

Mestská časť uzavrie s dodávateľom zmluvu na 24 mesiacov alebo do vyčerpania uvedenej vyčlenenej čiastky  33 300,00 bez DPH, t. j. 39 960,000 EUR s DPH