Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Dojací robot pre dojnice |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Názov: HANNIBAL, s. r. o. Sídlo: Klincová 325/1 Bratislava 821 08 IČO: 36 374 342 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Dojací robot pre dojnice |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Výkon min. 50-60 kráv |
| 2. | Separačný systém pre neštandardné mlieko |
| 3. | Riadiace PC musí obsahovať softvér kompatibilný s dojacou technológiou |
| 4. | Možnosť komunikácie robota s chladiacim tankom, spustenie chladenia podľa množstva mlieka dodaného do chladiaceho tanku |
| 5. | Automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti |
| 6. | Indikácia tuku, bielkovín, laktózy v mlieku a vodivosti mlieka |
| 7. | Nezávislé dojenie každej štvrte - pulzácia pre každú štvrť zvlášť |
| 8. | Dynamická pulzácia a dynamický podtlak závislý od prietoku mlieka |
| 9. | Dezinfekcia strukových návlečiek po každom podojení |
| 10. | Rozdojenie na základe pevne stanoveného objemu oddojku |
| 11. | Možnosť kŕmenia min. 2 koncentrátmi |
| 12. | Možnosť kŕmenia jednou tekutou prísadou |
| 13. | Čistenie a stimulácia strukov pomocou rotačných kefiek |
| 14. | Priamy vstup a výstup z boxu robota |
| 15. | Možnosť kontroly dávkovania koncentrátu v robote |
| 16. | Identifikácia zápalu vemena, s presným určením postihnutej štvrte a s identifikáciou problému (vodivosť, farba, čas rozdojenia) |
| 17. | Stanovenie počtu somatických buniek z každého dojenia |
| 18. | Identifikácia zvieraťa so zníženou kvalitou mlieka v rámci stáda |
| 19. | Stanovenie hodnôt a výstupy v textovej a grafickej podobe |
| 20. | Východ z robota vybavený selekčnou bránkou za účelom selekcie zo stáda |
| 21. | Odporúčania nepripúšťať, odporúčania pri liečbe ketózy, odporúčania pre neúspešné dojenia v riadiacom programe |
| 22. | Vzdialený prístup k informáciám cez PC, tablet či mobilný telefón |
| 23. | Voľný pohyb kráv v maštali bez čakacieho priestoru pred robotom |
| 24. | Možnosť pripojenia pastevnej bránky pre prístup kráv z maštale na pastvu |
| 25. | Doprava, montáž, spustenie do prevádzky, odborné zaškolenie a podpora počas prvého týždňa po uvedení do prevádzky |
| 26. | Dostupnosť odborného servisného úkonu do dvoch hodín v režime 24/7 |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojací robot pre dojnice |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |