Opis predmetu zákazky - Audio zostava na ozvučenie podujatí

| 1. Mikrofóny |  |
| --- | --- |
| Technické vlastnosti | hodnota |
| Počet | 2 ks |
| Typ zariadenia |  |
| Vokálny diverzitný bezdrôtový systém s dvomi ručnými mikrofónmi | áno |
| Všeobecné vlastnosti |  |
| Frekvenčný rozsah | min. 548 - 572 MHz |
| Zabudovaná anténa Auto-tune | áno |
| Audio frekvenčný rozsah | min. 50 - 16,000 Hz |
| Podpora technológie |  |
| Výstup | XLR a jack |
| 2. Analógový mixážny pult s 12 vstupnými kanálmi |  |
| Technické vlastnosti | hodnota |
| Počet | 1 ks |
| Typ zariadenia |  |
| Mikrofónne predzosilňovače triedy-A | áno |
| Prevedenie | kovové telo |
| Všeobecné vlastnosti |  |
| Mic/Line vstupy na 1. až 4. kanály | áno |
| 3-pasmový EQ | áno |
| Jednoduchý kompresor | áno |
| Sada 24 SPX efektov | áno |
| Podpora technológie |  |
| Organizácia Line vstupov | min. 5. až 12. kanálov, formou stereo |
| Vstupy | 1 až 4 disponujú tlačidlom Pad pre 26dB útlm a HPF na 80 Hz |
| Vyvážené výstupy XLR | áno |
| AUX zbernice | dve (z toho jedna efektová) |
| Napájanie |  |
| 48V fantómové napájanie | áno |
| 3. Reproduktory |  |
| Technické vlastnosti | hodnota |
| Počet | 2 ks |
| Typ zariadenia |  |
| Reproduktory 112A | áno |
| Prevedenie | čierne |
| Vstavané ergonomické držadlá | áno |
| Všeobecné vlastnosti |  |
| 3-kanálový mix | áno |
| Dva vysoko účinné kanály triedy D s 1200 W zosilňovačom pre LF a 300 W pre HF | áno |
| Trojkanálový mix s dvoma mikrofónovými/linkovými vstupmi | áno |
| Ventilátor | s inteligentným riadením počtu obrátok umožňujúci udržiavať nízku teplotu zosilňovača |
| Ekvalizér | 3-pásmový |
| Procesor | DSP so 4 presetmi |
| Zosilňovač | vysoko dynamický, trieda D 1200 W LF a 300 W HF |
| Frekvenčná odozva | min. 50 Hz - 20 KHz |
| Max SPL | 124/129 dB |
| Rozptyl | 80° x 50° otočný |
| Vstupná impedancia | 22 kOhm |
| Vstupné konektory | XLR IN/OUT jack ST |
| Napájací kábel | min. 3 m |
| Kotviace body M10 na zavesenú inštaláciu | áno |
| Otvor na umiestnenie reproboxu na stojan alebo dištančnú tyč | áno |
| Podpora technológie |  |  |
| Integrovaná technológia BLUETOOTH |  | min. 5.0 |
| Pripojenie |  | 6,3 mm jack konektor vstup, stereo L/R |
| Kanál pre BLUETOOTH 5.0 |  | áno |
| Súčasné rozpoznanie dvoch reproduktorov |  | áno |
| Možnosť diaľkového ovládania hlasitosti |  | áno |
| Konfigurácia |  | 2 pásma |
| Zvuk |  |  |
| Schopnosť vytvárať vyšší akustický tlak |  | áno |
| Streamovanie zvuku |  | zo smartfónov a tabletov |
| LF Woofer |  | 12" - 2,5" cievka |
| HF driver |  | 1" - 1,4" cievka |
| 4. Obaly na reproduktory |  |  |
| Technické vlastnosti |  | hodnota |
| Počet |  | 2 ks |
| Prevedenie |  | čierne |
| 5. Stojany na reproduktory |  |  |
| Technické vlastnosti |  | hodnota |
| Počet |  | 2 ks |
| Balenie |  | dvojbalenie reproduktorový stojan |
| Taška na prenášanie |  | áno |
| Všeobecné vlastnosti |  |  |
| Reprostojan |  | 21450 |
| Výška |  | nastaviteľná, min. 1270 - 1930 mm |
| Nosnosť |  | Max. 50 kg |
| 6. Káble |  |  |
| Technické vlastnosti |  | hodnota |
| Počet |  | 4 ks |
| Dĺžka |  | 20 m (2 ks) |
| Dĺžka |  | 2,5 m (2 ks) |
| Typ zariadenia |  |  |
| XLR kábel Stage 22 Highflex, 2 x 0,22 mm²; PVC Ø 6,40 mm |  | áno |
| Prevedenie |  | čierne |
| Dĺžka |  | 20 m |
| Všeobecné vlastnosti |  |  |
| Konektor A |  | NC3FXX, samica, postriebrené kontakty |
| Konektor B |  | NC3MXX, samec, postriebrené kontakty |
| 7. Mikrofónový stojan |  |  |
| Technické vlastnosti |  | hodnota |
| Počet |  | 2 ks |
| Typ zariadenia |  |  |
| Mikrofónový stojan s otočným a s vyťahovateľným ramenom |  | áno |
| Prevedenie |  | čierne |
| Rameno |  | T-bar s nastavovacou skrutkou |
| Dĺžka ramena |  | 840 mm |
| Výška |  | min. 900 max.1605 mm |
| Hmotnosť |  | max. 3,1 kg |
| Materiál |  | oceľ |
| Všeobecné vlastnosti |  |  |
| Výškové nastavenie |  | spojka |
| Konštrukcie nohy |  | skladacie nohy |
| Konektor so závitom |  | 3/8 " |