Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Detekcia výbušnín a detekčné náplne

- Chemický detektor výbušnín											 					 5 ks

- Náplne Detex																		      25 súp

- Spotrebný materiál pre Mini Explonex													      	 1 súp

Jednotka množstva:  ks / súp			                                               		Predpokladané množstvo : 5 / 26

- Špecifikácia predmetu zákazky:

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 38546000-4 systém na detekciu výbušnín

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

Opis predmetu zákazky:

Musí ísť o aerosólovú testovaciu technológia pre chemické látky, ktorá zisťuje stopové a látkové hladiny výbušnín, ako aj prekurzorov výbušnín (HME).

Proces identifikácie/detekcie nesmie vyžadovať žiadne špeciálne školenie a testovanie je možné vykonať „na mieste“.

Sadu musí byť možné použiť aj pre forenzné a environmentálne laboratóriá.

Súprava na detekciu a identifikáciu výbušnín musí byť vysoko presná, musí mať nízke náklady na údržbu, musí byť určená pre orgány činné v trestnom konaní a vyšetrovací personál a musí byť prenosná a ľahká.

- Chemický detektor výbušnín Detex alebo ekvivalent

Je schopný detekovať a identifikovať aj stopové množstvá a mikročastice výbušnín, priemyselné, vojenské i amatérsky vyrobené výbušniny.  Súprava musí obsahovať očíslované fľaštičky s detekčnými roztokmi, testovacie papieriky pre odber vzoriek stieraním a ochranné rukavice.

Súprava musí byť schopná detekovať:

| Chemická skupina | Príklad látky |
| --- | --- |
| Nitro zlúčeniny | TNT, Picric Acid, Tetryl |
| Nitroestery / nitramíny | - Nitrocelulóza, nitroglycerin, RDX, C4, HMX |
| Anorganické dusičnany (dusičnanové soli) | Dusičnan amónny, Dusičnan močoviny, ANFO, Čierny prášok |
| Anorganické oxidanty | Chloráty, Bromáty, Poormanova C4, Kyselina dusičná |
| Na báze peroxidu | - TATP, HMTD, MEKP |
| Dusičnan močoviny | Močovina, Kyselina dusičná |
| Chloristany | Chloristan sodný, Chloristan amónny |

Súprava musí obsahovať:

Aerosólové spreje

Stieracie/odberné papiere

Overovaciu/kalibračnú podložku impregnovanú RDX

Pohodlné plastové puzdro/kufrík na prenášanie

Peroxidovú detekčnú súpravu

Súpravu pre perchloráty (nevodivá kvapalina používaná na kontrolu obálok a dokumentov)

Návod s piktogramami

Systém musí zabezpečovať:

- rýchlosť (výsledky testu sú známe behom pár sekúnd)

- jednoduchosť (test zahŕňa len tri pracovné úkony)

- ľahká použiteľnosť

- bezpečnosť (užívateľ ani objekt sa nedostanú do priameho kontaktu s roztokmi, neškodí životnému prostrediu)

- vysoká účinnosť

- citlivosť

- Náplne Detex na detekciu:

  - Nitro zlúčeniny

  - Nitroestery / nitramíny

  - Anorganické dusičnany (dusičnanové soli)

  - Anorganické oxidanty

  - Na báze peroxidu

  - Dusičnan močoviny

  - Chloristany

- Spotrebný materiál pre Mini Explonix

  - 30104 wide range detector Cartridge

  - 30105 advanced detector Cartridge

  - 30112 standard sampling Stris 1 250 ks

  - 30113 advenced sampling Strips 50 ks

  - 30114 miniExplonix test sample pen

- Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 		01.04.2025, do 10:00 hod

Cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe len prostredníctvom systému JOSEPHINE

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 26.03.2025

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista

Tabuľka na predkladanie indikatívnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

| P.č. | Popis | Počet kusov / súpr | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chemický detektor výbušnín Detex alebo ekvivalent | 5 |  |  |  |
| 2 | Náplne Detex na detekciu | 25 |  |  |  |
| 3 | Spotrebný materiál pre Mini Explonix | 1 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: 		...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................

zastúpený:		..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................

na predmet zákazky: 	................................................

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

............................................................... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača