Názov predmetu zákazky: Nákup sejacieho stroja do špeciálnej rastlinnej výroby

Technická špecifikácia:

| Názov zariadenia resp. logického celku: Nákup sejacieho stroja do špeciálnej rastlinnej výroby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| Sejací stroj do špeciálnej rastlinnej výroby |  | počet | ks | 1 |  |
|  |  | dávkovací systém pre jedinečné umiestenie osiva pri vysokej rýchlosti | - | áno |  |
|  |  | Elektronické dávkovanie | - | umožňuje vypínanie sekcíí – osivo aj hnojivo |  |
|  |  | Počet riadkov | - | Min.: 12 /8 (min.: 450mm/750mm) |  |
|  |  | Variabilná aplikácia hnojiva aj osiva aj mikrogranulátu podľa aplikačných máp - šetrnná k živ. prostrediu | - | áno |  |
|  |  | Rozostup riadkov | mm | Min. 750/450 |  |
|  |  | Pracovná šírka | m | Min. 6,1 |  |
|  |  | Prepravná šírka | m | Min. 3 |  |
|  |  | Hmotnosť zo zásobníkmi | kg | Min.: 7000-9200 |  |
|  |  | Objem zásobníka osiva | l | Min. 12 x 90 l |  |
|  |  | Zásobník hnojiva | l | Min. 3000 |  |
|  |  | Mikrogranulát | l | Min. 12 x 17l |  |
|  |  | Výbava |  |  |  |
|  |  | rám na | - | Min. 12riadkov/450mm |  |
|  |  | Zásobník na hnojivo | l | Min. 3000 |  |
|  |  | hydraulicky nastaviteľná teleskopická náprava | - | áno |  |
|  |  | Radar | - | áno |  |
|  |  | Ovládací systém pre Mikrogranulát | - | áno |  |
|  |  | Hydraulický prenos hmotnosti (nastavenie prítlaku) | - | áno |  |
|  |  | Prihnojovacie pätky | - | diskové |  |
|  |  | Čerchrač v zásobníku hnojiva | - | áno |  |
|  |  | Príslušenstvo |  |  |  |
|  |  | Senzor | - | Min. 22 mm (min. 12 ks) |  |
|  |  | Zamačkávacie koliesko | - | Min. tvrdosť 60 - (min. 12 ks) |  |
|  |  | Čističe riadkov | - | plávajúce (min. 12 ks) |  |
|  | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |  |  |  |  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Jana Urbanová - poľnoUrban, Hlavná 410, 92581 Diakovce, 927 01 |  |  |  | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy |  |  |  | áno |  |
| Záručná lehota 24 mesiacov |  |  |  | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku |  |  |  | áno |  |

Skladba ceny:

| Názov položky |  | Cena spolu v EUR bez DPH | DPH | Cena spolu v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákup sejacieho stroja do špeciálnej rastlinnej výroby | Sejací stroj do špeciálnej rastlinnej výroby (1 ks) |  |  |  |
| SPOLU |  |  |  |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: