Príloha č.5 – Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výmena okien a dverí za nové okná a dvere v počte  83 ks plastových okien, 3 ks hliníkové vchodové dvere, 39 ks žalúzií, na budove školy SOŠ informačných technológií Banská Bystrica – Pavilón P2.

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž, odvoz a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň odvoz a zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií.

Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce, omietky, maľby) a všetky ďalšie súvisiace práce. V cene je aj dodávka a montáž žalúzií, dodávka a montáž  parapetných dosiek  vonkajších a vnútorných. V cene je aj zameranie pred realizáciou.

Položka č.1 – 39 ks okien + 39 ks žalúzie

4 dielne okno 2400 x 2400 mm, otváravé, sklopné, vrátane žalúzií

Položka č.2 – 42 ks okien

3 dielne okno 2400 x 1500 mm, otváravé sklopné

Položka č.3 – 2 ks dvere vchodové hliníkové

4 dielne 1750 x 3480 mm, s 3 pevnými časťami (2 x 2100 x 360 mm, 1 x 1365 x 1750 mm)

- povrchová úprava biela

Položka č.4 – 1 ks dvere vchodové hliníkové

2 dielne 1500 x 2000 mm

- povrchová úprava biela

Položka č.5 – 2 ks okien

1 dielne okno sklopné 1200 x 600 mm

- okná minimálne 5 komorové, biele, kľučky biele

- celoobvodové kovanie

-izolačné dvojsklo 4-16-4, číre,  U = 1,0 alebo lepšie

- vnútorné parapety biele (250 mm) plastové, vonkajšie parapety AL, biele (240 mm), s koncovkami

- farba žalúzií bude upresnená pri zameraní