| Názov zákazky: | Šmykom riadený nakladač |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec IČO:00207781 |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Stroj / zariadenie: Šmykom riadený nakladač |  |  |
| Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| Výkon motora | Min 40 kw | Uveďte parameter: |
| Menovité zaťaženie | Min 700 kg | Uveďte parameter: |
| Prevádzková hmotnosť stroja | max 3100 kg | Uveďte parameter: |
| Maximálny krútiaci moment motora | Min 200 Nm | Uveďte parameter: |
| Zaťaženie spôsobujúce prevrátenie | Min 1350 kg | Uveďte parameter: |
| Výškový dosah spodného čapu na ramenách | Min 2950 mm | Uveďte parameter: |
| Šírka stroja cez kolesá bez náradia | Max 1700 mm | Uveďte parameter: |
| Kolesá s pneumatikami | Min 10x16,5–8PR | Uveďte parameter: |
| Pripojenie náradia pomocou rychloupínača | Áno |  |
| Joystickové ovládanie stroja | Áno |  |
| Maximálna pojazdová rýchlosť | Min 17 km/hod | Uveďte parameter: |
| Počet hydraulických okruhov na konci ramena | Min 1 | Uveďte parameter: |
| Uzatvorená kabína s ochranou ROPS/FOBS | Áno |  |
| Klimatizácia a vykurovanie kabíny | Áno |  |
| Svetlá pre jazdu po cestných komunikáciách | Áno |  |
| Lapač iskier výfuku | Áno |  |
| Reverzný ventilátor | Áno |  |
| Odpružené rameno | Áno |  |
| Telematický systém pre sledovanie prevádzkových parametrov stroja | Áno |  |
| Lopata s drapákom ( pridržiavačom ) na manipuláciu s maštalným hnojom o objeme | Min 380 l | Uveďte parameter: |
| Šírka lopaty | 170 – 190 cm | Uveďte parameter: |
| Vymeniteľný skrutkovaný brit na lopate | Áno |  |
| Záruka | Min 24 mesiacov | Uveďte parameter: |

*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný parameter

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: |  | Cena za 1 ks v EUR bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šmykom riadený nakladač |  |  | 1 |  |
| Ponúkaný typ/ značka/: |  |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* nehodiace sa prečiarknite)

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| Email a telefonický kontakt: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |