Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Náboje

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet 		35330000-6 munícia

Doplňujúci predmet	35331500-8 náboje

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Áno

Časť 1: Náboje do ostreľovacích pušiek kalibru .223										      400 000 ks

Časť 2: Náboje do útočných pušiek kalibru 5,56x45 mm									   8 600 000 ks

Časť 3: Náboje kalibru 4,6x30 mm														      250 000 ks

Časť 4: Náboje kalibru .50 BMG															   2 400 ks

Časť 5: Náboje kalibru 40x46 mm	     												             	      864 ks

Časť 6: Náboje kalibru 44x83 mm 															   8 000 ks

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

- Opis predmetu zákazky:

Časť 1

Náboje do ostreľovacích pušiek kalibru .223

- Náboj kal. .223 Remington Target –  300 000 ks

Kaliber:	.223 Remington

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	HPBT s oloveným jadrom

Hmotnosť strely:	4,47 g (69 gr) ± 0,05 g

Rýchlosť strely V0:	min. 890 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 44 mm (1,5 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál plášťa strely:	zliatina CuZn

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,300

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

- Náboj kal. .223 Fragmentačný – 100 000 ks

Kaliber:	.223 Remington

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	fragmentačná strela so zníženou schopnosťou priestrelu     mäkkého cieľa

Hmotnosť strely:	3,3 g až 4,5 g (45 gr až 65 gr) ± 0,10 g

Rýchlosť strely V0:	min. 855 m/s

Rýchlosť strely V0:	ľahká strela do 3,7 g min. 900 m/s

ťažká strela nad 3,7 g min. 850 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 58 mm

(2 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál plášťa alebo strely:	zliatina CuZn

Iné vlastnosti:	fragmentačná strela s maximálnou schopnosťou odovzdania energie mäkkému cieľu bez možnosti priestrelu alebo s minimálnou možnosťou priestrelu tak aby sa minimalizovala možnosť zranenia nezúčastnených osôb fragmentom

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,180

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Iné vlastnosti:

fragmentačná strela s maximálnou schopnosťou odovzdania energie mäkkému cieľu bez možnosti priestrelu alebo s minimálnou možnosťou priestrelu tak aby sa minimalizovala možnosť zranenia nezúčastnených osôb fragmentom.

Značenie a balenie nábojov

Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Skupinové balenie musí byť v hermetickom hliníko-plastovom obale.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:

- označenie výrobcu,

- označenie náboja; hmotnosť a typ strely,

- počet zabalených kusov,

- rok výroby a číslo série,

- označenie čísla balenia,

- zreteľný nápis „POLÍCIA“,

- a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Na všetky druhy balenia (spotrebiteľské aj skupinové balenie) požadujeme použitie 2D kódu (QR kód), ktorý bude obsahovať vyššie uvedené minimálne údaje. Presný obsah 2D kódu upresní verejný obstarávateľ.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať protokolom zo skúšky autorizovanou osobou C.I.P., z ktorého jednoznačne vyplýva splnenie požadovaných parametrov.

Iné požiadavky

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť výrobné v jednej sérii.

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

Časť 2

Náboje do útočných pušiek kalibru 5,56x45 mm

- Náboj kal. 5,56x45 AP – 200 000 ks

Kaliber:	5,56x45 mm NATO

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	FMJ s wolfrám-carbidovým alebo wolfrám-carbidovým a jadrom oloveným jadrom

Hmotnosť strely:	od 3,70 g  (57 gr) ± 0,1g

Rýchlosť strely V0:	min. 900 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 59 mm (2 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál plášťa strely:	zliatina CuZn alebo Fe/CuZn

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,240

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

- Náboj kal. 5,56x45 Duty – 200 000 ks

Kaliber:	5,56x45 mm NATO

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	plášťová typu HP alebo homogénna expanzná

Hmotnosť strely:	3,5 g až 4,5 g (50 gr až 69 gr) ± 0,10 g

Rýchlosť strely V0:	ľahká strela do 4,0 g min. 880 m/s

ťažká strela nad 4,0 g min. 850 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:		100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 44 mm (1,5 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál plášťa alebo strely: 	zliatina CuZn alebo Cu

Iné vlastnosti:	deformácia strely bez fragmentácie alebo s minimálnou fragmentáciou zabezpečuje maximálne odovzdanie energie a zvýšený zastavovací účinok.

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,195

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Iné vlastnosti:

Deformácia strely bez fragmentácie alebo s minimálnou fragmentáciou zabezpečuje maximálne odovzdanie energie a zvýšený zastavovací účinok.

- Náboj kal. 5,56x45 Frangible – 200 000 ks

Kaliber:	5,56x45 mm NATO

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	ogiválna lisovaná strela z medeného prášku

Hmotnosť strely:	2,9 g až 4,5 g (45 gr až 65 gr) ± 0,10 g

Rýchlosť strely V0:	ľahká strela do 3,7 g min. 900 m/s

ťažká strela nad 3,7 g min. 790 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Náboje: 		musia byť funkčné bez lámania alebo drobenia pri nabíjacom cykle v zbraniach HK-416 a strely musia opúšťať hlaveň vcelku bez poškodenia prechodom cez vývrt hlavne.

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál strely:	lisovaná strela z medeného prachu

Iné vlastnosti: 	strela lisovaná z medeného prášku, alebo z medeného prášku spojeného plastom (pri náraze na tvrdý materiál sa rozsypáva na medený prach)

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Iné vlastnosti:

strela lisovaná z medeného prášku, alebo z medeného prášku spojeného  plastom (pri náraze na tvrdý materiál sa rozsypáva na medený prach)

- Náboj kal. 5,56x45 Ball 62 – 8 000 000 ks

Kaliber:	5,56x45 mm NATO

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	FMJ s oloveným jadrom alebo kombinácia oloveného a oceľového jadra

Hmotnosť strely:	od 4,00 g  (62 gr) ± 0,15g

Rýchlosť strely V0:	min. 900 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 88 mm (3 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál plášťa strely:	zliatina CuZn alebo Fe/CuZn

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,290

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Značenie a balenie nábojov

Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Skupinové balenie musí byť v hermetickom hliníko-plastovom obale.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:

- označenie výrobcu,

- označenie náboja; hmotnosť a typ strely,

- počet zabalených kusov,

- rok výroby a číslo série,

- označenie čísla balenia,

- zreteľný nápis „POLÍCIA“,

- a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Na všetky druhy balenia (spotrebiteľské aj skupinové balenie) požadujeme použitie 2D kódu (QR kód), ktorý bude obsahovať vyššie uvedené minimálne údaje. Presný obsah 2D kódu upresní verejný obstarávateľ.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať protokolom zo skúšky autorizovanou osobou C.I.P., z ktorého jednoznačne vyplýva splnenie požadovaných parametrov.

Iné požiadavky

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť výrobné v jednej sérii.

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

Časť 3

Náboje kalibru 4,6x30 mm

- Náboj kal. 4,6x30 Ball – 150 000 ks

Kaliber:	4,6x30 mm

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	FMJ s oloveným jadrom

Hmotnosť strely:	od 2,6 g (40 gr) ± 0,1g

Rýchlosť strely V0:	min. 620 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt: 	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 88 mm (3 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn alebo Fe/CuZn

Materiál plášťa strely:	zliatina CuZn alebo Fe/CuZn

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

- Náboj kal. 4,6x30 AP – 50 000 ks

Kaliber:	4,6x30 mm

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	FMJ s oceľovým jadrom

Hmotnosť strely:	od 2,0 g  (31gr) ± 0,1g

Rýchlosť strely V0:	min. 680 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl 5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 88 mm (3 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn alebo Fe/CuZn

Materiál strely:		oceľová strela pomedená alebo poteflónovaná

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

- Náboj kal. 5,56x45 Duty – 50 000 ks

Kaliber:	4,6x30 mm

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	plášťová typu HP alebo homogénna expanzná

Hmotnosť strely:	2,0 g až 2,6 g (31 gr až 40 gr) ± 0,10 g

Rýchlosť strely V0:	ľahká strela do 2,3 g min. 680 m/s

ťažká strela nad 2,3 g min. 620 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt: 	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 88 mm (3 MOA)

Materiál nábojnice:	  zliatina CuZn

Materiál plášťa alebo strely: zliatina CuZn alebo Cu

Iné vlastnosti:	deformácia strely bez fragmentácie alebo s minimálnou fragmentáciou zabezpečuje maximálne odovzdanie energie a zvýšený zastavovací účinok.

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Značenie a balenie nábojov

Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Skupinové balenie musí byť v hermetickom hliníko-plastovom obale.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:

- označenie výrobcu,

- označenie náboja; hmotnosť a typ strely,

- počet zabalených kusov,

- rok výroby a číslo série,

- označenie čísla balenia,

- zreteľný nápis „POLÍCIA“,

- a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Na všetky druhy balenia (spotrebiteľské aj skupinové balenie) požadujeme použitie 2D kódu (QR kód), ktorý bude obsahovať vyššie uvedené minimálne údaje. Presný obsah 2D kódu upresní verejný obstarávateľ.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať protokolom zo skúšky autorizovanou osobou C.I.P., z ktorého jednoznačne vyplýva splnenie požadovaných parametrov.

Iné požiadavky

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť výrobné v jednej sérii.

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

Časť 4

Náboj kalibru .50 BMG pre pušku Accuracy AW50

- Náboj kal. .50 BMG Match – 1 200 ks

Kaliber: 									.50 BMG

Rozmery náboja: 							v súlade s C.I.P.

Typ strely: 								ogiválneho tvaru kategórie Match, plášťová s oloveným

jadrom, oceľovým jadrom alebo jednotná zo zliatiny AlZn

Hmotnosť strely: 							41,5 g až 52 g (641 gr až 803 gr)

Rýchlosť strely V0: 						ľahká strela do 48,0 g min. 860 m/s

ťažká strela nad 48,0 g min. 820 m/s

Smerodajná odchýlka σ: 					± 15 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt: 		- 30°C až + 40°C

Rozptyl 5 výstrelov: 		100% zásahov na 500 m v kruhu s priemerom max. 270 mm (1,8 MOA)

Balistický koeficient strely G1: 				min. 0,960

Materiál nábojnice: 						zliatina CuZn 28-30

Životnosť náboja: 						min. 5 rokov

- Náboj kal. .50 BMG AP – 1 200 ks

Kaliber: 									.50 BMG

Rozmery náboja: 							v súlade s C.I.P.

Typ strely: 								plášťová strela s jadrom z tvrdého materiálu

Hmotnosť strely: 							41,0 g až 50,0 g (633 gr až 772 gr)

Rýchlosť strely V0: 						ľahká strela do 45,0 g min. 910 m/s

ťažká strela nad 45,0 g min. 860 m/s

Smerodajná odchýlka σ: 					± 15 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt: 		- 30°C až + 40°C

dodávke tovaru.

Rozptyl 5 výstrelov: 						100% zásahov na 500 m v kruhu s priemerom max. 290

mm (2 MOA)

Balistický koeficient strely G1: 				min. 0,650 10

Materiál nábojnice: 						zliatina CuZn 28-30

Životnosť náboja: 						min. 5 rokov

Iné požiadavky: 							prieraznosť panciera min. 20 mm vo vzdialenosti 500 m

Značenie a balenie nábojov

Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Skupinové balenie musí byť v hermetickom hliníko-plastovom obale.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:

- označenie výrobcu,

- označenie náboja; hmotnosť a typ strely,

- počet zabalených kusov,

- rok výroby a číslo série,

- označenie čísla balenia,

- zreteľný nápis „POLÍCIA“,

- a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Na všetky druhy balenia (spotrebiteľské aj skupinové balenie) požadujeme použitie 2D kódu (QR kód), ktorý bude obsahovať vyššie uvedené minimálne údaje. Presný obsah 2D kódu upresní verejný obstarávateľ.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať protokolom zo skúšky autorizovanou osobou C.I.P., z ktorého jednoznačne vyplýva splnenie požadovaných parametrov.

Iné požiadavky

Náboje musia byť výrobné v jednej sérii.

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

Časť 5

Náboj kalibru 40x46 mm

- Náboj kal. 40x46 Arges HE/FRAG 92 – 72 ks

Kaliber									40 mm

Celková dĺžka							102 mm

Váha									265 g

Dostrel									400 m

Úsťová rýchlosť							78 m/s

Plná funkčnosť v rozmedzí teplôt			-42°C do 51°C

Samodeštrukcia							po cca 15 s po vystrelení granátu

Min. vzdialenosť od ústia hlavne

kedy dôjde k aktivácii						min. 11 m

- Náboj kal. 40x46 Arges HE/DP 92 – 72 ks

Kaliber									40 mm

Celková dĺžka							102 mm

Váha									270 g

Dostrel									400 m

Úsťová rýchlosť							78 m/s

Prieraznosť								min. 25 mm homogénnej oceľovej platne

Plná funkčnosť v rozmedzí teplôt			-42°C do 51°C

Samodeštrukcia							po cca 10 s po vystrelení granátu

Min. vzdialenosť od ústia hlavne

kedy dôjde k aktivácii						min. 11 m

- Náboj kal. 40x46 SOUND&FLASH – 180 ks

Nesmrtiaci

1 svetelný záblesk a 1 výbuch

Kaliber									40 mm

Hladina hluku pri výbuchu					min. 160 dB

Sila záblesku								min. 3.000.000 cd

Dostrel									60-90 m

Iniciácia									1,3 s po výstrele

- Náboj kal. 40x46 1-D irritant cartridge CS – 180 ks

Nesmrtiaci

S účinnou látkou CS (o-chlorobenzylidene malononitrile)

Kaliber									40 mm

Dostrel									min. 100 m

Doba životnosti							min. 3 roky

- Náboj kal. 40x46 cvičný – 540 ks

Inertný hliníkový projektil

Kaliber									40 mm

Dostrel 									min. 100 m

Sfarbenie projektilu						červené

Časť 6

Náboj kalibru 44x83 mm pre Flash Ball Super Pro

Náboje kalibru 44x83 mm používajú poriadkové jednotky Policajného zboru. Jedná sa o prostriedok, ktorý sa bude používať proti živej sile najmä pri hromadnom narušení verejného poriadku a výtržnostiach na športových a verejných kultúrnych podujatiach proti účastníkom zhromaždenia resp. na zabránenie iného obdobného protiprávneho konania. Nevyžaduje sa priamy kontakt s útočníkom a súčasne ide o tzv. nesmrtiacu (nonlethal) muníciu.

- Náboj kalibru 44x83 mm JS (jednotná strela) – 3 000 ks

kaliber									44 mm

dĺžka náboja								83 mm

nábojka									12 mm broková s mosadzným kovaním

nábojnica								ľahká zliatina (plast)

doprovodný košík							z plastu

strela 									gumená loptička s priemerom 43,8 mm

hmotnosť loptičky							28 g

dopadový efekt	l						optička sa roztlačí približne na 35 cm2

rozptylový obrazec na 12 m				max. 300x300 mm

účinok od uhla strely						od 2,5 do 50 m

energia strely							280  až 350 J

- Náboj kalibru 44x83 mm HS (hromadná strela) – 2 000 ks

kaliber									44 mm

dĺžka náboja								83 mm

nábojka									12 mm broková s mosadzným kovaním

nábojnica 								ľahká zliatina (plast)

doprovodný košík							z plastu

strela 									9 ks gumených loptičiek s priemerom 17 mm

hmotnosť všetkých loptičiek				30 ± 5g

zátka 									číry plast

rozptylový obrazec na 12 m 				max. 600 x 600 mm

účinok od uhla strely						od 2,5 do 30 m

- Náboj kalibru 44x83 mm P1 (strela so zásahovou výbuškou) – 2 000 ks

Jedná sa o nesmrtiaci donucovací prostriedok - zásahovú výbušku s plastovou nábojnicou, ktorú je možné vystreliť z ručného vrhača Flash Ball kal. 44 mm. Výbuška musí po vyhodení z hlavne a uplynutí oneskorenia v dĺžke cca 2,5 sekundy imitovať streľbu so zábleskami s hladinou hluku minimálne 100 decibelov. Iniciačná a výbušná časť musia spolu tvoriť celok uzatvorený v nábojnici s viečkom a musia byť odolné proti vnikaniu vlhkosti v normálnych skladovacích podmienkach. Obal munície nesmie obsahovať časti, ktoré by pri iniciácii tvorili ostré črepiny.

Kaliber  									44 mm

Dĺžka náboja 							83 mm

Iniciačná nábojka 						12 mm

Oneskorenie								cca  2,5 s

Hluk									od 100 do 120 dB

Účinok									imitácia streľby z automatickej zbrane + záblesk

Dostrel									od 25 do 50 m

Teplotný rozsah použitia náboja			od - 20 °C do + 50 °C

- Náboj kalibru 44x83 mm SL (slzná strela) – 1 000 ks

Kaliber									44 mm

dĺžka náboja								83 mm

iniciačná nábojka			     				12 mm

nábojnica				    				 plastový výlisok

strela					     				dutý plniteľný kontajner

hmotnosť naplnenej strely	               		cca 23 g

plniaca látka strely			     			CR (dibenz /b,f/-1,4-oxazepin) alebo CS látka

účinok v cieli			    					deštrukcia kontajnera s uvoľnením slznej látky

rozptylový obrazec (12 m) 	  	    			max. 300 x 300 mm

dostrel				     					min. 45 m

Iné požiadavky

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

- Termín dodania: do 7 mesiacov od vystavenia objednávky

- Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 		10.04.2025, do 10:00 hod

Cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe len prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 28.03.2025

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista

Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.

Časť 1:

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Náboj kal. .223 Remington Target | 300 000 |  |  |  |
| 2 | Náboj kal. .223 Fragmentačný | 100 000 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 2:

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Náboj kal. 5,56x45 AP | 200 000 |  |  |  |
| 2 | Náboj kal. 5,56x45 Duty | 200 000 |  |  |  |
| 3 | Náboj kal. 5,56x45 Frangible | 200 000 |  |  |  |
| 4 | Náboj kal. 5,56x45 Ball 62 | 8 000 000 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 3:

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Náboj kal. 4,6x30 Ball | 150 000 |  |  |  |
| 2 | Náboj kal. 4,6x30 AP | 50 000 |  |  |  |
| 3 | Náboj kal. 4,6x30 Duty | 50 000 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 4:

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Náboj kal. .50 BMG Match | 1 200 |  |  |  |
| 2 | Náboj kal. .50 BMG AP | 1 200 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 5:

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Náboj 40x46 Arges HE/FRAG 92 | 72 |  |  |  |
| 2 | Náboj 40x46 Arges HE/DP 92 | 72 |  |  |  |
| 3 | Náboj 40x46 SOUND&FLASH | 180 |  |  |  |
| 4 | Náboj 40x46 1-D irritant cartridge CS | 180 |  |  |  |
| 5 | Náboj 40x46 cvičný | 540 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 6:

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Náboj kalibru 44x83 mm JS | 3 000 |  |  |  |
| 2 | Náboj kalibru 44x83 mm HS | 2 000 |  |  |  |
| 3 | Náboj kalibru 44x83 mm P1 | 2 000 |  |  |  |
| 4 | Náboj kalibru 44x83 mm SL | 1 000 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: 		...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................

zastúpený:		..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................

na predmet zákazky: 	náboje

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

............................................................... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača