Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
| --- | --- |
| IČO: | 00200123 |
| Názov / predmet zákazky: | Vybavenie plničky pre mliekareň |

| Položka: | Zásobníkový dopravník na vstupe linky |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Výkon 1200 ks/h (+/-10%) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Pásový dopravník s plochou min. EUR palety (1200 x 800 mm) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické podávanie PET fliaš a sklenených obalov kruhového prierezu |  | /vyplní uchádzač/ |
| Pripojenie zariadenia k jestvujúcemu plniacemu zariadeniu |  | /vyplní uchádzač/ |
| Komunikácia s jestvujúcim plniacim zariadením |  | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za zásobníkový dopravník na vstupe linky – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Položka: | Uzatvárací automat |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Automatické uzatváracie zariadenie PET fliaš kruhového prierezu pomocou skrutkovacieho uzáveru |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon 1200 ks/h (+/-10%) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Formátové diely pre dva rozmerové typy fliaš |  | /vyplní uchádzač/ |
| Formátové diely pre skrutkovací uzáver Ø 38 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| Automatický vynášací dopravník uzáverov s násypkou s objemom min. 0,5 m³ |  | /vyplní uchádzač/ |
| Navádzacia dráha uzáverov so senzorom pre kontrolu zásoby uzáverov |  | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické umiestnenie uzáveru na PET fľašu |  | /vyplní uchádzač/ |
| Rám stroja v prevedení nerezová oceľ triedy min. AISI 304 |  | /vyplní uchádzač/ |
| Elektronické nastaveného uzatváracieho momentu |  | /vyplní uchádzač/ |
| Ovládanie a nastavenie parametrov jednotlivých formátov pomocou dotykovej obrazovky |  | /vyplní uchádzač/ |
| Článkový dopravník |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť rýchleho prestavenia na inú veľkosť obalu |  | /vyplní uchádzač/ |
| Fotobunka na vstupe zariadenia /v prípade, že neprichádzajú fľaše, zariadenie nepracuje/ |  | /vyplní uchádzač/ |
| Fotobunka na výstupe zariadenia / v prípade zaplnenia výstupu sa zariadenie zastaví/ |  | /vyplní uchádzač/ |
| Ľahké čistenie a sanitácia zariadenia |  | /vyplní uchádzač/ |
| Riadenie zariadenia pomocou PLC jednotky |  | /vyplní uchádzač/ |
| Bezpečnostné krytovanie podľa CE |  |  |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Uzatvárací automat – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Položka: | Etiketovací automat |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Etiketovanie valcových obalov |  | /vyplní uchádzač/ |

| Výkon 1200 ks/h (+/-10%) |  |
| --- | --- |
| Automatická tlač dátumu/šarže na etiketu | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť nastavenia zariadenia pre rozmery etikiet min. 50x50 mm, max. 100x200 mm | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Regulácia rýchlosti zariadenia z ovládacieho panelu |  |
| Článkový dopravník | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm) | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť rýchleho prestavenia na inú veľkosť obalu bez použitia náradia | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |
| Komunikácia s databázou prevádzkovateľa linky | /vyplní uchádzač/ /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za Etiketovací automat – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Položka: | Baliaci automat do tepelne zmrštiteľnej fólie |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Automatické baliace zariadenie PET fliaš prichádzajúcich z plniacej linky po dopravníku |  | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické zoraďovanie fliaš do požadovanej skupiny |  | /vyplní uchádzač/ |
| Odvíjanie fólie pomocou motora |  | /vyplní uchádzač/ |
| Riadenie stroja pomocou PLC jednotky |  | /vyplní uchádzač/ |
| Ovládanie pomocou farebného dotykového displeja |  | /vyplní uchádzač/ |
| Pamäť pre min. 10 formátov balenia |  |  |
| dĺžka zváracej lišty min. 700 mm |  |  |
| Možnosť použitia kotúča fólie s priemerom min. 300 mm |  |  |
| Typ fólie: LDPE, hrúbka 20-80 mikrónov |  |  |
| Bezpečnostné krytovanie podľa CE |  |  |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za baliaci automat do tepelne zmrštiteľnej fólie – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

| Položka: | Medzioperačné dopravníky |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Výkon 1200 ks/h (+/-10%) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Dopravníky v prevedení nerezová oceľ triedy min AISI 304 |  | /vyplní uchádzač/ |
| Výška dopravníka 900 mm (+/- 50 mm) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Prepojovacie dopravníky horeuvedených zariadení tak, aby tvorili automatickú linku |  | /vyplní uchádzač/ |
| automatické zastavenie dopravníkov a kaskádovito každého stroja pri preplnení výstupu linky |  | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za medzioperačné dopravníky – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena spolu za celý predmet zákazky Vybavenie plničky pre mliekareň v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby