SEKCIA INFORMATIKY, TELEKOMUNIKACII A BEZPEČNOSTI

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Opis predmetu zákazky

| Položka č. 1 – Prepínač |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 5 ks |
| Technológia | Samostatné manažovateľné a stohovateľné prepínače podporujúce prepínanie na 2.vrste OSI |
| Spoločné vlastnosti | - rozšírenie existujúcich LAN inštalácií - jednotný softvér (obraz) pre celý rad zariadení - jednotné konfiguračné rozhranie - podpora 802.1x EAP/TLS - min. 2x 10G "uplink" port (okrem portov pre koncové zariadenia) - podpora PoE (802.3at, 802.3af), pre PoE varianty min. 15W na každý port pre koncové zariadenia - podpora 802.1p CoS a DSCP klasifikácie - podpora IEEE 802.1s a IEEE 802.1w - podpora macSEC 128 - podpora 802.1Q VLAN - podpora SNMP v1, v2c, and v3 - podpora plnej integrácie do existujúcej manažmentovej platformy Cisco Prime - podpora (po zalicencovaní) migrácie do platformy Cisco DNAC podpora (po zalicencovaní) sieťovej segmentácie a mechanizmu Scalable Group Tag s existujúcou platformou riadenia bezpečnosti Cisco ISE |
| Kapacita | Min. 96 Gbps priepustnosť prepínania |
| Typ šasi | 24 portov 10/100/1000BaseTX pre koncové zariadenia, PoE, stohovateľný, AC zdroj zdvojený, rackmount |