Príloha č. 1 k SP-Opis predmetu zákazky

# Príloha č. 1 k  zmluve

Technická špecifikácia

Výzva č. 16-Nákup zberových vozidiel s rotačným lisovaním-18,0 t

DNS Nákladné motorové vozidlá, kategória tovarov:

III. kategória: Vozidlá na zhutňovanie odpadu

Predmetom zákazky je dodanie 4 kusov zberových vozidiel s rotačným lisovaním–18 ,0 t. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie kompletnej dokumentácie k dodávaným vozidlám, zaškolenie obsluhy, poskytnutie servisných služieb počas záručnej doby.

Uchádzač v ponuke pre ponúkané vozidlo doplní:

- potvrdený technický list (dokumentáciu s technickou špecifikáciou ponúkaného vozidla) v slovenskom jazyku alebo českom jazyku - ide o dokumentáciu  obsahujúcu technické údaje o ponúkanom vozidle potvrdenú uchádzačom, ktorá bude verejnému obstarávateľovi  slúžiť na vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, na verifikáciu vyjadrení uchádzača uvedených v predloženej ponuke v tejto prílohe k zmluve, že ním ponúkaný tovar spĺňa technické požiadavky a špecifikácie verejného obstarávateľa.

- výkres vzhľadu vozidla ako celku s okótovanými rozmermi vozidla, jasne určené hmotnosti podvozku a nadstavby z čoho bude jasne identifikovateľné, koľko bude užitočné zaťaženie vozidla ako celku.

| P. č. | PODVOZOK-Technická špecifikácia |  | Požiadavky verejného obstarávateľa | Presné typové označenie a parametre identifikovaného vozidla s nadstavbou. Pri položke, kde sa v stĺpci "C" uvádza "Áno", uviesť "Áno", ak danú požiadavku ponúkané vozidlo/nadstavba spĺňa. | Ku každej požiadavke uviesť presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých je možné vyhodnotiť požadované parametre (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) |  | (C) | (D)* | (E)* |
| 1. | Nové vozidlo |  | Áno |  |  |
| 2. | Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy platnej v čase dodania vozidla, minimálne EURO VI - na typ motora s NM |  | Áno |  |  |
| 3. | Celková hmotnosť vozidla |  | max 18 t |  |  |
| 4. | Užitočná hmotnosť vozidla (nazýva sa aj zaťaženie vozidla ) je hmotnosť nákladu, osôb a pomocného či pracovného zariadenia prechodne aj nie pevne pripojeného. |  | min 4,5 t |  |  |
| 5. | Automatizovaná prevodovka |  | Áno |  |  |
| 6. | Asistent rozjazdu do kopca |  | Áno |  |  |
| 7. | Konfigurácia náprav |  | 4x2 |  |  |
| 8. | Dĺžka vozidla počítaná vrátane nadstavby |  | max 9000 mm |  |  |
| 9. | Druh paliva |  | NM |  |  |
| 10. | Výkon motora |  | min 220 kW |  |  |
| 11. | Objem motora |  | min. 7500 cmᵌ |  |  |
| 12. | ABS – antiblokovací systém |  | Áno |  |  |
| 13. | Elektronický obmedzovač rýchlosti |  | Áno - 90km/h |  |  |
| 14. | Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave |  | Áno |  |  |
| 15. | Hnacia náprava |  | zadná |  |  |
| 16. | Odpruženie zadnej nápravy |  | vzduchové / list (uviesť typ) |  |  |
| 17. | Hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík |  | Áno |  |  |
| 18. | Výfuk vyvedený za kabínou vozidla |  | dole |  |  |
| 19. | Bočná ochrana proti podbehnutiu |  | Áno |  |  |
| 20. | Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom |  | Áno |  |  |
| 21. | Zvuková signalizácia pri zasvietených svetlách po vypnutí motora a otvorených dverách |  | Áno |  |  |
| 22. | Kryty kolies na nápravách vybavené tlmiacimi vložkami |  | Áno |  |  |
| 23. | Výstražné oranžové majáky na streche kabíny spĺňajúce požiadavky podľa zákona 106/2018 a vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z. |  | min 2ks |  |  |
| 24. | Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, el. nastaviteľné |  | Áno |  |  |
| 25. | Rampové zrkadlo |  | Áno |  |  |
| 26. | Obrubníkové zrkadlo |  | Áno |  |  |
| 27. | Denné LED svietenie |  | Áno |  |  |
| 28. | Kabína vozidla klimatizovaná vo farbe RAL 1028 |  | Áno |  |  |
| 29. | Počet miest na sedenie |  | 3 sedadlá |  |  |
| 30. | Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča |  | Áno |  |  |
| 31. | Nastaviteľné sedadlo vodiča - pozdĺžne, výškovo, sklon operadla |  | Áno |  |  |
| 32. | Sedadlo vodiča vyhrievané |  | Áno |  |  |
| 33. | RDS Rádio – s funkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth |  | Áno |  |  |
| 34. | Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca |  | Áno |  |  |
| 35. | Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách |  | Áno |  |  |
| 36. | Digitálny tachograf |  | Áno |  |  |
| 37. | Palubný počítač |  | Áno |  |  |
| 38. | Držiak na 9,7" tablet umiestnený v kabíne vozidla na dosah vodiča (nie na čelnom skle, mimo výhľad vodiča - musí zodpovedať platným predpisom) |  | Áno |  |  |
| 39. | Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky |  | Áno |  |  |
| 40. | Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov |  | Áno |  |  |
| 41. | Podvozok vo farbe RAL čierna |  | Áno |  |  |
| 42. | Vozidlo musí byť vybavené označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.) |  | Áno |  |  |
| 43. | Priamy náhon - PTO |  | Áno |  |  |
| 44. | Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách |  | Áno |  |  |
| P. č. |  | Nadstavba - Technická špecifikácia | Požiadavky verejného obstarávateľa | Presné typové označenie a parametre identifikovaného vozidla s nadstavbou. Pri položke, kde sa v stĺpci "C" uvádza "Áno", uviesť "Áno", ak danú požiadavku ponúkané vozidlo/nadstavba spĺňa. | Ku každej požiadavke uviesť presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých je možné vyhodnotiť požadované parametre (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) |
| (A) |  | (B) | (C) | (D)* | (E)* |
| 1. |  | Objem nadstavby | min 14 mᵌ max 16m3 |  |  |
| 2. |  | CAN BUS prepojenie zariadení vozidla a nadstavby | Áno |  |  |
| 3. |  | Nadstavba s rotačným systémom lisovania | Áno |  |  |
| 4. |  | Nová nadstavba pevne namontovaná na rám podvozku vo farbe RAL 1028 | Áno |  |  |
| 5. |  | Ovládanie nadstavby z kabíny: Displej s integrovaným monitorom zadnej kamery | Áno |  |  |
| 6. |  | Univerzálny delený automatický vyklápač umiestnený vzadu, pre nádoby 110-120-240-1100 l - vyklápač pripravený na dynamické váženie | Áno |  |  |
| 7. |  | Biopack – záchytná vaňa na tekutiny, dodatočné utesnenie | Áno |  |  |
| 8. |  | Ukazovateľ preťaženia zadnej nápravy | Áno |  |  |
| 9. |  | Dĺžka výsypného cyklu - nádoba/kontajner | max 9/13 s |  |  |
| 10. |  | Prachová zástena | Áno |  |  |
| 11. |  | Nádoba na umývanie rúk s vyhrievaním vody | Áno |  |  |
| 12. |  | Výstražný oranžový maják v zadnej časti nadstavby spĺňajúce požiadavky podľa zákona 106/2018 a vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z. | min 1 ks |  |  |
| 13. |  | Skrinka na náradie | áno |  |  |
| 14. |  | Bezpečnostné zadné stúpačky na prevoz obsluhy (podľa DIN EN 1501) | 2 ks |  |  |
| 15. |  | Ku každej stúpačke dve madlá, potiahnuté protišmykovým materiálom, elektricky vyhrievané | Áno |  |  |
| 16. |  | Zariadenie na umývanie rúk, elektricky vyhrievané |  |  |  |
| 17. |  | Držiak na náradie (lopata, metla) umiestnený na nadstavbe za kabínou vozidla. | Áno |  |  |
| 18. |  | Výbava zariadenia v súlade s normou DIN EN 1501-1 alebo ekvivalentnou | Áno |  |  |
| 19. |  | Záručná doba na podvozok a nadstavbu | min 24 mesiacov |  |  |
| 20. |  | Dodacia lehota kompletného vozidla | max 20 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |  |

*stĺpce D, E VYPLNÍ UCHÁDZAČ v predloženej ponuke

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby. Za ekvivalent sa považujú tovary a služby s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.

V ......................................................, dňa ....................

.........................................................................

meno, priezvisko a podpis*

oprávnenej osoby konať za uchádzača

* v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri