Príloha č. 1B súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

Univerzálny koncentrovaný hasiaci prostriedok – časť 2

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka univerzálneho koncentrovaného hasiaceho prostriedku na báze vodného roztoku a netoxických prímesí určený pre hasenie požiarov triedy A, B, F a požiarov lítiových batérií, na priamy zásah bez riedenia a ako prísada do vody pre zvýšenie hasiacej účinnosti pri hasení požiarov triedy A, B.

Predmet zákazky

Univerzálny koncentrovaný hasiaci prostriedok na báze vodného roztoku a netoxických prímesí je určený pre priame hasenie rozvinutých požiarov triedy A, B, F, nepolárnych horľavých kvapalín, rozvíjajúcich sa požiarov triedy D a požiarov lítiových batérií vysokej kapacity. Univerzálny koncentrovaný hasiaci prostriedok je možné použiť aj ako prísadu do vody v koncentrácii 3% pre triedu A a 6% pre triedu B pre zvýšenie hasiacej účinnosti vody pri hasení požiarov. Hasiaci prostriedok je možné použiť s bežne dostupnými prúdnicami, vysokotlakovými prúdnicami a primiešavať bežne dostupným primiešavačom.

Univerzálny koncentrovaný hasiaci prostriedok na nepolárne kvapaliny musí byť v súlade 
s nariadením EU 1021/2019 a nariadením EU 784/2020.

Požadované množstvo: 16 000 litrov

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Vlastný návrh plnenia) |
| --- | --- |
| - Univerzálny koncentrovaný hasiaci prostriedok |  |
| Požadované minimálne technické parametre a charakteristiky: |  |
| - musí byť netoxický pre ľudský organizmus a životné prostredie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 - musí byť netoxický pre životné prostredie podľa EN 11268-1 a EN 11269-2 - musí byť v súlade s nariadením EU 1021/2019 a nariadením EU 784/2020 - musí byť určený pre hasenie nepolárnych roztokov - musí mať schopnosť potláčať opätovné zapálenie látok - musí byť fyziologicky nezávadný a biologicky ľahko odbúrateľný - musí byť miešateľný s vodou v koncentrácii 3 - 6% so zachovaním vysokej hasiacej účinnosti a chladiaceho efektu a musí byť možné ho použiť v štandardných kombinovaných prúdniciach pre hasenie veľkoplošných požiarov triedy A, B a F - maximálna koncentrácia prímesí vo vodnom roztoku je 10%, predpokladá sa prednostne priame použitie bez riedenia - nesmie obsahovať prímesi s koncentráciou viac ako 3%, ktoré majú výrazný korozívny efekt na kovy používané v zásahovej technike - musí obsahovať okrem penidlových prímesí aj prímesi, ktoré dekompozíciou podporujú hasiacu účinnosť výrazným chladiacim efektom - musí spĺňať minimálne charakteristiky 27A, 144B, 75F pre aplikácie v 6 kg hasiacich prístrojoch podľa EN 3-7 - teplota tuhnutia a povolená teplota pre krátkodobý transport dĺžky do 12 hodín musí byť minimálne – 12 °C - teplota varu musí byť vyššia ako 100 °C - teplota skladovania musí byť v rozsahu minimálne - 0°C až +40°C - rozpustnosť vo vode musí byť 100 % - pH vodného roztoku musí byť 7,5 - 9,5 - musí mať zrealizovaný pozitívny test hasenia požiaru Li-Ion batérie kapacity min. 25 kWh hasením kombinovanou prúdnicou s výrazným poklesom celkovej teploty požiaru - minimálna záruka a životnosť 5 rokov - minimálna doba aplikácie hasiacej látky na trhoch EU a v hasičských zboroch EU bez negatívnej referencie 5 rokov |  |

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na dodacom liste k faktúre.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

- Kartu bezpečnostných údajov, technické podmienky a parametre výrobku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES.

- Certifikát výrobku (CE) podľa STN EN 1568-3:2018, (alebo ekvivalent) vydaný autorizovanou osobou (akreditovanou podľa EN ISO/IEC 17025:2018) a preukazujúci, že výrobok spĺňa technické požiadavky.

- Prehlásenie výrobcu alebo ekvivalent o súlade výrobku s nariadením EU 1021/2019 a nariadením EU 784/2020,

- Stanovisko alebo odborné vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy (napríklad Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky) o nezávadnosti výrobku, v súlade s nariadením EU 1021/2019 a nariadením EU 784/2020,

- Užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie, technický list výrobku, spôsob skladovania a používania).

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy okrem iného predložiť aj funkčnú vzorku výrobku (minimálne 25 litrov v originálnom balení)  v súlade s bodom 25.2 c) súťažných podkladov.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“. Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Ďalšie informácie:

- Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

- Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

- Tovar musí byť dodaný do 90 dní od vystavenia objednávky.