Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka STRIEKAČIEK pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

ČASŤ č. 3: STRIEKAČKA INJEKČNÁ TROJDIELNA

A: STRIEKAČKA INJEKČNÁ TROJDIELNA

| Technické a funkčné vlastnosti | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| --- | --- |
| použitie s infúznou technikou |  |
| závitové zakončenie Luer-Lock zabezpečuje uzamknutie striekačky k ihle alebo k predlžovacej hadičke |  |
| materiál striekačky: polypropylén |  |
| materiál piesta: kaučuk |  |
| zadržiavací krúžok slúži proti náhodnému vytiahnutiu piesta |  |
| bezlatexový gumený koniec piesta zabezpečuje presnosť dávkovaného liečiva |  |
| dobre čitateľná nezmývateľná stupnica |  |
| všetky objemy kompatibilné s Perfusor Space |  |
| objemy 20 a 50 ml kompatibilné aj s Perfusor Compact |  |
| bez obsahu latexu, PVC a DEHP |  |
| sterilne jednotlivo balené |  |
| objemy: 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml |  |
| zakončenie koncentrické pri všetkých objemoch |  |
| pri objeme 3 ml stupnica delená po 0,1 ml |  |
| pri objeme 5 ml stupnica delená po 0,2 ml |  |
| pri objeme 10 ml stupnica delená po 0,5 ml |  |
| pri objeme 20 ml stupnica delená po 1 ml |  |
| pri objeme 30 ml stupnica delená po 1 ml |  |
| pri objeme 50 ml stupnica delená po 1 ml |  |
| Striekačka musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného podávania liečiva |  |

B: STRIEKAČKA INJEKČNÁ TROJDIELNA NA PODÁVANIE SVETLOCITLIVÝCH LIEČIV

| Technické a funkčné vlastnosti | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| --- | --- |
| materiál striekačky: polypropylén |  |
| umožňujúce ochranu fotosenzitívnych liečiv |  |
| centrálne umiestnený Luer lock konektor |  |
| piest s dvojitým tesnením z kaučuku |  |
| bezpečnostná zarážka piestu |  |
| dobre čitateľná nezmývateľná stupnica |  |
| oranžová farba striekačky |  |
| ochrana pred žiarením do 520 nanometrov |  |
| v balení naťahovacia ihla s 15 µm partikulárnym filtrom |  |
| kompatibilita s Perfusor Compact a Perfusor Space |  |
| bez obsahu PVC, DEHP a latexu |  |
| sterilne jednotlivo balené |  |
| balenie po 100 ks |  |
| objem: 50 ml |  |
| stupnica delená po 1 ml |  |
| Striekačka musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného podávania liečiva |  |

Obchodné meno:

Dňa: